РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ

ЭТАП 11. ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Версия 1.4 - исчерпывающий мастер-реестр в установленных границах этапа 11 по состоянию на 13.07.2026

Статус версии. Выполнен пятый построчный и технический аудит состава, статусов, границ этапа и адресности официальных источников. Исправлены противоречивый статус СП 116.13330.2012, переход СП 42.13330.2016 -> СП 42.13330.2026 во всех предметных строках, десять некорректно сформированных связей гиперссылок, состав ссылок на изменения к СП 78, СП 82 и СП 113, а также нормативный контур ограждений. Исторические документы, для которых в открытом официальном фонде не выявлена индивидуальная карточка, теперь прямо связаны только с официальной цепочкой замены, без подмены карточки исходного документа.

| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| --- | --- |
| Позиции реестра | 574 |
| Внешние нормативные, контрольные и объектовые позиции | 486 |
| Внутренние документы АКМБ | 88 |
| Смысловые подэтапы | 29 подэтапов: 11.1-11.29 |
| Контуры полноты | 37 обязательных контуров; закрыты по составу и проверены с учётом недублирования этапов 1-10 |
| Адресность источников | Нормативных строк с главной страницей или общим каталогом вместо документа - 0. Общие каталоги и поисковые сервисы используются только как K-источники. Некорректно сформированных связей гиперссылок - 0. Исторические строки без открытой индивидуальной карточки снабжены явно обозначенной официальной цепочкой замены. |
| Правило недублирования | Этапы 1-2: общие НПА, проектная и исполнительная документация; этап 3: универсальная метрология и геодезия; этап 4: общая геотехника; этап 5: расчёт несущих конструкций; этап 9: функциональные нормы наружных сетей и электротехника; этап 10: пожарная достаточность проездов и наружного пожаротушения. Этап 11 хранит предметные требования к территории, покрытиям, основаниям, водоотведению, земляным работам и восстановлению благоустройства. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ МАСТЕР-РЕЕСТР v1.4 в установленных границах этапа 11 по состоянию на 13.07.2026. Новые изменения, региональные и муниципальные акты по месту объекта требуют плановой актуализации. |

## Критические правила использования

• Не делать вывод о причине просадки, трещины или колейности без проверки основания, водоотведения, толщины слоёв и фактических нагрузок.

• Не считать застой воды доказательством только неверного уклона: проверять отметки, засорение, пропускную способность, осадки основания и изменение прилегающего рельефа.

• Не оценивать качество асфальтобетона, бетона или грунта только визуально, если вывод зависит от состава, плотности, прочности, толщины или уплотнения.

• Не применять современные нормы к старому объекту без установления даты проектирования, строительства, ремонта и применимой редакции.

• Не переносить в этап 11 вторые копии мастер-файлов этапов 1-10: использовать X-карточку, связь и предметное описание применимости.

• Не делать вывод о работоспособности наружной инженерной сети по состоянию покрытия над трассой: требуются профильные испытания и специалист этапа 9.

• Не делать вывод об устойчивости подпорной стены без расчётной схемы, данных о грунтах, нагрузках и дренировании.

• Не отождествлять фактическое положение ограждения с юридической границей земельного участка.

• Если официально доступна только карточка ГОСТ/СП, сохранять карточку и указывать необходимость лицензированного полного текста; не использовать неофициальную копию.

## Классы записей и границы компетенции

| A | Профильное нормативное ядро этапа 11 |
| --- | --- |
| B | Условно применимый профильный документ |
| I | Исторический, отменённый или переходный документ |
| X | Предметная ссылка на мастер-файл другого этапа без второй копии |
| F | Объектовый документ, протокол, паспорт или первичные данные |
| K | Контрольный официальный источник, не заменяющий документ |
| ВН | Внутренний документ АКМБ |

Уровни источников: P1 - официальная публикация НПА; P2 - индивидуальная карточка государственного фонда стандартов; P3 - конкретный документ государственного органа или учреждения; P4 - официальный документ изготовителя фактически применённого изделия; K - контрольный реестр, каталог или сервис. Общая страница либо поисковый сервис допустимы только в строке класса K и не считаются ссылкой на нормативный документ. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

## 11.1. Общие требования к линейным объектам и благоустройству

Контур раздела: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 2 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 3 | Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 4 | Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 5 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 6 | Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 7 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка/публикация [X] |
| 8 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | ЗАМЕНЁН с 13.07.2026 СП 42.13330.2026; применять к объектам соответствующего периода | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 9 | Изменения № 1-4 к СП 42.13330.2016 | ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ к СП 42.13330.2016; применять по дате объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Сохранить каждое изменение отдельным файлом; в строке дана карточка последнего из учтённых изменений. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | изменение № 1; изменение № 2; изменение № 3; изменение № 4 [P2] |
| 10 | СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | карточка СП; изменение № 1; изменение № 2; изменение № 3 [P2] |
| 11 | СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 12 | СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения № 1-3; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | карточка СП; изменение № 1; изменение № 2; изменение № 3 [P2] |
| 13 | СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населённых пунктов. Правила градостроительного проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 14 | Изменения № 1 и № 2 к СП 396.1325800.2018 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Сохранить оба изменения отдельными файлами. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | изменение № 1; изменение № 2 [P2] |
| 15 | СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 16 | Задание на проектирование и исходно-разрешительная документация | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Локальный файл |
| 17 | Проект планировки/межевания территории и градостроительный план - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Локальный файл |
| 18 | Разделы проектной и рабочей документации по благоустройству и линейному объекту | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Локальный файл |
| 19 | Сводный план инженерных сетей, вертикальная планировка и план организации рельефа | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Локальный файл |
| 20 | Ведомости объёмов работ, спецификации материалов и локальные сметы | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Локальный файл |
| 21 | СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | ДЕЙСТВУЕТ с 13.07.2026; заменил СП 42.13330.2016 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить официальный полный текст после появления индивидуальной карточки. На дату аудита отдельная карточка СП 42.13330.2026 в открытом фонде не выявлена; статус и замена подтверждаются адресной карточкой СП 42.13330.2016. Не подменять новой редакцией требования, действовавшие на дату старого объекта. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |

## 11.2. Автомобильные дороги

Контур раздела: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 23 | Изменение № 1 к СП 34.13330.2021 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 24 | СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 25 | Изменения № 1-3 к СП 78.13330.2012 | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Сохранить все три изменения отдельно. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | изменение № 1; изменение № 2; изменение № 3 [P2] |
| 26 | СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 27 | ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 28 | ГОСТ 33220-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 29 | ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 30 | ГОСТ 33101-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 31 | ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; использовать для объектов и договоров соответствующего периода | Класс I. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 32 | ГОСТ Р 58401.1-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объёмно-функционального проектирования. Технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 33 | ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 34 | ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастичные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 35 | ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из плотных горных пород. Определение зернового состава» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 36 | ГОСТ 32956-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из плотных горных пород. Определение содержания дроблёных зёрен» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 37 | Паспорт автомобильной дороги/участка и сведения о категории, нагрузках и интенсивности движения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 38 | Проект дорожной одежды, продольный и поперечные профили | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 39 | Журналы производства дорожных работ и лабораторного контроля | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 40 | Исполнительная геодезическая документация и акты приёмки конструктивных слоёв | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 41 | Дефектная ведомость, история ремонтов и данные о фактических нагрузках | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_АВТОМОБИЛЬНЫЕ_ДОРОГИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |

## 11.3. Внутриквартальные проезды и пожарные проезды

Контур раздела: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - проезды, подъезды и планировочные параметры территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 43 | СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 44 | СП 396.1325800.2018 и изменения - улицы, местные проезды и элементы улично-дорожной сети | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 45 | СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 46 | СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» - пожарные проезды и подъезды | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 10; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка/публикация [X] |
| 47 | СП 8.13130.2020 «Наружное противопожарное водоснабжение» - размещение гидрантов и доступ пожарной техники | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 10; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка/публикация [X] |
| 48 | ГОСТ Р 50597-2017 - эксплуатационное состояние проездов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 49 | ГОСТ 32731-2014 - строительный контроль дорожных работ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 50 | Схема организации движения и схема проездов пожарной техники | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 51 | Исполнительная съёмка ширины, радиусов, уклонов, площадок и габаритов проездов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 52 | Документы на шлагбаумы, ворота и иные ограничения доступа | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 53 | Сведения о расчётной нагрузке пожарной техники и конструкции покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |
| 54 | Акты обследования и ремонта внутриквартальных проездов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: автомобильные дороги, подъездные и внутриплощадочные дороги, проезды и дорожные одежды. Контроль: категория, ширина, радиусы, продольный/поперечный уклон, ровность, сцепление, колейность, толщины и состояние слоёв. Методы: визуальное обследование; геодезическая съёмка; измерение ровности и уклонов; вскрытие/керны; лабораторные испытания. Приборы: нивелир/тахеометр, рейка, уклономер, ровномер, керноотборник, плотномер и лабораторное оборудование. Дефекты: трещины, выбоины, колейность, просадки, разрушение кромок, шелушение, застой воды. Возможные причины: недостаточная конструкция; слабое/переувлажнённое основание; нарушение уплотнения/укладки; перегрузка и несвоевременный ремонт. Расчёты: дорожная одежда, водоотведение, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ПРОЕЗДЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: причину деформации не устанавливать без проверки основания, водоотведения и режима нагрузок. | Локальный файл |

## 11.4. Тротуары и пешеходные дорожки

Контур раздела: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - пешеходные связи и элементы территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 56 | СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 57 | СП 396.1325800.2018 и изменения - тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 58 | СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 59 | ГОСТ Р 50597-2017 - состояние тротуаров и пешеходных зон | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 60 | ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 61 | ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 62 | ГОСТ 33101-2014 - методы измерения ровности покрытий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 63 | План покрытия и раскладки, продольные и поперечные профили | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Локальный файл |
| 64 | Исполнительная съёмка отметок и уклонов пешеходных маршрутов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Локальный файл |
| 65 | Паспорта плитки, бортовых камней, тактильных элементов и материалов основания | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Локальный файл |
| 66 | Акты скрытых работ по основаниям и ограничителям покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Локальный файл |
| 67 | Дефектная ведомость тротуаров и схема зон застоя воды | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки, наружные лестницы и пандусы. Контроль: ширина, продольный/поперечный уклон, ровность, высота перепадов, нескользкость, сопряжения и доступность. Методы: обмер; нивелирование; контроль рейкой; осмотр покрытия и сопряжений. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, уклономер; прибор контроля скользкости при необходимости. Дефекты: просадки, выступы, разуплотнение швов, разрушение плитки, лужи, обледенение, недоступность МГН. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; слабое основание; нарушение технологии; эксплуатационное повреждение. Расчёты: уклоны, отметки, доступные маршруты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ТРОТУАРЫ_И_ПЕШЕХОДНЫЕ_ДОРОЖКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: доступность оценивать совместно с СП 59 и проектом; пожарные требования к маршруту - X этапа 10. | Локальный файл |

## 11.5. Площадки

Контур раздела: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 69 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - размещение площадок и расстояния | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 70 | СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 71 | СП 59.13330.2020 - доступные парковочные места и маршруты | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 72 | ГОСТ Р 50597-2017 - эксплуатационное состояние покрытий площадок | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 73 | ГОСТ 17608-2017 - тротуарные плиты для площадок | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 74 | ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 75 | ГОСТ 6665-91 - бортовые камни | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 76 | ГОСТ 33101-2014 - ровность покрытия | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 77 | Проект парковочной, хозяйственной, контейнерной или иной площадки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 78 | План зонирования и схема безопасных/санитарных расстояний | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 79 | Исполнительные отметки, уклоны и привязки оборудования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 80 | Акты скрытых работ по основанию, дренажу и закладным деталям | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 81 | Паспорта покрытия, ограждений, навесов и оборудования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 82 | Журнал уборки/обслуживания контейнерной площадки - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |

## 11.6. Отмостки

Контур раздела: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | СП 82.13330.2016 - устройство элементов благоустройства у зданий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 84 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» - защита оснований от увлажнения и требования к обратной засыпке | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Карточка/публикация [X] |
| 85 | СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» - обратная засыпка пазух и уплотнение | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Карточка/публикация [X] |
| 86 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» - применимые требования к покрытиям и швам | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 8; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку СП 71 требуется добавить при аудите версии 1.1. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Официальная карточка [P2] |
| 87 | СП 104.13330.2016 - защита территории и отвод поверхностных вод | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 88 | ГОСТ 33101-2014 - измерение ровности поверхности | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 89 | Проектный узел отмостки, цоколя, гидроизоляции и водоотвода | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |
| 90 | Исполнительная схема отметок и уклонов отмостки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |
| 91 | Акты скрытых работ по обратной засыпке, основанию, утеплению и гидроизоляции | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |
| 92 | Паспорта материалов и протоколы уплотнения обратной засыпки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |
| 93 | Схема расположения водосточных выпусков, лотков и дождеприёмников | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |
| 94 | Протокол локальных вскрытий и обследования примыкания отмостки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: отмостки и сопряжения с цоколем, крыльцами, водостоками и благоустройством. Контроль: ширина, уклон от здания, отметки, непрерывность, деформационные швы, герметичность примыкания и состояние основания. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, локальные вскрытия, анализ водоотведения и грунтов. Приборы: рулетка, нивелир/лазерный уровень, рейка, щупы, влагомер - по программе. Дефекты: обратный уклон, трещины, просадки, отрыв от цоколя, застой воды, промоины. Возможные причины: ошибка отметок; неуплотнённая обратная засыпка; отсутствие швов/дренажа; морозное пучение; повреждение эксплуатацией. Расчёты: уклоны, осадки, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТМОСТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: не дублировать конструкции фундаментов этапа 4; этап 11 оценивает наружное покрытие, сопряжения и водоотведение. | Локальный файл |

## 11.7. Асфальтобетонные покрытия

Контур раздела: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | СП 78.13330.2012 и изменения - производство и приёмка работ по устройству асфальтобетонных покрытий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 96 | СП 34.13330.2021 и изменение № 1 - конструкция дорожных одежд и требования к покрытиям | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 97 | ГОСТ Р 58401.1-2019 - асфальтобетон по системе объёмно-функционального проектирования | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 98 | ГОСТ Р 58406.1-2020 - горячие асфальтобетонные смеси и асфальтобетон | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 99 | ГОСТ 31015-2002 - щебёночно-мастичный асфальтобетон | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 100 | ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» | ОГРАНИЧЕННО ПРИМЕНИМ: с 01.06.2024 утратил силу на территории РФ в части устройства покрытий и оснований автомобильных дорог; применять по предмету, территории и дате работ после проверки переходных сведений. | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 101 | ГОСТ Р 58407.4-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 01.06.2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 102 | ГОСТ Р 58407.5-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотнённых слоёв дорожной одежды» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 01.03.2020 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 103 | ГОСТ Р 58401.10-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения объёмной плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 07.06.2019; сохранить поправку | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 104 | ГОСТ Р 58401.16-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 01.06.2019; сохранить поправку | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 105 | ГОСТ Р 58401.18-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 07.06.2019; сохранить поправку | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 106 | ГОСТ Р 58401.19-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 07.06.2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Официальная карточка [P2] |
| 107 | ГОСТ 33101-2014 - ровность дорожного покрытия | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 108 | ГОСТ Р 50597-2017 - допустимые эксплуатационные дефекты и сроки устранения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 109 | ГОСТ 32731-2014 - строительный контроль | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 110 | Рецепт смеси, паспорт партии, декларация/сертификат и результаты входного контроля | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |
| 111 | Журнал укладки с температурой смеси, погодой, временем доставки и схемой проходов катков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |
| 112 | Протоколы отбора и испытаний кернов, плотности, водонасыщения и толщины | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |
| 113 | Исполнительная схема толщин, отметок, уклонов и мест отбора проб | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |
| 114 | Акты приёмки нижележащих слоёв и розлива вяжущего | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |
| 115 | Дефектная карта трещин, колейности, выбоин, шелушения и разрушения кромок | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: асфальтобетонные смеси, слои и покрытия дорог, проездов, тротуаров и площадок. Контроль: тип смеси, зерновой состав, содержание вяжущего, плотность/водонасыщение, толщина, температура укладки, уплотнение, ровность и сцепление. Методы: анализ паспортов и журналов; отбор кернов; измерение толщины/плотности; лабораторные испытания; дефектная съёмка. Приборы: керноотборник, штангенциркуль/толщиномер, плотномер, термометр, ровномер и лабораторное оборудование. Дефекты: колейность, трещины, выбоины, шелушение, сдвиг, сегрегация, недостаточная плотность. Возможные причины: неверная смесь/конструкция; охлаждение и нарушение уплотнения; загрязнение основания; перегрузка/старение. Расчёты: толщина, коэффициент уплотнения, площадь дефектов и объём ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Асфальтобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: качество смеси и причины дефекта подтверждать протоколами и кернами; визуального осмотра недостаточно. | Локальный файл |

## 11.8. Цементобетонные покрытия

Контур раздела: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | СП 78.13330.2012 и изменения - устройство цементобетонных покрытий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 117 | СП 34.13330.2021 - дорожные одежды с цементобетонным покрытием | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 118 | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 119 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 120 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 121 | ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; исходное обозначение 2020 в v1.1 было ошибочным | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 122 | ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 123 | ГОСТ 13087-2018 «Бетоны. Методы определения истираемости» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 124 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 125 | ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 126 | ГОСТ 21924-2024 «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 127 | ГОСТ 33101-2014 - ровность покрытия | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 128 | Проект покрытия, схема армирования, швов и сопряжений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |
| 129 | Паспорта бетонной смеси и протоколы испытаний контрольных образцов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |
| 130 | Журнал бетонирования, температурно-влажностного ухода и нарезки швов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |
| 131 | Акты освидетельствования основания, арматуры, закладных и швов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |
| 132 | Исполнительная схема толщины, отметок и уклонов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |
| 133 | Протоколы обследования трещин, сколов, швов и просадки плит | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: цементобетонные покрытия, дорожные и аэродромные плиты, бетонные основания. Контроль: класс/прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, толщина, армирование, швы, ровность, уклон и состояние поверхности. Методы: документарная проверка; обмер; неразрушающий контроль; керны; осмотр швов и основания. Приборы: нивелир, рейка, измеритель защитного слоя, склерометр/ультразвук, керноотборник и лаборатория. Дефекты: трещины, сколы, шелушение, разрушение швов, просадки плит, качание. Возможные причины: ошибка армирования/швов; слабое основание; раннее высыхание/замораживание; перегрузка и соли. Расчёты: прочность, толщина, раскрытие трещин, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Цементобетонные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: несущие конструкции подпорных стен и зданий - этап 5; здесь покрытия и элементы благоустройства. | Локальный файл |

## 11.9. Плиточные, резиновые и полимерные покрытия

Контур раздела: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 | СП 82.13330.2016 - покрытия элементов благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 135 | СП 78.13330.2012 - устройство сборных покрытий и оснований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 136 | ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 137 | ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 138 | ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 139 | ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ до введения замены; с 01.09.2026 заменяется ГОСТ Р 58726-2026 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Официальная карточка [P2] |
| 140 | ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 141 | ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 142 | ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 143 | ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 144 | ГОСТ 33101-2014 - измерение ровности | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 145 | Схема раскладки плитки/брусчатки, рисунок, отметки и узлы примыканий | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 146 | Паспорта плитки, брусчатки, резиновой крошки, связующего и полимерного покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 147 | Акты скрытых работ по основанию, дренажу, геотекстилю и бортовым ограничениям | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 148 | Протокол испытания ударопоглощения покрытия детской площадки - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Профильная испытательная организация. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 149 | Исполнительная схема отметок, уклонов, швов и мест ремонта | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 150 | Дефектная ведомость: качание, просадки, смещение, разрушение, отслоение и лужи | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: класс пожарной опасности материалов площадок - X этапа 10 при наличии соответствующего вопроса. | Локальный файл |
| 151 | ГОСТ Р 58726-2026 «Покрытия спортивные резиновые плиточные. Требования и методы испытаний» | ПРИНЯТ; вводится в действие 01.09.2026; заменит ГОСТ Р 58726-2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | До 01.09.2026 не применять как действующий стандарт. Хранить для плановой смены редакции и проверки проектов/работ после даты введения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 152 | ГОСТ 34615-2019 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения» | ДЕЙСТВУЕТ; применять в доказательной базе ТР ЕАЭС 042/2017 по соответствующим положениям | Класс A. Компетенция: СТ. Область: плиточные, брусчатые, резиновые, полимерные, газонные и деревянные наружные покрытия. Контроль: размер/прочность элементов, толщина, основание, швы, ровность, уклоны, закрепление кромок, водопроницаемость и безопасность. Методы: осмотр, обмер, контроль рейкой/нивелиром, локальное вскрытие, проверка сертификатов и монтажа. Приборы: рулетка, рейка, уровень/нивелир, щупы, динамометрические средства по оборудованию. Дефекты: качание, просадки, смещение, разрушение, раскрытие швов, волны, отслоение и лужи. Возможные причины: недостаточное основание/дренаж; отсутствие ограничителей; неверная укладка; температурное или эксплуатационное воздействие. Расчёты: уклоны, отметки, толщина слоёв, объёмы перекладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ПОКРЫТИЯ\Плиточные_резиновые_полимерные | Критическую высоту падения подтверждать протоколом испытаний покрытия и сопоставлять с высотой свободного падения оборудования; визуальный осмотр испытание не заменяет. | Карточка Росстандарта [P2] |

## 11.10. Основания, подстилающие слои и уплотнение

Контур раздела: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | СП 78.13330.2012 и изменения - земляное полотно, основания и контроль уплотнения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 154 | СП 34.13330.2021 - расчёт и конструкция дорожной одежды | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 155 | СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка/публикация [X] |
| 156 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка/публикация [X] |
| 157 | ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 158 | ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 159 | ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического состава» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 160 | ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 161 | ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 162 | ГОСТ 28514-90 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объёма» | СТАТУС и применимость проверить по карточке | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 163 | ГОСТ 33101-2014 - ровность готовых слоёв | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 164 | ГОСТ 32955-2014 - зерновой состав щебня и гравия | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 165 | ГОСТ 32956-2014 - содержание дроблёных зёрен | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 166 | ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 167 | ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 168 | ГОСТ Р 56338-2015 «Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 169 | ГОСТ Р 55030-2012 «Материалы геосинтетические. Метод определения прочности при растяжении» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 170 | ГОСТ Р 50276-92 «Материалы геотекстильные. Метод определения толщины при определённых давлениях» | СТАТУС/ЗАМЕНУ проверить | Класс A. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 171 | Исполнительные профили и ведомость толщин конструктивных слоёв | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |
| 172 | Акты скрытых работ и акты приёмки каждого слоя основания | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |
| 173 | Протоколы коэффициента уплотнения, влажности и модуля деформации | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |
| 174 | Паспорта песка, щебня, смесей и геосинтетических материалов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |
| 175 | Схема раскладки геотекстиля/георешётки, нахлёстов, анкеровки и повреждений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |
| 176 | Протоколы вскрытий и отбора проб основания | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: земляное полотно, основания, подстилающие слои и геосинтетические материалы. Контроль: вид грунта/материала, влажность, гранулометрия, толщина, плотность и коэффициент уплотнения, модуль деформации, геометрия и положение геосинтетики. Методы: исполнительные документы; шурфы/вскрытия; отбор проб; полевые и лабораторные испытания; геодезический контроль. Приборы: плотномер/режущее кольцо, влагомер, динамический плотномер, штамп, нивелир и лаборатория. Дефекты: просадки, пучение, размыв, колейность основания, перемешивание слоёв, повреждение геотекстиля. Возможные причины: неподходящий грунт; переувлажнение; недостаточное уплотнение; неверная толщина/фракция; отсутствие разделения и дренажа. Расчёты: коэффициент уплотнения, модуль деформации, толщины и объёмы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ОСНОВАНИЯ_И_ПОДСТИЛАЮЩИЕ_СЛОИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общие свойства грунтов и геотехнические расчёты - мастер этапа 4; этап 11 хранит дорожную/благоустроительную применимость. | Локальный файл |

## 11.11. Земляные работы

Контур раздела: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка/публикация [X] |
| 178 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка/публикация [X] |
| 179 | СП 78.13330.2012 - земляное полотно автомобильных дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 180 | СП 82.13330.2016 - земляные работы при благоустройстве | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 181 | СП 104.13330.2016 - инженерная защита территории от затопления и подтопления | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 182 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 3. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. В этапе 11 хранить предметную карточку исполнительной съёмки земляных работ. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 183 | ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Официальная карточка [P2] |
| 184 | ГОСТ 22733-2016 - максимальная плотность грунта | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Официальная карточка [P2] |
| 185 | ГОСТ 5180-2015 - физические характеристики грунтов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Официальная карточка [P2] |
| 186 | Проект производства земляных работ и технологические карты | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 187 | Разрешение/ордер на земляные работы и схема ограждения зоны работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 188 | Исполнительная съёмка котлованов, траншей, насыпей и обратной засыпки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 189 | Акты освидетельствования грунтов основания и скрытых работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 190 | Протоколы послойного уплотнения и влажности обратной засыпки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 191 | Акты передачи трассы, защиты существующих сетей и восстановления благоустройства | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |
| 192 | Сведения о вывозе/утилизации грунта и поставке грунта для засыпки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: выемки, насыпи, траншеи, обратная засыпка и восстановление территории. Контроль: границы работ, отметки, вид грунта, послойность, влажность, уплотнение, безопасность откосов и восстановление покрытий. Методы: анализ ППР и исполнительных схем; геодезический контроль; вскрытия; испытания плотности; осмотр восстановленного благоустройства. Приборы: нивелир/тахеометр, плотномер, влагомер, шаблоны и лабораторное оборудование. Дефекты: просадки траншей, провалы, пучение, размыв, повреждение сетей и неполное восстановление. Возможные причины: неверный грунт; засыпка мёрзлым/переувлажнённым грунтом; недостаточное уплотнение; отсутствие послойного контроля. Расчёты: объёмы грунта, откосы, уплотнение, объём восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность производства земляных работ оценивает профильный специалист; скрытые сети должны быть установлены по исполнительным данным. | Локальный файл |

## 11.12. Уклоны, ровность и водоотведение

Контур раздела: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - вертикальная планировка территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 194 | СП 82.13330.2016 - уклоны и поверхностный водоотвод благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 195 | СП 396.1325800.2018 и изменения - продольные и поперечные уклоны улиц и дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 196 | СП 34.13330.2021 - геометрические параметры автомобильных дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 197 | СП 104.13330.2016 - защита от затопления и подтопления | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 198 | ГОСТ 33101-2014 - измерение ровности дорожных покрытий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 199 | ГОСТ Р 50597-2017 - эксплуатационные требования к неровностям и дефектам | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 200 | ГОСТ 30412-96 - исторические методы измерения неровностей | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять по дате объекта | Класс I. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 201 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Карточка/публикация [X] |
| 202 | Проект организации рельефа, картограмма земляных масс и схема водоотвода | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |
| 203 | Исполнительная геодезическая съёмка поверхности, лотков и водоприёмных отметок | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |
| 204 | Протокол измерения продольных и поперечных уклонов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |
| 205 | Протокол измерения ровности рейкой/ровномером | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |
| 206 | Схема застойных зон и результаты наблюдения после осадков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |
| 207 | Расчёт поверхностного стока и пропускной способности - при споре о достаточности | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: вертикальная планировка, продольные и поперечные уклоны, поверхностный водоотвод. Контроль: проектные и фактические отметки, направление стока, уклоны, водосборные площади, застойные зоны, сопряжения с лотками/дождеприёмниками. Методы: геодезическая съёмка; нивелирование; трассировка стока; осмотр после осадков; расчёт при необходимости. Приборы: нивелир/тахеометр, GNSS, рейка, уклономер, расходомер - по задаче. Дефекты: обратные/недостаточные уклоны, лужи, обледенение, размыв, перелив и подтопление. Возможные причины: ошибка вертикальной планировки; осадка основания; засор/недостаточная пропускная способность; изменение рельефа. Расчёты: уклоны, водосбор, расчётный расход и пропускная способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\20_ВЕРТИКАЛЬНАЯ_ПЛАНИРОВКА_И_ВОДООТВЕДЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: вывод о достаточности ливневой сети требует исходных данных, расчёта и проверки выпусков. | Локальный файл |

## 11.13. Дренаж

Контур раздела: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 209 | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; введён в действие 01.01.2013; учитывать изменения № 1 и № 2 и редакцию на дату объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения № 1 и № 2, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка ФГБУ «Институт стандартизации» [P2] |
| 210 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» - дренаж и защита оснований | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка/публикация [X] |
| 211 | СП 45.13330.2017 - устройство траншей, фильтров и обратной засыпки | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка/публикация [X] |
| 212 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» - дренажные воды и выпуски | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 213 | СП 82.13330.2016 - дренаж элементов благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 214 | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов...» - при применимости к дренажным трубам и соединениям | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 215 | ГОСТ Р 56338-2015 «Материалы геосинтетические для дорожного строительства» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Официальная карточка [P2] |
| 216 | Проект дренажа с расчётом, продольным профилем, узлами фильтра и выпуском | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |
| 217 | Исполнительная схема трассы, отметок, уклонов, колодцев и выпуска | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |
| 218 | Акты скрытых работ по основанию, трубам, фильтру, геотекстилю и обратной засыпке | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |
| 219 | Паспорта труб, геотекстиля, фильтрующего материала и колодцев | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |
| 220 | Протокол телеинспекции/промывки и обследования выпусков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |
| 221 | Данные наблюдений уровня грунтовых вод и подтопления - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Геотехник/гидрогеолог. Область: дренажи территории, оснований, подпорных стен и локальных объектов. Контроль: тип/трасса, отметки, уклон, фильтр, диаметр, колодцы, выпуск, состояние и фактическая работа. Методы: анализ проекта и исполнительных схем; нивелирование; телеинспекция/промывка; вскрытия и наблюдение уровня воды. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, трассоискатель, уровнемер, расходомер. Дефекты: заиливание, обратный уклон, разрушение фильтра, отсутствие выпуска, подтопление и вынос грунта. Возможные причины: ошибка расчёта/трассы; нарушение укладки; отсутствие фильтра; засорение и отсутствие обслуживания. Расчёты: уклоны, приток, пропускная способность и фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_ДРЕНАЖ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: гидрогеологические причины и устойчивость оснований требуют специалиста этапа 4. | Локальный файл |

## 11.14. Ливневая канализация

Контур раздела: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка/публикация [X] |
| 223 | СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка/публикация [X] |
| 224 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - организация поверхностного стока | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 225 | СП 82.13330.2016 - лотки, дождеприёмники и водоотвод территории | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 226 | СП 396.1325800.2018 - водоотвод улиц и дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 227 | СП 104.13330.2016 - защита территории от подтопления | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 228 | ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 229 | ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 230 | ГОСТ 33101-2014 - ровность и отметки покрытий у водоприёмных устройств | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 231 | Проект ливневой канализации и расчёт дождевого стока | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 232 | План и продольный профиль сети, ведомость колодцев и выпусков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 233 | Исполнительная схема труб, отметок лотков, дождеприёмников и выпусков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 234 | Акты скрытых работ по трубам, основаниям, стыкам и обратной засыпке | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 235 | Протоколы герметичности/пролива, телеинспекции и промывки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 236 | Журнал очистки дождеприёмников, лотков и колодцев | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |
| 237 | Схема фактического водосбора и застойных зон после осадков | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ливневая канализация, дождеприёмники, лотки, канавы, кюветы и водопропускные трубы. Контроль: отметки лотков/решёток, уклоны, диаметры, заполнение, герметичность, пропускная способность, выпуски и очистка. Методы: обмер и нивелирование; телеинспекция; гидравлические испытания/пролив; осмотр после осадков; расчёт. Приборы: нивелир, телеинспекционная камера, расходомер, манометр, оборудование для промывки. Дефекты: засор, заиливание, просадка, разрушение лотка, перелив, застой, размыв и провал покрытия. Возможные причины: недостаточный расчёт; неверные отметки/уклоны; повреждение монтажа; отсутствие очистки. Расчёты: расход дождевых вод, гидравлическая пропускная способность, отметки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЛИВНЕВАЯ_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: наружные канализационные сети - мастер этапа 9; этап 11 хранит водоотвод территории и сопряжение с покрытием. | Локальный файл |

## 11.15. Наружные инженерные сети

Контур раздела: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 239 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 240 | СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 241 | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 242 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 243 | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку добавить при аудите версии 1.1. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Официальная карточка [P2] |
| 244 | ГОСТ Р 50571.7.714-2014 «Низковольтные электроустановки. Установки наружного освещения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 245 | ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 246 | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 247 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 248 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - размещение инженерных сетей, расстояния и пересечения | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 249 | СП 18.13330.2019 - инженерные сети на территории производственных объектов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 250 | СП 45.13330.2017 - траншеи, основания и обратная засыпка | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка/публикация [X] |
| 251 | ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 252 | ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 253 | ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 254 | Сводный план наружных инженерных сетей и ведомость пересечений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |
| 255 | Исполнительные геодезические схемы трасс, колодцев, камер и кабельных линий | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |
| 256 | Акты скрытых работ по траншеям, основаниям, трубам/кабелям, защите и обратной засыпке | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |
| 257 | Протоколы испытаний наружных сетей по профильной системе | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |
| 258 | Акты восстановления дорожных покрытий, тротуаров, газонов и элементов благоустройства | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |
| 259 | Сведения об охранных зонах, согласованиях владельцев сетей и исполнительных привязках | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружные сети в пределах территории и их влияние на благоустройство. Контроль: трасса, глубина, уклоны, охранные зоны, пересечения, колодцы, испытания, обратная засыпка и восстановление покрытия. Методы: анализ исполнительных схем; трассировка; геодезическая съёмка; испытания профильной системой; обследование траншей и покрытий. Приборы: трассоискатель, геодезические средства, телеинспекция, манометры/расходомеры по системе. Дефекты: просадка траншеи, повреждение покрытия, утечка, засор, несоответствие трассы и отметок. Возможные причины: ошибка проекта/координации; нарушение монтажа и засыпки; авария/коррозия; перегрузка. Расчёты: расстояния, отметки, охранные зоны, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: профильные нормы и функциональная оценка сетей - мастер этапа 9; этап 11 оценивает трассу, земляные работы и восстановление благоустройства. | Локальный файл |

## 11.16. Колодцы, люки, решётки и сопряжения

Контур раздела: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 261 | ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка/публикация [X] |
| 262 | СП 32.13330.2018 - канализационные и дождевые колодцы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка/публикация [X] |
| 263 | СП 31.13330.2021 - водопроводные колодцы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка/публикация [X] |
| 264 | СП 124.13330.2012 - камеры тепловых сетей | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка/публикация [X] |
| 265 | СП 78.13330.2012 - сопряжение колодцев с дорожным покрытием | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 266 | ГОСТ Р 50597-2017 - требования к состоянию люков и дождеприёмников на проезжей части | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 267 | ГОСТ 33101-2014 - измерение неровностей и перепадов у люков | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 268 | Паспорта люков/решёток с классом нагрузки и маркировкой | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |
| 269 | Исполнительная ведомость колодцев и камер с координатами и отметками | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |
| 270 | Акты устройства оснований, горловин, опорных плит и обойм | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |
| 271 | Протокол измерения перепада отметки люка/решётки относительно покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |
| 272 | Схема дефектов сопряжения: просадка, выступание, разрушение обоймы и провал покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |
| 273 | Акты замены/регулировки люков и восстановления покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: колодцы, камеры, люки, дождеприёмные решётки и сопряжения с покрытием. Контроль: тип/класс нагрузки, отметка крышки/решётки, опирание, состояние горловины, герметичность, просадки и ровность сопряжения. Методы: обмер, нивелирование, осмотр, вскрытие горловины при необходимости, проверка паспорта изделия. Приборы: нивелир, рейка, рулетка, щупы, фотофиксация. Дефекты: люфт/разрушение крышки, просадка или выступание, разрушение обоймы, провал покрытия, засор решётки. Возможные причины: неверный класс; слабое основание; нарушение монтажа; динамическая нагрузка; отсутствие обслуживания. Расчёты: отметки, перепады, объёмы ремонта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_КОЛОДЦЫ_ЛЮКИ_РЕШЕТКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: работы в колодце требуют допуска и мер безопасности; инженерная функция сети - этап 9. | Локальный файл |

## 11.17. Подпорные стены

Контур раздела: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 274 | СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий» - подпорные стены и специальные сооружения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 5; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Карточка/публикация [X] |
| 275 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Карточка/публикация [X] |
| 276 | СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Карточка/публикация [X] |
| 277 | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий... от опасных геологических процессов» | ДЕЙСТВУЕТ; введён в действие 01.01.2013; учитывать изменения № 1 и № 2 и редакцию на дату объекта | Класс B. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл хранить один раз в разделе 11.13; здесь сохранить предметную карточку применимости к подпорным стенам, откосам и противоэрозионным мероприятиям без второй копии. Не делать вывод об устойчивости без расчётной схемы, данных о грунтах, нагрузках и дренировании. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 278 | СП 104.13330.2016 - инженерная защита и дренаж территории | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 279 | СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 5; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку добавить при аудите. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Официальная карточка [P2] |
| 280 | СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 5; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку добавить при аудите. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Официальная карточка [P2] |
| 281 | СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 5; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку добавить при аудите. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Официальная карточка [P2] |
| 282 | Проект и расчёт подпорной стены, основания, устойчивости и дренажа | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Конструктор/геотехник. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |
| 283 | Инженерно-геологические изыскания и расчётные характеристики грунтов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Геотехник. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |
| 284 | Исполнительная геодезическая схема стены, основания и дренажа | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |
| 285 | Акты скрытых работ, паспорта материалов и протоколы прочности | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |
| 286 | Данные мониторинга крена, перемещений и раскрытия трещин | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |
| 287 | Схема нагрузок на призму обрушения и изменений прилегающей территории | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: подпорные стены, откосы и противоэрозионные элементы благоустройства. Контроль: геометрия, крен, перемещения, трещины, дренаж, обратная засыпка, состояние облицовки и ограждений. Методы: геодезический мониторинг; осмотр; вскрытия; инструментальный контроль материалов; анализ расчёта и дренажа. Приборы: тахеометр/нивелир, трещиномер, отвес, приборы НК и геотехнического контроля. Дефекты: крен, сдвиг, трещины, выпучивание, размыв, высолы, разрушение швов. Возможные причины: ошибка расчёта/дренажа; слабое основание; плохая засыпка; перегрузка и замораживание. Расчёты: устойчивость, прочность, давление грунта, дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: расчёт устойчивости и несущей способности требует конструктора/геотехника; этап 5 и 4 - мастер расчётных норм. | Локальный файл |

## 11.18. Ограждения

Контур раздела: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 | СП 82.13330.2016 - ограждения как элементы благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 289 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - размещение ограждений и требования к территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. С 13.07.2026 для новых решений учитывать СП 42.13330.2026; отдельная карточка новой редакции в открытом фонде на дату аудита не выявлена. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 290 | СП 18.13330.2019 - ограждения производственных объектов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 291 | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» - ветровая нагрузка на сплошные ограждения | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 5; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку добавить при аудите. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Официальная карточка [P2] |
| 292 | СП 22.13330.2016 - основания опор ограждений | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 4; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Карточка/публикация [X] |
| 293 | ГОСТ 25772-2025 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия» - по применимости | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; заменил ГОСТ 25772-2021; сохранить поправку ИУС 6-2026 | Класс B. Компетенция: СТ. Область: только металлические ограждения наружных лестниц, лестничных маршей и площадок, балконов, крыш и иных элементов, прямо попадающих в область применения стандарта. Не использовать как общий норматив для заборов и периметральных ограждений. Контроль: геометрия, высота, заполнение, крепления, коррозия и безопасность. Методы: обмер, осмотр, проверка креплений. Приборы: рулетка, уровень, толщиномер покрытий. Дефекты: недостаточная высота, опасные проёмы, деформация, коррозия, ослабление креплений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, поправку ИУС 6-2026 и применимые проектные узлы. Ограничение: стандарт не регулирует обычные территориальные заборы; юридическая граница земельного участка не определяется по положению ограждения. | Официальная карточка [P2] |
| 294 | ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» - по применимости | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 5. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Официальная карточка [P2] |
| 295 | Проект ограждения, ворот и калиток с узлами фундаментов и крепления | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 296 | Исполнительная схема положения, высоты, шага и вертикальности опор | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 297 | Паспорта материалов, защитных покрытий, приводов ворот и автоматики | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 298 | Акты скрытых работ по фундаментам и закладным деталям | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 299 | Протокол проверки работоспособности ворот/калиток и устройств безопасности | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 300 | Документы о границах земельного участка - только как отдельный источник, не вывод по забору | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ограждения, заборы, ворота, калитки и их фундаменты/крепления. Контроль: положение, высота, вертикальность, шаг опор, прочность креплений, коррозия, безопасность и работоспособность. Методы: обмер, геодезическая привязка, осмотр, проверка усилий/крепежа при необходимости. Приборы: рулетка, уровень/тахеометр, толщиномер покрытий, динамометрические средства. Дефекты: крен, деформация, коррозия, разрушение опор, неисправность ворот, опасные выступы. Возможные причины: ошибка фундамента/ветрового расчёта; нарушение монтажа; пучение; удар/износ. Расчёты: геометрия, ветровая нагрузка и устойчивость - при необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: юридическая граница участка не определяется по одному ограждению; земельные вопросы - отдельный модуль. | Локальный файл |
| 301 | ГОСТ Р 57278-2016 «Ограждения защитные. Классификация. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017; редакцию и статус проверять на дату объекта | Класс B. Компетенция: СТ. Область: защитные ограждения периметра охраняемого объекта. Контроль: классификация, высота, конструкция полотна, опоры, фундамент, дополнительные и предупредительные элементы. Методы: анализ проекта, обмер, осмотр фундаментов и креплений. Приборы: рулетка, уровень, геодезические средства. Ограничение: не применять автоматически к любому бытовому или декоративному забору. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Не распространять требования за пределы области применения стандарта. Юридическую границу участка устанавливать по землеустроительным данным, а не по ограждению. | Официальная карточка ФГБУ «Институт стандартизации» [P2] |
| 302 | ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; введён взамен применения ГОСТ 23407-78 на территории РФ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: временные инвентарные ограждения строительных площадок, участков земляных работ и восстановления благоустройства. Контроль: тип, высота, устойчивость, заполнение, ворота/калитки, козырьки и безопасность проходов. Методы: анализ ППР, осмотр и обмер. Приборы: рулетка, уровень, геодезические средства. Дефекты: неустойчивость, разрывы, опасные выступы, отсутствие требуемых элементов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ОГРАЖДЕНИЯ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Не распространять требования за пределы области применения стандарта. Применять только к временным инвентарным ограждениям строительных площадок и участков работ. | Карточка Росстандарта [P2] |

## 11.19. Озеленение

Контур раздела: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | СП 82.13330.2016 - озеленение и благоустройство территорий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 304 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - размещение зелёных насаждений и расстояния | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 305 | СП 18.13330.2019 - озеленение производственных территорий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 306 | ГОСТ Р 71473-2024 «Ландшафтная архитектура территорий городских и сельских поселений. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2025; на территории РФ применяется вместо ГОСТ 28329-89 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Карточка национального стандарта Росстандарта [P2] |
| 307 | ГОСТ 24835-81 «Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия» | СТАТУС/ЗАМЕНУ проверить по карточке | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Официальная карточка [P2] |
| 308 | ГОСТ 28829-90 «Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Официальная карточка [P2] |
| 309 | ГОСТ Р 59370-2021 «Зеленые» стандарты. Посадочный материал декоративных растений | ДЕЙСТВУЕТ с 15.03.2021; сохранить изменение № 0 (ИУС 10-2024) | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 310 | ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Карточка ФГБУ «Институт стандартизации» [P2] |
| 311 | Дендроплан, посадочный чертёж и перечётная ведомость | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 312 | Паспорта/сертификаты посадочного материала и документы фитосанитарного контроля | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 313 | Акты приёмки посадочных ям, грунта, дренажа и посадочных работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 314 | Журнал полива, ухода, замены и гарантийной приживаемости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 315 | Акт обследования деревьев/кустарников профильным специалистом | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Дендролог/агроном. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 316 | Региональные и муниципальные правила благоустройства и охраны зелёных насаждений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ + дендролог. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Подбирать адресно по месту расположения объекта; не использовать общую страницу муниципалитета вместо НПА. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |
| 317 | Схема восстановления газона и озеленения после земляных работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: озеленение, газоны, посадка и защита деревьев/кустарников, восстановление после работ. Контроль: видовой состав, качество посадочного материала, расстояния, посадочные ямы, грунт, полив, приживаемость и сохранность. Методы: осмотр, измерение, проверка дендроплана/ведомости, агрохимические и дендрологические исследования при необходимости. Приборы: рулетка, штангенциркуль, влагомер/почвенные приборы; лаборатория. Дефекты: гибель/усыхание, повреждение корней/ствола, просадка грунта, разреженный газон, сорняки. Возможные причины: неверный подбор/срок посадки; плохой грунт/полив; повреждение при стройке; отсутствие ухода. Расчёты: количество, площади, компенсационная/восстановительная стоимость по применимым актам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ОЗЕЛЕНЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: биологическое состояние и причины гибели требуют дендролога/агронома; региональные правила проверяются по месту объекта. | Локальный файл |

## 11.20. Детские и спортивные площадки

Контур раздела: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | СП 82.13330.2016 - размещение и благоустройство площадок | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 319 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - планировочные расстояния и размещение площадок | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. С 13.07.2026 для новых решений учитывать СП 42.13330.2026; отдельная карточка новой редакции в открытом фонде на дату аудита не выявлена. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 320 | ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 321 | ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 322 | ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 323 | ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальный PDF органа власти [P3] |
| 324 | ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 325 | ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. Применять совместно с ТР ЕАЭС 042/2017 и актуальным перечнем стандартов; не считать автоматически заменённым без отметки в официальной карточке. | Официальная карточка [P2] |
| 326 | ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2015 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 327 | ГОСТ Р 56440-2015 «Оборудование спортивное универсальное свободного доступа. Требования и методы испытания с учетом безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2016; сохранить поправку (ИУС 1-2026) | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 328 | ГОСТ Р 58726-2019 «Покрытия полимерные и резиновые плиточные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2020 до 01.09.2026; с 01.09.2026 заменяется ГОСТ Р 58726-2026 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 329 | ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ + профильный специалист. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Страница технического регламента ЕЭК [P1] |
| 330 | Проект площадки, схема оборудования, зон безопасности и покрытий | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 331 | Паспорта оборудования, сертификаты/декларации и монтажные инструкции изготовителя | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 332 | Акты скрытых работ по основаниям, закладным деталям и дренажу | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 333 | Протоколы монтажа, первичного и периодического осмотра оборудования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 334 | Протокол испытания ударопоглощения покрытия и высоты свободного падения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Профильная испытательная организация. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 335 | Журнал эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и выявленных дефектов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 336 | Схема дефектов, опасных выступов, зон застревания и нарушений крепления | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 337 | ГОСТ 34614.1-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 338 | ГОСТ 34614.2-2024 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 2. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний качелей» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2025; заменил ГОСТ 34614.2-2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 339 | ГОСТ 34614.3-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 3. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний горок» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 340 | ГОСТ 34614.4-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 4. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний канатных дорог» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 341 | ГОСТ 34614.5-2024 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 5. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний каруселей» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2025; заменил ГОСТ 34614.5-2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 342 | ГОСТ 34614.6-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 6. Дополнительные требования и методы испытаний качалок» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Официальная карточка документа органа власти [P3] |
| 343 | ГОСТ 34614.7-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 7. Руководство по установке, контролю, техническому обслуживанию и эксплуатации» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 344 | ГОСТ 34614.10-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 10. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний для полностью закрытого игрового оборудования» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Индивидуальная карточка Росстандарта [P2] |
| 345 | ГОСТ 34614.11-2019 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Часть 11. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний пространственных игровых сетей» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 346 | ГОСТ 34615-2019 «Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 347 | ГОСТ 33602-2023 «Оборудование и покрытия игровых площадок. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 348 | ГОСТ 34995-2023 «Оборудование спортивное универсальное свободного доступа. Требования безопасности и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 349 | ГОСТ Р 58726-2026 «Покрытия спортивные резиновые плиточные. Требования и методы испытаний» | ПРИНЯТ; вводится в действие 01.09.2026; заменит ГОСТ Р 58726-2019 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_ДЕТСКИЕ_И_СПОРТИВНЫЕ_ПЛОЩАДКИ | Проверять точную область применения, дату действия, соответствие фактического оборудования и покрытия испытанному типу. Требования ТР ЕАЭС 042/2017 и его действующие перечни имеют приоритет для оценки соответствия продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |

## 11.21. Малые архитектурные формы

Контур раздела: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350 | СП 82.13330.2016 - малые архитектурные формы и элементы благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 351 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - размещение элементов на территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. С 13.07.2026 для новых решений учитывать СП 42.13330.2026; отдельная карточка новой редакции в открытом фонде на дату аудита не выявлена. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 352 | СП 59.13330.2020 - доступность и отсутствие препятствий на маршрутах | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 353 | ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - по применимости к уличной мебели | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Официальная карточка [P2] |
| 354 | ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» - по применимости к несущим элементам МАФ | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 5. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Официальная карточка [P2] |
| 355 | Проект/ведомость малых архитектурных форм и схема размещения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 356 | Паспорта и инструкции изготовителей с требованиями к основанию и креплению | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 357 | Акты скрытых работ по фундаментам, анкерам и закладным деталям | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 358 | Протокол осмотра устойчивости, креплений, травмобезопасности и коррозии | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |
| 359 | Журнал обслуживания и ремонта скамеек, урн, навесов и иных МАФ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: парковочные, хозяйственные, контейнерные, детские, спортивные и иные площадки. Контроль: размеры, зонирование, покрытие, уклоны, водоотвод, ограждение, безопасные зоны и доступность. Методы: обмер, геодезическая проверка, осмотр, контроль покрытия и оборудования. Приборы: рулетка, нивелир/уровень, рейка, толщиномер/щупы; испытательное оборудование по типу площадки. Дефекты: неровности, застой воды, повреждение покрытия, нарушение безопасных зон и креплений. Возможные причины: неверное размещение; недостаточное основание; нарушение монтажа; износ/вандализм. Расчёты: площадь, уклоны, зоны безопасности, объёмы восстановления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\18_МАЛЫЕ_АРХИТЕКТУРНЫЕ_ФОРМЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: безопасность игрового и спортивного оборудования требует профильных стандартов и при необходимости испытательной организации. | Локальный файл |

## 11.22. Наружное освещение

Контур раздела: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 361 | ГОСТ Р 50571.7.714-2014 «Низковольтные электроустановки. Установки наружного освещения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: Электротехнический специалист. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Карточка/публикация [X] |
| 362 | ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Низковольтные электроустановки. Заземляющие устройства и защитные проводники» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: Электротехнический специалист. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Карточка/публикация [X] |
| 363 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 9; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Карточка/публикация [X] |
| 364 | ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости» - по применимости к территории | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 3. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 365 | ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.10.2023; заменил ГОСТ Р 55706-2013 и ГОСТ Р 55844-2013 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Официальная карточка [P2] |
| 366 | ГОСТ 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 54350-2015 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Официальная карточка [P2] |
| 367 | Проект наружного освещения и светотехнический расчёт | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |
| 368 | План опор, кабельных трасс, шкафов и заземляющих устройств | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |
| 369 | Исполнительные схемы и протоколы электрических испытаний | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: Электротехнический специалист. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |
| 370 | Паспорта опор, светильников, кабелей и устройств управления | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |
| 371 | Протокол измерения освещённости и равномерности на контрольных точках | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |
| 372 | Журнал технического обслуживания и сведения о режиме включения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: наружное освещение территории, опоры, светильники, кабельные линии и освещённость. Контроль: уровни и равномерность освещённости, размещение опор, защита кабелей, заземление, работоспособность и ослепление. Методы: анализ проекта; обмер; измерение освещённости; электрические испытания профильным специалистом. Приборы: люксметр, геодезические средства; электроизмерительные приборы этапа 9. Дефекты: недостаточная/неравномерная освещённость, неработающие светильники, опасные опоры/кабели. Возможные причины: ошибка светотехнического расчёта; неверный монтаж; деградация светильников; отказ питания. Расчёты: освещённость, равномерность, электрические параметры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\19_НАРУЖНОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: электротехническая часть - мастер этапа 9; этап 11 хранит территориальную применимость и измерение освещённости. | Локальный файл |

## 11.23. Доступная среда

Контур раздела: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 374 | СП 42.13330.2016 / СП 42.13330.2026 - редакция по дате объекта - пешеходные связи и доступность территории | СП 42.13330.2016 действовал до 12.07.2026; СП 42.13330.2026 действует с 13.07.2026; применять редакцию по дате проектирования, строительства, ремонта или исследования объекта | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. С 13.07.2026 для новых решений учитывать СП 42.13330.2026; отдельная карточка новой редакции в открытом фонде на дату аудита не выявлена. | Официальная цепочка замены в карточке СП 42.13330.2016 [P2] |
| 375 | СП 82.13330.2016 - элементы благоустройства доступных маршрутов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 376 | СП 396.1325800.2018 - тротуары, переходы, остановки и велосипедная инфраструктура | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 377 | ГОСТ Р 52875-2025 «Тактильные наземные указатели для инвалидов по зрению. Технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026; заменил ГОСТ Р 52875-2018 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Официальная карточка [P2] |
| 378 | ГОСТ Р 51261-2025 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Классификация. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026; заменил ГОСТ Р 51261-2022 | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Официальная карточка [P2] |
| 379 | ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная» - доступные парковочные места | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Официальная карточка [P2] |
| 380 | ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Официальная карточка [P2] |
| 381 | СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» - доступность и эвакуация маломобильных групп | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ + ПБ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 10; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Адресную карточку СП 1 добавить при аудите. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Официальная карточка [P2] |
| 382 | Схема непрерывного доступного маршрута по территории | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Локальный файл |
| 383 | Исполнительная съёмка уклонов, ширины, площадок и перепадов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Локальный файл |
| 384 | Паспорта тактильных элементов, поручней и подъёмных устройств - при наличии | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Локальный файл |
| 385 | Протокол обследования доступных парковочных мест, пандусов и бордюрных съездов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Локальный файл |
| 386 | Схема препятствий и участков, требующих переустройства | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: доступная среда на территории: маршруты, пандусы, бордюрные съезды, парковки и тактильные элементы. Контроль: ширина, уклоны, площадки, перепады, бортики/поручни, тактильные указатели, места парковки и препятствия. Методы: обмер, нивелирование, проверка маршрута и сопряжений, фотофиксация. Приборы: рулетка, уровень/уклономер, нивелир, шаблоны. Дефекты: превышение уклона, ступень/порог, недостаточная ширина, отсутствие площадки/понижения/тактильной информации. Возможные причины: ошибка проекта; нарушение отметок; замена решения; последующее загромождение. Расчёты: уклоны, габариты и непрерывность маршрута. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_ДОСТУПНАЯ_СРЕДА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: оценивать весь маршрут, а не отдельный пандус; требования эвакуации - X этапа 10. | Локальный файл |

## 11.24. Исполнительная документация

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «О составе и порядке ведения исполнительной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Карточка/публикация [X] |
| 388 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Карточка/публикация [X] |
| 389 | ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; заменил ГОСТ Р 21.101-2020 | Класс X. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 2; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общий мастер проектной и рабочей документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 390 | ГОСТ Р 51872-2024 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2024; заменил ГОСТ Р 51872-2019 | Класс X. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общий мастер геодезических методов и исполнительной геодезической документации - этап 3; этап 11 хранит предметную применимость к покрытиям, сетям и благоустройству. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 391 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Карточка/публикация [X] |
| 392 | ГОСТ 21.508-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Официальная карточка [P2] |
| 393 | ГОСТ 21.704-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Официальная карточка [P2] |
| 394 | ГОСТ 21.705-2016 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей» | ДЕЙСТВУЕТ; в версии 1.1 ошибочно указано обозначение ГОСТ 21.605-2016 | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 9. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Официальная карточка [P2] |
| 395 | Общий и специальные журналы работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 396 | Акты освидетельствования скрытых работ по основаниям, слоям, сетям, дренажу и закладным | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 397 | Акты освидетельствования ответственных конструкций - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 398 | Исполнительные схемы вертикальной планировки, покрытий, сетей, колодцев и оборудования | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 399 | Ведомость исполнительных отметок, уклонов и толщин слоёв | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 400 | Паспорта, сертификаты, декларации и документы входного контроля материалов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 401 | Лабораторные протоколы и акты отбора образцов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 402 | Акты испытаний наружных сетей и систем водоотведения | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 403 | Акты приёмки выполненных работ и документы о вводе/передаче в эксплуатацию | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |
| 404 | Комплект согласованных изменений проекта и исполнительные чертежи «как построено» | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Локальный файл |

## 11.25. Испытания, измерения и лабораторный контроль

Контур раздела: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | Федеральный закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка/публикация [X] |
| 406 | Федеральный закон № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка/публикация [X] |
| 407 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Мастер-файл этапа 3; в этапе 11 хранить только предметную карточку применимости. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка/публикация [X] |
| 408 | ГОСТ 32731-2014 - требования к строительному контролю автомобильных дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 409 | ГОСТ 33101-2014 - измерение ровности дорожных покрытий | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 410 | ГОСТ 30412-96 - исторические методы измерения неровностей | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН | Класс I. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 411 | ГОСТ 22733-2016 - лабораторное определение максимальной плотности грунта | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 412 | ГОСТ 5180-2015 - лабораторное определение физических характеристик грунтов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 413 | ГОСТ 12536-2014 - гранулометрический состав грунтов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 414 | ГОСТ 10180-2012 - прочность бетона по контрольным образцам | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 415 | ГОСТ 18105-2018 - контроль и оценка прочности бетона | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 416 | ГОСТ 22690-2015 - неразрушающий контроль прочности бетона | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 417 | ГОСТ 17624-2021 - ультразвуковой метод определения прочности бетона | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Официальная карточка [P2] |
| 418 | Контрольный комплект индивидуальных стандартов методов испытаний асфальтобетона: ГОСТ Р 58407.4, ГОСТ Р 58407.5, ГОСТ Р 58401.10, ГОСТ Р 58401.16, ГОСТ Р 58401.18, ГОСТ Р 58401.19 | КОНТРОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ; каждый стандарт хранить отдельной карточкой | Класс K. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Не загружать обозначение серии как один нормативный документ. Проверять каждый метод по индивидуальной карточке, поправкам и области применения. | 58407.4 [P2]; 58407.5 [P2]; 58401.10 [P2]; 58401.16 [P2]; 58401.18 [P2]; 58401.19 [P2] |
| 419 | ФГИС «Аршин» - проверка утверждённого типа и поверки средств измерений | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Контрольный официальный источник [K] |
| 420 | Реестр Росаккредитации - проверка аккредитации лаборатории и документов соответствия | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Контрольный официальный источник [K] |
| 421 | Программа обследования и программа лабораторных испытаний | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 422 | Свидетельства поверки/записи ФГИС «Аршин» на применённые средства измерений | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 423 | Схема контрольных точек, вскрытий, кернов и отбора проб | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 424 | Акты отбора, маркировки, упаковки и передачи образцов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 425 | Протоколы геодезических измерений, уклонов, ровности и толщины слоёв | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 426 | Протоколы плотности/уплотнения и лабораторные протоколы грунтов/щебня | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 427 | Протоколы испытаний асфальтобетона и бетона | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 428 | Протокол телеинспекции и гидравлических испытаний наружных сетей - при применимости | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |
| 429 | Расчёт погрешности и оценка достаточности выборки | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: измерения, вскрытия, отбор образцов и лабораторный контроль линейных объектов. Контроль: метод, средство измерения, поверка, место/объём выборки, погрешность, прослеживаемость образца и применимость результата. Методы: программа измерений; поверенные СИ; протоколирование; лабораторные испытания по профильному стандарту. Приборы: геодезические приборы, рейки/ровномеры, плотномеры, керноотборники, лабораторное оборудование. Дефекты: непредставительная выборка, неповеренный прибор, потеря привязки, смешение метода и результата. Возможные причины: неверная программа; недостаточная квалификация; нарушение отбора/хранения; ошибка обработки. Расчёты: погрешность, статистическая оценка, сравнение с допуском. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: универсальная метрология и карточки приборов - мастер этапа 3; здесь предметные программы и применимость. | Локальный файл |

## 11.26. Ремонт и восстановление благоустройства

Контур раздела: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 | СП 78.13330.2012 и изменения - производство ремонтных дорожных работ по применимым разделам | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 431 | ГОСТ Р 50597-2017 - дефекты и сроки устранения на дорогах и улицах | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 432 | ГОСТ 33220-2015 - требования к эксплуатационному состоянию дорог | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 433 | СП 82.13330.2016 - восстановление элементов благоустройства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс A. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку/текст, изменения, поправки, дату введения и область применения. Если полного официального текста нет: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник». Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 434 | СП 45.13330.2017 - обратная засыпка после ремонта сетей | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс X. Компетенция: СТ; мастер этапа 4. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Мастер-файл не копировать. Сохранить предметную X-карточку, связь с мастер-документом и применимые пункты. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 435 | Методические рекомендации Росавтодора по ремонту и содержанию автомобильных дорог - действующий комплект | КОНТРОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК; не является самостоятельным нормативным документом | Класс K. Использовать только для выявления конкретных распоряжений, ОДМ и методических документов Росавтодора. Каждый найденный документ включать отдельной строкой с реквизитами, статусом и адресной ссылкой. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Не загружать раздел сайта как нормативный мастер-файл. Сохранять только конкретные документы после идентификации и проверки статуса. | Раздел документов Росавтодора [K] |
| 436 | Дефектная ведомость и схема границ ремонта | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 437 | Проект/технологическая карта ремонта и восстановления покрытия | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 438 | Акты вырубки/фрезерования, подготовки основания и обработки кромок | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 439 | Паспорта ремонтных смесей и материалов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 440 | Исполнительные отметки и протоколы уплотнения восстановленных слоёв | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 441 | Акт восстановления благоустройства после земляных работ | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 442 | Гарантийные обязательства и результаты контрольного осмотра | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 443 | Расчёт объёмов и стоимости устранения дефектов | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |
| 444 | Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации и временных мерах | F: объектовый документ | Класс F. Компетенция: СТ. Область: ремонт, капитальный ремонт и восстановление нарушенного благоустройства. Контроль: границы ремонта, подготовка основания, материалы, сопряжения, отметки/уклоны, качество уплотнения и гарантийное состояние. Методы: осмотр до/после; дефектная ведомость; вскрытия; контроль материалов и исполнительной документации. Приборы: по виду покрытия и дефекта. Дефекты: повторная просадка, раскрытие шва, разрушение заплаты, несовпадение отметок/материалов, не восстановлен газон. Возможные причины: ремонт следствия без устранения причины; слабое основание; плохая подготовка; несовместимость материалов. Расчёты: объёмы и стоимость устранения, срок службы и ремонтопригодность. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\16_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить оригинал, реквизиты, дату, подписи, объектную привязку, исходный файл и связь с проверяемым элементом. Ограничение: стоимость определять по отдельной сметной/оценочной методике и исходным объёмам; не подменять технический вывод правовой оценкой. | Локальный файл |

## 11.27. Исторические и заменённые документы

Контур раздела: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 445 | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 446 | СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Для старых объектов требуется официальная карточка/лицензированный текст. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 34.13330.2021 [K/X] |
| 447 | СП 78.13330.2011 «Автомобильные дороги» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 448 | СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 78.13330.2012 [K/X] |
| 449 | СП 82.13330.2011 «Благоустройство территорий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 450 | СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 82.13330.2016 [K/X] |
| 451 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 452 | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 42.13330.2016/2026 [K/X] |
| 453 | СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 454 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 45.13330.2017 [K/X] |
| 455 | СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 456 | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 59.13330.2020 [K/X] |
| 457 | СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 458 | СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 18.13330.2019 [K/X] |
| 459 | СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 460 | СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 113.13330.2023 [K/X] |
| 461 | ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 462 | ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 463 | ГОСТ 23668-79 «Камни бортовые из горных пород. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 464 | ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприёмники ливнесточных колодцев» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 465 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 466 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 467 | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 31.13330.2021 [K/X] |
| 468 | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/ЗАМЕНЁН; применять только на соответствующую дату | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить отдельной исторической редакцией с периодом действия, заменяющим документом и запретом автоматического применения. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. Отдельная открытая индивидуальная карточка исходного СНиП на дату аудита не выявлена; не подменять её неофициальной копией. Период действия проверять по проекту и официальной цепочке замены. Ссылка подтверждает официальную цепочку замены, но не является индивидуальной карточкой исходного СНиП. При отсутствии открытой карточки полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная цепочка замены через СП 32.13330.2018 [K/X] |
| 469 | Комплект ВСН, ОДН, ОДМ и отраслевых методик, прямо указанных в проекте, договоре или приёмочной документации конкретного объекта | F: объектовый комплект; реквизиты и действие проверять отдельно для каждого документа | Класс F. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Не использовать групповой ярлык как нормативный источник. Каждый фактически применённый ВСН/ОДН/ОДМ регистрировать отдельной карточкой с реквизитами, периодом действия и официальным либо ведомственным архивным источником. | Локальный комплект по объекту; внешняя ссылка назначается каждой выявленной методике отдельно |
| 470 | ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов и крыш. Общие технические условия» | ЗАМЕНЁН с 01.01.2026 ГОСТ 25772-2025 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 471 | ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов. Термины и определения» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ с 01.01.2025; применяется ГОСТ Р 71473-2024 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 472 | ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы» | ЗАМЕНЁН ГОСТ Р 55706-2023 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 473 | ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний» | ЗАМЕНЁН ГОСТ 34819-2021 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 474 | ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» | ЗАМЕНЁН с 01.07.2026 ГОСТ Р 52875-2025 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 475 | ГОСТ Р 51261-2022 «Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования» | ЗАМЕНЁН с 01.07.2026 ГОСТ Р 51261-2025 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 476 | ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ЗАМЕНЁН с 01.04.2026 ГОСТ Р 21.101-2026 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 477 | ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» | ЗАМЕНЁН ГОСТ Р 51872-2024 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Хранить отдельной исторической редакцией с периодом действия и запретом автоматического применения к объектам иных периодов. | Историческая карточка [P2] |
| 478 | ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ с 01.01.2021; на территории РФ применяется ГОСТ Р 58967-2020 | Класс I. Компетенция: СТ. Область: временные ограждения строительных площадок и участков строительно-монтажных работ, выполненные в период действия стандарта. Применять только после установления даты проекта, договора и выполнения работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить историческую карточку, дату утраты силы и связь с ГОСТ Р 58967-2020. Запретить автоматическое применение к работам после 01.01.2021. | Историческая карточка Росстандарта [P2] |

## 11.28. Контрольные официальные источники

Контур раздела: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 479 | Перечень документов по Федеральному закону № 384-ФЗ на портале Росстандарта | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 480 | Федеральный информационный фонд стандартов - карточки ГОСТ и СП | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Главная/поисковая страница допускается только как контрольный K-источник, не как ссылка нормативной строки. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 481 | Официальное опубликование правовых актов | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Использовать поиск только для установления адресной публикации; в нормативной строке сохранять конкретный документ. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 482 | ФГИС «Аршин» - сведения о средствах измерений и поверке | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 483 | Реестры Росаккредитации | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 484 | Документы Федерального дорожного агентства | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 485 | Официальный сайт Минтранса России - нормативные акты и документы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Контрольный раздел; нормативные строки должны вести на конкретный акт/файл. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |
| 486 | Официальный сайт Минстроя России - документы | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию, изменения и дату применения проверять | Класс K. Компетенция: СТ. Область: идентификация линейного объекта или элемента благоустройства, назначение, проектные решения, границы и применимая редакция. Контроль: тип объекта, категория/назначение, проектные отметки, состав конструктивных слоёв, комплектность документации. Методы: анализ проекта, рабочей и исполнительной документации; осмотр и сопоставление проекта с фактом. Приборы: рулетка, лазерный дальномер, геодезические средства - по программе. Дефекты: неверная классификация объекта; отклонение от проекта; неполная исполнительная документация. Возможные причины: ошибка исходных данных или проекта; неоформленное изменение; нарушение строительства; изменение эксплуатации. Расчёты: проверка геометрии, отметок и объёмов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Использовать только для контроля статуса и поиска адресного документа; не подменять нормативный мастер-файл. Контрольный раздел; не использовать как замену адресной карточке документа. Ограничение: общие НПА и проектные нормы не копировать из этапов 1-2; в этапе 11 хранить X-карточки. | Контрольный официальный источник [K] |

## 11.29. Внутренние документы АКМБ

Контур раздела: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 487 | Паспорт предметного модуля этапа 11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 488 | Классификатор линейных объектов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 489 | Классификатор элементов благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 490 | Классификатор покрытий | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 491 | Классификатор оснований и подстилающих слоёв | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 492 | Классификатор наружных инженерных сетей | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 493 | Классификатор элементов водоотведения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 494 | Классификатор дефектов дорожных покрытий | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 495 | Классификатор дефектов благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 496 | Классификатор проектных, строительных и эксплуатационных причин | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 497 | Матрица «объект - требование - норматив» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 498 | Матрица «дефект - возможная причина» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 499 | Матрица «дефект - метод проверки - прибор» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 500 | Матрица «показатель - допустимое значение - источник» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 501 | Матрица «объект - обязательная исполнительная документация» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 502 | Матрица «тип покрытия - конструктивные слои - методы контроля» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 503 | Матрица «место застоя воды - возможная причина» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 504 | Матрица «просадка - причина - необходимая проверка» | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 505 | Матрица недублирования этапов 1-11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 506 | Алгоритм идентификации объекта благоустройства или линейного объекта | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 507 | Алгоритм определения нормативного контура и применимой редакции | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 508 | Алгоритм проверки проектной документации | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 509 | Алгоритм проверки рабочей документации | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 510 | Алгоритм проверки исполнительной документации | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 511 | Алгоритм проверки фактических отметок и вертикальной планировки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 512 | Алгоритм проверки продольных и поперечных уклонов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 513 | Алгоритм проверки ровности покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 514 | Алгоритм проверки толщины конструктивных слоёв | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 515 | Алгоритм проверки уплотнения основания и обратной засыпки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 516 | Алгоритм обследования асфальтобетонного покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 517 | Алгоритм обследования цементобетонного покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 518 | Алгоритм обследования плиточного покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 519 | Алгоритм обследования резинового/полимерного покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 520 | Алгоритм обследования отмостки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 521 | Алгоритм обследования поверхностного водоотвода | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 522 | Алгоритм обследования ливневой канализации | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 523 | Алгоритм обследования дренажа | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 524 | Алгоритм обследования наружных сетей в границах благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 525 | Алгоритм обследования колодцев, люков и сопряжений | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 526 | Алгоритм обследования подпорной стены | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 527 | Алгоритм обследования ограждения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 528 | Алгоритм обследования детской или спортивной площадки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 529 | Алгоритм обследования наружного освещения территории | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 530 | Алгоритм обследования доступного маршрута | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 531 | Алгоритм обследования озеленения с определением профильной компетенции | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 532 | Алгоритм определения причины просадки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 533 | Алгоритм определения причины трещин и колейности | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 534 | Алгоритм определения причины застоя воды и обледенения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 535 | Алгоритм отличия дефекта покрытия от деформации основания | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 536 | Алгоритм разделения проектной, строительной и эксплуатационной причины | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 537 | Алгоритм определения необходимости вскрытия покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 538 | Алгоритм определения необходимости отбора образцов и лабораторных испытаний | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 539 | Алгоритм определения необходимости геодезической съёмки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 540 | Алгоритм определения необходимости телеинспекции или гидравлических испытаний | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 541 | Алгоритм определения необходимости расчёта водоотведения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 542 | Алгоритм определения необходимости расчёта подпорной стены и устойчивости откоса | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 543 | Алгоритм определения необходимости профильного специалиста | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 544 | Шаблон программы обследования линейного объекта | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 545 | Шаблон программы обследования благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 546 | Шаблон перечня исходных документов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 547 | Шаблон перечня измерений и приборов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 548 | Форма дефектной ведомости дорожного покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 549 | Форма дефектной ведомости благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 550 | Форма схемы уклонов и исполнительных отметок | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 551 | Форма схемы водоотведения и застойных зон | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 552 | Форма схемы дефектов покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 553 | Форма схемы наружных сетей и вскрытий | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 554 | Форма протокола измерения уклонов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 555 | Форма протокола измерения ровности | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 556 | Форма протокола вскрытия покрытия | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 557 | Форма протокола проверки толщины слоёв | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 558 | Форма протокола проверки уплотнения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 559 | Форма протокола отбора кернов и проб | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 560 | Форма протокола обследования ливневой канализации | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 561 | Форма протокола обследования дренажа | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 562 | Форма протокола обследования отмостки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 563 | Форма протокола обследования подпорной стены | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 564 | Форма протокола обследования ограждения | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 565 | Форма протокола обследования детской/спортивной площадки | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 566 | Правила фотофиксации линейных объектов и благоустройства | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 567 | Правила привязки дефекта к координатам, пикетажу, отметке и конструктивному слою | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 568 | Правила формулирования выводов и разделения дефекта и причины | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 569 | Перечень типовых ошибок и запрещённых категорических выводов | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 570 | Контрольные задания для Нейро по этапу 11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 571 | Эталонные ответы и источники для контрольных заданий | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 572 | Протокол приёмочного тестирования этапа 11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 573 | Журнал актуализации нормативных документов этапа 11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |
| 574 | Журнал проверки адресности официальных ссылок этапа 11 | ВН: требуется разработать, утвердить и версионировать | Класс ВН. Компетенция: СТ. Область: проектная, рабочая, исполнительная и приёмочная документация. Контроль: комплектность, реквизиты, привязка к объекту, исполнительные отметки, акты скрытых работ, паспорта и протоколы. Методы: документарная проверка, трассировка связей проект - факт - акт - испытание. Приборы: не требуются; при сверке факта - средства соответствующего раздела. Дефекты: отсутствие/противоречие документов, неидентифицированные изменения, нет подтверждения скрытых слоёв. Возможные причины: ненадлежащее ведение ИД; изменение без проекта; утрата документов; формальная приёмка. Расчёты: объёмы, отметки и толщина по исполнительным данным. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\11_ЛИНЕЙНЫЕ_ОБЪЕКТЫ_И_БЛАГОУСТРОЙСТВО | Разработать, утвердить владельца и версию, определить обязательные поля, примеры и критерии приёмки. Ограничение: общий мастер исполнительной документации - этап 2; этап 11 хранит предметные формы и перечни. | Внутренний документ АКМБ |

## Итоговый аудит недублирования этапов

| Этапы 1-2 | Хранят общие правовые акты, состав проектной документации, организацию строительства и общий мастер исполнительной документации. В этапе 11 - только X-карточки и предметные формы. |
| --- | --- |
| Этап 3 | Хранит универсальные методики обследования, метрологию, поверку, геодезические приборы и оценку погрешности. В этапе 11 - предметные программы измерений и связи с дефектами. |
| Этап 4 | Хранит грунты, основания зданий, инженерную геологию и геотехнические расчёты. Этап 11 - земляное полотно, подстилающие слои, обратная засыпка и влияние на покрытия. |
| Этап 5 | Хранит несущие конструкции и расчёт прочности. В этапе 11 - территориальное обследование подпорных стен и ограждений, с передачей расчётной части профильному этапу. |
| Этапы 6-8 | Не дублировать фасады, кровли, окна, внутренние полы и отделку. Отмостка относится к этапу 11 в части наружного покрытия, уклона, примыкания и водоотведения. |
| Этап 9 | Хранит профильные нормы наружных сетей, электроснабжения и связи. Этап 11 - трассы, траншеи, отметки, пересечения и восстановление благоустройства. |
| Этап 10 | Хранит пожарные нормы проездов, расстояний и наружного пожаротушения. Этап 11 - геометрия, покрытие и эксплуатационное состояние проездов с X-связью на пожарные требования. |
| Региональные акты | Муниципальные правила благоустройства, ордера на земляные работы и правила озеленения включать адресно по месту объекта; не создавать универсальную неподтверждённую строку. |

Контрольный вывод по версии 1.4: предметные границы этапов 1-10 соблюдены; общие НПА, универсальная метрология, геотехника, расчёт конструкций, функциональные нормы наружных сетей и пожарная безопасность представлены X-карточками без второй копии мастер-файла. Внутри этапа 11 устранено повторное хранение СП 116.13330.2012: мастер-файл закреплён за разделом 11.13, а в разделе 11.17 оставлена предметная карточка применимости.

# Приложение. Итоговый адресный и технический аудит версии 1.4

Версия 1.3 содержала противоречивый статус СП 116.13330.2012, неактуальные формулировки о действии СП 42.13330.2016 в ряде предметных разделов, десять гиперссылок с некорректным типом OOXML-связи и неполные наборы ссылок на изменения к СП 78.13330.2012, СП 82.13330.2016 и СП 113.13330.2023. Эти ошибки исправлены.

Контур ограждений дополнен ГОСТ Р 57278-2016 и ГОСТ Р 58967-2020; область применения ГОСТ 25772-2025 ограничена ограждениями лестниц, площадок, балконов и крыш. ГОСТ 23407-78 добавлен как исторический документ, утративший силу в РФ с 01.01.2021.

Нормативных строк, в которых главная страница сайта или общий каталог подменяет документ, - 0. Общие каталоги, перечни и поисковые сервисы оставлены только как источники класса K. Строки исторических СНиП без выявленной открытой индивидуальной карточки теперь прямо маркированы как официальная цепочка замены, а не как карточка исходного документа.

Реестр считается исчерпывающим в установленных границах этапа 11 по состоянию на 13.07.2026. Это не означает абсолютной полноты на будущие даты: новые документы и изменения, а также региональные и муниципальные правила благоустройства по адресу конкретного объекта требуют плановой объектовой актуализации.

| Показатель | Результат | Ограничение | Дата контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Строки профильных нормативов без адресной официальной карточки/публикации | 0 | Переходная запись СП 42.13330.2026 подтверждена официальной цепочкой замены; исторические СНиП без открытой карточки маркированы как цепочка замены, а не как карточка исходника | 13.07.2026 |
| Главные страницы и каталоги, использованные вместо документа | 0 | Общие каталоги допускаются только в строках класса K и не загружаются как нормативные мастер-файлы | 13.07.2026 |
| Ошибочные обозначения и годы стандартов | Исправлены и повторно проверены | Включая СП 116.13330.2012, переход СП 42.13330.2016/2026, область применения ГОСТ 25772-2025 и исторический ГОСТ 23407-78 | 13.07.2026 |
| Действующие документы 2025-2026 годов | Учтены с разграничением дат | Действующие документы отделены от принятых, но ещё не вступивших в силу; ГОСТ Р 58726-2026 помечен как вводимый с 01.09.2026 | 13.07.2026 |
| Игровые и спортивные площадки | Закрыты по составу | ТР ЕАЭС 042/2017, серия ГОСТ 34614, ГОСТ 34615, ГОСТ 33602, ГОСТ 34995, действующие национальные ГОСТ Р | 13.07.2026 |
| Исторические и заменённые документы | Закрыты с оговоркой об источнике | Прямые карточки используются где доступны; в остальных строках официальная цепочка замены явно отделена от индивидуальной карточки исходного документа | 13.07.2026 |
| Пересечения с этапами 1-10 | Разграничены | Мастер-файлы других этапов не дублировать; использовать X-карточки и связи | 13.07.2026 |
| Региональные/муниципальные правила благоустройства | Объектовая проверка | Нельзя сформировать единый федеральный список для всех муниципалитетов; подключаются по адресу и дате объекта | 13.07.2026 |
| Некорректные или неиспользуемые внешние связи гиперссылок | 0 | Исправлены типы OOXML-связей; удалены неиспользуемые внешние отношения; наборы ссылок на изменения СП 42, СП 78, СП 82, СП 113 и СП 396 сформированы адресно | 13.07.2026 |