РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
ЭТАП 4. ОСНОВАНИЯ, ГРУНТЫ И ФУНДАМЕНТЫ

Версия 1.3 — нормативно-документальный мастер-реестр после финальной корректирующей ревизии по состоянию на 3 июля 2026 года

| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| --- | --- |
| Позиции реестра | 386: нормативные, методические, исторические, объектовые, контрольные и внутренние позиции; из них 40 — внутренние документы со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ». Количество позиций не равно количеству уникальных файлов: тематические карточки, мастер-ссылки и обратные ссылки второй экземпляр документа не создают. |
| Смысловые подэтапы | 22 |
| Контуры проверки полноты | 38; все контуры повторно проверены после исправления реквизитов и областей применения, устранения ошибочной ссылки на ГОСТ Р 57997-2017, дополнения международных серий по классификации и полевым испытаниям, методов испытаний скальных грунтов, гидрохимических методов и документов по фундаментам и закреплению грунтов. |
| Правило недублирования | Этап 3 хранит универсальные правила обследования, измерений, метрологии и неразрушающего контроля. Предметные документы по классификации и испытаниям грунтов, основаниям, фундаментам и сваям являются мастер-файлами этапа 4; тематические повторные позиции оформляются как предметные карточки или ссылки без второй копии файла. |
| Область этапа | Инженерно-геологические условия → свойства грунтов → основание → тип фундамента → фактическое исполнение → нагрузка → деформация → гипотезы причин → дополнительные исследования → расчёт → вывод. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПО СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ГРАНИЦАХ ЭТАПА 4 на 03.07.2026 после финальной корректирующей ревизии. Записи класса М со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ» предусмотрены реестром и не уменьшают документальную полноту; они влияют только на эксплуатационную готовность. Поисковые ссылки уровня P5 подлежат переходу к конкретной официальной карточке при фактическом комплектовании базы. |
| Граница этапа | Этап 4 хранит предметные нормы по инженерно-геологическим изысканиям, грунтам, основаниям, фундаментам, сваям, расчётам, производству работ и усилению. В версии 1.3 исправлены ошибочные и неполные реквизиты ГОСТ Р 21.301-2021, ГОСТ Р 21.302-2021, ГОСТ Р ИСО 22476-2/3-2017, ГОСТ 13579-2018, ГОСТ 13580-2021, ГОСТ 24476-80 и ошибочная запись ГОСТ Р 57997-2017; добавлена 31 действующая или историческая позиция по специальным изысканиям, классификации, полевым и лабораторным испытаниям, фундаментам, грунтовым анкерам, подземным водам и закреплению грунтов. |

Критические правила использования

• Наблюдаемый дефект фундамента, деформация основания и причина повреждения — разные уровни вывода. Причину нельзя назначать только по форме трещины.

• Не подменять расчёт предположением. Категорический вывод о несущей способности требует достаточных инженерно-геологических данных, нагрузок, геометрии и расчётной модели.

• Вывод о скрытом фундаменте без вскрытия допустим только как вероятностный при наличии надёжной проектной и исполнительной документации; ограничения указывать явно.

• Локальный шурф, скважина или образец не характеризуют весь объект без обоснования репрезентативности.

• Различать нормативный документ, официальную методику, объектовый документ, руководство производителя и внутренний алгоритм АКМБ.

• Исторический документ применять по дате проектирования/строительства и периоду его действия. Современный стандарт не используется ретроспективно без правового и технического обоснования.

• Поисковая ссылка официального сайта — уровень P5. Перед фактической загрузкой открыть карточку, сохранить статус, дату введения, изменения, поправки и цепочку замены.

• Если полный текст официально бесплатно не опубликован, в карточке указывать: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

• Предметные стандарты по грунтам, основаниям и фундаментам являются мастер-файлами этапа 4. Ссылки этапа 3 не должны использоваться как основание для хранения второй копии. Повторная тематическая позиция в реестре означает карточку применения, а не отдельный файл.

Маршрут знаний для Нейро

исходные данные → инженерно-геологические условия → классификация и свойства грунтов → проектное основание → тип фундамента → фактическое исполнение → нагрузки → деформации → проверяемые гипотезы причин → дополнительные исследования → расчёт → вывод и ограничения

Классы записей и уровни источников

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| А | универсальное нормативное ядро этапа |
| Б | профильный или условно применимый документ |
| Б-Ф | специальный документ по объекту, процессу или технологии |
| В | вспомогательный терминологический или технический документ |
| И | исторический/заменённый документ |
| X | мастер-ссылка или предметная карточка к мастер-файлу без второй копии; этап-владелец указывается в записи |
| F | объектовый документ, пакет производителя или первичные данные |
| М | внутренняя методика/форма АКМБ |
| К | контрольный официальный источник |

P1: официальное опубликование нормативного правового акта | P2: официальная карточка/реестр государственного органа | P3: официальный ресурс государственного научного учреждения | P4: официальный сайт производителя для документов конкретного продукта | P5: официальный поиск/каталог, требующий перехода к карточке.

Граница этапов 3 и 4

| Остаётся мастер-файлом этапа 3 | ГОСТ 31937, ГОСТ 24846, СП 126, ГОСТ Р 58945, метрология и поверка, универсальные методы неразрушающего контроля, контроль бетона/арматуры/сварки, общая лабораторная компетентность. |
| --- | --- |
| Хранится в этапе 4 | Изыскания, классификация и все предметные методы испытаний грунтов, основания, фундаменты, сваи, котлованы, расчёты, гидрогеология, дренаж, гидроизоляция, усиление и предметная диагностика. ГОСТ 25100, ГОСТ 5180, ГОСТ 20522, ГОСТ 30416, ГОСТ 30672, серия ГОСТ 20276 и СП 22 являются мастер-файлами этапа 4. |
| Связь | В карточке этапа 3 указывать идентификатор мастер-документа этапа 4. В карточке этапа 4 указывать связанные универсальные методы этапа 3, контролируемый параметр и ограничения. Вторые копии файлов не создавать. |

Логические ветви размещения

03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ — изыскания, грунты, основания, фундаменты, земляные работы, гидроизоляция, мониторинг и усиление;
04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА — обследование, шурфы, полевые и лабораторные испытания, испытания свай и оценка причин;
08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ — классификаторы, алгоритмы диагностики, расчётные модели и контрольные материалы;
10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ — только предметные комплекты оборудования; универсальные приборные нормы подключаются из этапа 3;
11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ — признаки, гипотезы и дифференциальная диагностика;
12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ — расчёт основания, осадок, свай, устойчивости, дренажа и усиления;
17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ — запреты на необоснованные выводы и типовые ошибки.

4.1. Инженерно-геологические изыскания

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017; приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр; заменил СП 47.13330.2012; учесть Изменение № 1 | Класс А. Базовые требования к составу, программе, контролю качества и результатам инженерных изысканий. Для судебной экспертизы — проверка достаточности исходных данных и отчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ | Сохранить основной текст, изменение, техническое задание, программу, материалы полевых и лабораторных работ, технический отчёт. Не подменяет профильные правила конкретного вида изысканий. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 2 | СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 06.12.2019; приказ Минстроя России от 05.06.2019 № 329/пр; учесть Изменение № 1 | Класс А. Основной производственный документ по инженерно-геологическим изысканиям: выработки, опробование, полевые и лабораторные исследования, гидрогеологические наблюдения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ | Использовать совместно с СП 47.13330.2016. Проверять соответствие объёма работ категории сложности условий, стадии проектирования и задачам экспертизы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 3 | СП 11-105-97. Часть I «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части; дата введения 01.03.1998 | Класс Б/И. Детализирует традиционную организацию изысканий, описание выработок, опробование и состав отчёта. Нужен для старых объектов и анализа отчётов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ | Перед применением проверять непротиворечие СП 47.13330.2016 и СП 446.1325800.2019. Не придавать устаревшим положениям приоритет над действующими требованиями. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 4 | СП 11-105-97. Часть II «Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части | Класс Б. Карст, суффозия, оползни, обвалы, сели, переработка берегов и иные опасные процессы; определение дополнительных исследований. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОПАСНЫЕ_ПРОЦЕССЫ | Применять совместно с актуальными профильными СП. Устанавливать фактическое наличие процесса только по достаточным данным, а не по внешнему признаку. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 5 | СП 11-105-97. Часть III «Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части | Класс Б. Просадочные, набухающие, засоленные, органоминеральные, техногенные и иные специфические грунты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\СПЕЦИФИЧЕСКИЕ_ГРУНТЫ | Не использовать классификационные признаки без лабораторного подтверждения и сопоставления с ГОСТ 25100-2020. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 6 | СП 11-105-97. Часть IV «Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части | Класс Б-Ф. Изыскания в криолитозоне, температурный режим, мерзлотные процессы и свойства мерзлых грунтов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ_ГРУНТЫ | Применять совместно с СП 493.1325800.2020 и СП 25.13330.2020; не переносить на немерзлые грунты. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 7 | СП 11-105-97. Часть V «Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части | Класс Б-Ф. Подрабатываемые территории, подтопление, сейсмичность и иные особые условия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ | Вывод о влиянии особых условий подтверждать материалами наблюдений, архивными данными и профильными расчётами. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 8 | СП 11-105-97. Часть VI «Правила производства геофизических исследований» | ДЕЙСТВУЕТ как нормативно-методический документ в непротиворечащей части | Класс Б. Электроразведка, сейсморазведка, каротаж и иные геофизические методы в составе изысканий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ГЕОФИЗИКА | Геофизический результат требует интерпретационной модели и, как правило, подтверждения прямыми выработками и опробованием. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 9 | ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям»; Изменение № 0; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) и Изменение № 1, введённое с 01.02.2025 (ИУС 2-2025) | Класс А. Проверка структуры, комплектности и оформления отчётной технической документации по инженерным изысканиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОТЧЁТНОСТЬ | Не подтверждает достоверность исходных данных само по себе; проверять техническое задание, программу, первичные журналы, колонки, протоколы, координатную привязку и прослеживаемость результатов. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 10 | ГОСТ Р 21.302-2021 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»; Изменение № 0; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) и Изменение № 1 (ИУС 1-2025) | Класс Б. Чтение инженерно-геологических разрезов, колонок, карт и иных графических материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОТЧЁТНОСТЬ | Сохранять легенду и условные обозначения конкретного отчёта. Не выводить свойства или расчётные характеристики грунта только из условного знака. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 11 | ГОСТ Р 58325-2018 «Грунты. Полевое описание» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2019 | Класс А. Единообразное полевое описание грунтов, структуры, состояния, включений и признаков воды. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОПИСАНИЕ_ГРУНТОВ | Полевое описание не заменяет лабораторную классификацию. Фиксировать условия вскрытия и сохранность образца. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 12 | ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021; приказ Росстандарта от 23.06.2020 № 285-ст | Класс А. Журналы скважин, шурфов, канав и иных выработок; этикетки и ведомости проб грунта и воды; проверка первичной полевой прослеживаемости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ПОЛЕВАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранять полевые журналы, колонки, этикетки и ведомости. Стандарт не заменяет ГОСТ 12071-2014 по отбору, упаковке, транспортированию и хранению образцов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 13 | ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; заменил ГОСТ 12071-2000; не заменён ГОСТ Р 58889-2020 | Класс А. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов грунта; качество и сохранность проб для лабораторных испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Использовать совместно с ГОСТ Р 58889-2020: первый регулирует образцы, второй — полевую документацию выработок. Сохранять сведения о категории качества, герметизации, сроках и условиях хранения. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 14 | ГОСТ Р 59539-2021 «Грунты. Методы отбора проб подземных вод» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс А. Отбор проб подземных вод для определения химического состава и агрессивности среды; гидрогеологические исследования и анализ причин коррозии/подтопления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ГИДРОГЕОЛОГИЯ\ОТБОР_ПРОБ_ВОДЫ | Фиксировать скважину/выработку, водоносный горизонт, прокачку, консервацию, тару, дату и условия доставки. Не является общим стандартом гидрогеологических исследований. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 15 | СП 420.1325800.2018 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития оползневых процессов. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Оползневые процессы, устойчивость склонов, наблюдения и расчётные данные. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОПАСНЫЕ_ПРОЦЕССЫ | Не применять к обычной площадке без признаков склонового процесса. Причинную связь подтверждать мониторингом и расчётом. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 16 | СП 479.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах развития селевых процессов. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Селевые процессы и оценка опасности для площадки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОПАСНЫЕ_ПРОЦЕССЫ | Специальный документ; не переносить критерии на иные процессы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 17 | СП 493.1325800.2020 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Температурные наблюдения, криогенное строение, свойства мерзлых грунтов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ_ГРУНТЫ | Применять совместно с СП 25.13330.2020. Требуется учитывать многолетний температурный режим. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 18 | СП 504.1325800.2021 «Инженерные изыскания для строительства на континентальном шельфе. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Морские инженерные изыскания; включать только для соответствующих объектов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ОБЪЕКТЫ | Не относится к обычным наземным объектам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 19 | ГОСТ 21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ Р 21.302-2021 | Класс И. Расшифровка старых отчётов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Хранить для документов периода действия; для новых отчётов применять ГОСТ Р 21.302-2021. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 20 | СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 26.08.2019; приказ Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр | Класс Б. Организация и состав инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории; проверка исходных данных при комплексном освоении и реконструкции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ПЛАНИРОВКА_ТЕРРИТОРИЙ | Применять только при соответствующей стадии и задаче. Не заменяет СП 47.13330.2016 и профильные правила инженерно-геологических изысканий. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 21 | СП 448.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения просадочных грунтов. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 25.07.2019; учитывать опубликованные изменения и поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Специальные требования к программе и производству изысканий в районах просадочных грунтов, оценке просадочности и возможного замачивания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\СПЕЦИФИЧЕСКИЕ_ГРУНТЫ\ПРОСАДОЧНЫЕ | Применять совместно с СП 47, СП 446, ГОСТ 25100 и СП 22. Не устанавливать просадочный тип условий только по визуальным признакам; требуются испытания и оценка источников замачивания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 22 | СП 449.1325800.2019 «Инженерные изыскания для строительства в районах распространения набухающих грунтов. Общие требования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 29.07.2019; приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 45/пр; учесть Изменение № 1 | Класс А/Б. Изыскания, опробование и определение характеристик набухающих грунтов, прогноз деформаций при изменении влажности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\СПЕЦИФИЧЕСКИЕ_ГРУНТЫ\НАБУХАЮЩИЕ | Не отождествлять набухание с морозным пучением или просадкой. Сохранять данные о природной влажности, минералогии, давлении набухания и условиях замачивания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 23 | ГОСТ Р ИСО 22475-1-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Методы отбора проб и измерения подземных вод. Часть 1. Технические принципы для выполнения»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Технические принципы отбора проб грунта и скальных грунтов, установки оборудования и измерения подземных вод. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Применять совместно с ГОСТ 12071-2014 и российскими нормами изысканий. Фиксировать категорию качества пробы, способ отбора, нарушение, герметизацию и измерительную схему. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.2. Классификация и свойства грунтов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация»; поправка ИУС 7-2023 | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс А. Базовая классификация грунтов и признаков разновидностей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\КЛАССИФИКАЦИЯ | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 25 | ГОСТ 5180-2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»; Изменение № 1; поправка ИУС 11-2025 | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть Изменение № 1 (ИУС 3-2025) и поправку ИУС 11-2025 | Класс А. Влажность, плотность, плотность частиц, границы текучести и раскатывания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ФИЗИЧЕСКИЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 26 | ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс А. Назначение нормативных и расчётных характеристик по совокупности результатов. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБРАБОТКА_ХАРАКТЕРИСТИК_ГРУНТОВ | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 27 | ГОСТ 30416-2020 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; поправки ИУС 7-2023 и ИУС 9-2025 | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть поправки ИУС 7-2023 и ИУС 9-2025 | Класс А. Общие требования к подготовке, условиям и протоколам лабораторных испытаний. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ОБЩИЕ_ПОЛОЖЕНИЯ | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 28 | ГОСТ 30672-2019 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс А. Общие требования к полевым испытаниям и регистрации результатов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ОБЩИЕ_ПОЛОЖЕНИЯ | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 29 | ГОСТ Р 58326-2018 «Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента переуплотнения» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. История напряжённого состояния и переуплотнение связных грунтов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ДЕФОРМАЦИОННЫЕ_СВОЙСТВА | Результат зависит от качества монолита и модели испытания; не использовать для нарушенных образцов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 30 | ГОСТ Р 56353-2022 «Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 56353-2015; учесть поправку ИУС 9-2023 | Класс Б-Ф. Динамический модуль, демпфирование и разжижение при динамических воздействиях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ДИНАМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Нужна специальная аппаратура и обоснованный режим нагружения. Не применять к статической задаче без необходимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 31 | ГОСТ Р 59540-2021 «Грунты. Методы лабораторного определения степени засоленности» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Засоленные грунты, агрессивность среды и специфические свойства. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Отбор и сохранность водорастворимых солей критичны; учитывать сезонность и фильтрацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 32 | ГОСТ Р 59537-2021 «Грунты. Метод лабораторного определения влажности за счет незамерзшей воды» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс Б-Ф. Лабораторное определение влажности за счет незамерзшей воды для мерзлых и сезонномерзлых грунтов; теплофизическое и деформационное поведение грунта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\МЕРЗЛЫЕ_ГРУНТЫ | Применять в задачах криолитозоны и сезонного промерзания совместно с СП 25.13330.2020 и профильными расчётами. Не смешивать общую влажность грунта с влажностью за счет незамерзшей воды. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 33 | ГОСТ 23740-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть поправки ИУС 12-2021 и ИУС 12-2025 | Класс Б. Идентификация органоминеральных и органических грунтов, оценка сжимаемости и устойчивости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ОРГАНИЧЕСКИЕ_ГРУНТЫ | Представительность пробы и удаление включений должны быть отражены в протоколе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 34 | ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Гранулометрический состав как классификационный и расчётный показатель. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ГРАНУЛОМЕТРИЯ | Метод подготовки и диспергирования влияет на результат; фиксировать применённую схему. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 35 | ГОСТ 25584-2023 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»; поправки 2024–2025 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2024; заменил ГОСТ 25584-2016; учесть ИУС 5-2024, 10-2024 и 9-2025 | Класс А. Фильтрация, водопонижение, дренаж, суффозионные риски и прогноз подтопления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ФИЛЬТРАЦИЯ | Коэффициент зависит от плотности, структуры и направления фильтрации; лабораторный образец может не представлять массив. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 36 | ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Дополнительная оценка химического состояния грунтов и агрессивности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Применять как вспомогательный метод; критерии агрессивности брать из профильных норм. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 37 | ГОСТ 26424-85 «Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Химический состав водной вытяжки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Не заменяет анализ подземной воды и профильную оценку агрессивности. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 38 | ГОСТ 26425-85 «Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Хлориды и коррозионные факторы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Контролировать репрезентативность и влажностное состояние пробы. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 39 | ГОСТ 26426-85 «Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Сульфаты и возможная агрессивность к бетону. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Оценку агрессивности выполнять по СП 28.13330 и ГОСТ 31384, а не только по концентрации. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 40 | ГОСТ 26427-85 «Почвы. Метод определения натрия и калия в водной вытяжке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс В/Б. Дополнительная характеристика солевого состава. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Применять в составе комплексного анализа. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 41 | ГОСТ 26428-85 «Почвы. Методы определения кальция и магния в водной вытяжке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс В/Б. Дополнительная характеристика солевого состава. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Применять в составе комплексного анализа. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 42 | ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 25100-2020 | Класс И. Проверка классификации в отчётах периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранять вместе с изменениями и датой замены. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 43 | ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 25100-2011 | Класс И. Анализ старых проектных и изыскательских материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Не пересчитывать автоматически современные категории по старому обозначению без исходных показателей. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 44 | ГОСТ 34259-2017 «Грунты. Метод лабораторного определения липкости» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2018; учесть поправку ИУС 9-2023 | Класс Б. Липкость связных грунтов; вспомогательная характеристика технологичности и состояния. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ФИЗИЧЕСКИЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ | Результат зависит от влажности, подготовки поверхности и режима испытания; не является расчётной характеристикой основания сам по себе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 45 | ГОСТ 34276-2017 «Грунты. Методы лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2018 | Класс Б. Индексная оценка сопротивления пенетрации грунта и неоднородности образца. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ФИЗИКО_МЕХАНИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Не подменять расчётные характеристики прочности без нормативной корреляции. Фиксировать тип конуса, скорость и состояние образца. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 46 | ГОСТ 34467-2018 «Грунты. Метод лабораторного определения содержания карбонатов» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Карбонатность грунтов, химические свойства и оценка растворимости/цементации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Использовать в составе комплексной характеристики; не делать вывод о карсте только по содержанию карбонатов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 47 | ГОСТ Р 71041-2023 «Грунты. Количественный химический анализ солянокислых и щелочных вытяжек» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) | Класс Б. Химический анализ грунтов, оценка засоленности и потенциальной агрессивности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\ХИМИЧЕСКИЕ_СВОЙСТВА | Сохранять схему подготовки вытяжки и аналитический метод. Критерии агрессивности брать из профильных норм защиты от коррозии. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 48 | ГОСТ Р 71044-2023 «Грунты. Методы определения растворимости грунтов в воде» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) | Класс Б-Ф. Определение растворимости скальных природных и аналогичных техногенных грунтов; оценка карстовых и суффозионных рисков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\РАСТВОРИМОСТЬ | Не экстраполировать лабораторную растворимость на скорость природного процесса без гидрогеологических и кинетических данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 49 | ГОСТ Р ИСО 14688-1-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 1. Идентификация и описание»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Международная система полевой идентификации и описания грунтов; полезна для проверки отчётов и сопоставления терминологии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\КЛАССИФИКАЦИЯ\ИСО | Для национальной классификации и расчётов приоритетно применять ГОСТ 25100-2020. Не переносить обозначения ИСО без таблицы соответствия. | Карточка изменения Росстандарта [P2] |
| 50 | ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 2. Классификация»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Международные принципы классификации грунтов по составу и состоянию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\КЛАССИФИКАЦИЯ\ИСО | Использовать для сопоставления зарубежных и российских материалов. Расчётные характеристики и национальное наименование назначать по применимым российским нормам. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 51 | ГОСТ Р ИСО 14689-1-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация скальных грунтов. Часть 1. Идентификация и описание»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Идентификация и описание скальных грунтов, структуры массива, выветрелости, трещиноватости и прочности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_ГРУНТЫ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ\КЛАССИФИКАЦИЯ | Полевое описание не заменяет испытания образцов и массива. Для национальной классификации использовать ГОСТ 25100-2020 и профильные методы. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

4.3. Полевые исследования грунтов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Статическое и динамическое зондирование, расчленение разреза и косвенная оценка характеристик. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ЗОНДИРОВАНИЕ | Косвенные зависимости должны соответствовать грунтам и региональной базе. Фиксировать тип установки, конус, штанги, скорость и нулевые проверки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 53 | ГОСТ Р ИСО 22476-2-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 2. Динамическое зондирование (DP)»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Международно согласованная методика динамического зондирования грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ЗОНДИРОВАНИЕ | Не смешивать результаты разных типов установок, зондов и энергии удара. Фиксировать оборудование, высоту падения, массу молота, число ударов, глубину и условия испытания. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 54 | ГОСТ Р ИСО 22476-3-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 3. Динамическое зондирование пробоотборником»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Динамическое зондирование пробоотборником и получение нарушенных проб. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ЗОНДИРОВАНИЕ | Фиксировать фактическую энергию, оборудование, диаметр, интервалы проходки и поправки. Зарубежные корреляции с расчётными характеристиками применять только при обоснованной сопоставимости условий. | Карточка изменения Росстандарта [P2] |
| 55 | ГОСТ 20276.1-2020 «Грунты. Метод испытания штампом» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Штамповые испытания и определение деформационных характеристик массива. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 56 | ГОСТ 20276.2-2020 «Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Прессиометрические испытания в скважине и определение деформируемости. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 57 | ГОСТ 20276.3-2020 «Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Полевые испытания мерзлых грунтов горячим штампом. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 58 | ГОСТ 20276.4-2020 «Грунты. Метод среза целиков грунта» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Полевое определение сопротивления срезу по целикам грунта. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 59 | ГОСТ 20276.5-2020 «Грунты. Метод вращательного среза» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Полевое определение сопротивления срезу слабых связных грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 60 | ГОСТ 20276.6-2020 «Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Определение деформируемости грунта лопастным прессиометром. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 61 | ГОСТ 20276.7-2020 «Грунты. Метод испытания прессиометром с секторным приложением нагрузки» | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть опубликованные поправки/изменения по официальной карточке | Класс А/Б. Определение деформируемости массива при секторном приложении нагрузки. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СЕРИЯ_ГОСТ_20276 | Сохранять схему испытания, оборудование, тарировку, режим нагрузки, первичные отсчёты и расчёт. В этапе 3 оставить только связь с универсальными требованиями к измерениям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 62 | ГОСТ Р 58270-2018 «Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и массиве» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Полевое определение характеристик прочности. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СРЕЗ | Учитывать дренированность, скорость нагрузки, ориентацию поверхности среза и нарушение массива. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 63 | ГОСТ 23278-2014 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Опытные наливы, нагнетания и откачки для фильтрационных характеристик. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ФИЛЬТРАЦИЯ | Фиксировать схему, режим, стабилизацию, геометрию выработки и граничные условия. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 64 | ГОСТ 24902-81 «Хозяйство дорожное. Методы определения плотности земляного полотна» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б-Ф. Полевой контроль плотности грунтов земляного полотна; применим к отсыпкам и засыпкам при соответствии области. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПЛОТНОСТЬ | Не переносить дорожные критерии уплотнения на фундаменты без проектного основания. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 65 | ГОСТ 28514-90 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объёма» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Контроль плотности грунта в насыпях и обратной засыпке. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПЛОТНОСТЬ | Метод ограничен крупностью включений, состоянием поверхности и доступностью выемки. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 66 | ГОСТ Р 58888-2020 «Грунты. Метод полевых испытаний температурно-каротажным статическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2020 | Класс Б-Ф. Совмещённое статическое зондирование и температурный каротаж для исследования мерзлых и сезонномерзлых грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Не подменять обычным измерением температуры скважины. Фиксировать тип зонда, скорость внедрения, калибровку датчиков и тепловое влияние процесса. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 67 | ГОСТ Р 59594-2021 «Грунты. Метод полевых испытаний электрокаротажным статическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс Б. Электрокаротажное статическое зондирование для расчленения разреза и дополнительной оценки свойств грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Не является методом определения глубины промерзания. Фиксировать электроды, электрические параметры, тип зонда и привязку результатов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 68 | ГОСТ Р 59595-2021 «Грунты. Метод полевых испытаний сейсмокаротажным статическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс Б. Сейсмокаротажное статическое зондирование и получение скоростных характеристик грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Не является методом определения морозного пучения. Требует регистрации геометрии системы, источника сигнала и интерпретационной модели. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 69 | ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Анализ полевых испытаний, выполненных до введения серии ГОСТ 20276.1–20276.7-2020. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 70 | ГОСТ 23061-2012 «Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2013; учесть поправку ИУС 6-2022 | Класс Б-Ф. Полевое определение плотности и влажности грунтов радиоизотопными средствами; контроль насыпей и обратных засыпок. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПЛОТНОСТЬ_И_ВЛАЖНОСТЬ | Требует соблюдения радиационной безопасности, утверждённого типа/поверки применяемого средства измерений и калибровки по грунту. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 71 | ГОСТ 25358-2024 «Грунты. Метод полевого определения температуры» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; заменил ГОСТ 25358-2020 | Класс А/Б. Полевое измерение температуры грунтов, включая мерзлотные и сезонномерзлые условия. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ТЕМПЕРАТУРА_ГРУНТОВ | Фиксировать глубину, время стабилизации, тепловое влияние скважины и метрологические характеристики датчиков. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 72 | ГОСТ 26262-2014 «Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учесть Изменение № 1 (ИУС 9-2021) и поправку ИУС 10-2021 | Класс Б-Ф. Полевое определение глубины сезонного оттаивания в районах многолетнемерзлых грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Требуется сезонная серия наблюдений и привязка к температурному режиму; не применять к немерзлым грунтам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 73 | ГОСТ Р 58961-2020 «Грунты. Метод полевых испытаний мерзлых грунтов термостатическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2020 | Класс Б-Ф. Исследование мерзлых грунтов термостатическим зондированием. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Фиксировать температурный режим зонда, скорость внедрения и критерии интерпретации. Применять только в пределах метода. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 74 | ГОСТ Р 70260-2022 «Грунты. Методы полевого определения плотности крупнообломочных грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс Б. Полевое определение плотности крупнообломочных грунтов, насыпей и обратных засыпок. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПЛОТНОСТЬ | Учитывать размер включений, объём выработки и представительность участка; обычные методы малых проб могут быть неприменимы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 75 | ГОСТ Р ИСО 22476-1-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 1. Статическое и пьезостатическое зондирование электрическим зондом»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б. Статическое и пьезостатическое зондирование электрическим зондом, регистрация сопротивления конуса, трения и порового давления. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ЗОНДИРОВАНИЕ\CPTU | Фиксировать тип зонда, площади, насыщение фильтра, скорость погружения, нулевые показания и градуировку. Корреляции применять только в пределах подтверждённой базы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 76 | ГОСТ Р ИСО 22476-4-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 4. Испытание прессиометром Менарда»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 | Класс Б. Испытание грунта прессиометром Менарда для определения давления текучести и модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРЕССИОМЕТРИЯ | Качество скважины и задержка между бурением и испытанием существенно влияют на результат. Не смешивать характеристики разных прессиометрических схем. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 77 | ГОСТ Р ИСО 22476-5-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 5. Испытание гибким дилатометром»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б-Ф. Испытание массива грунта или породы гибким дилатометром для оценки деформируемости. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ДИЛАТОМЕТРИЯ | Требуются контроль геометрии скважины, градуировка мембраны и обоснование интерпретационной модели. Не применять за пределами диапазона оборудования. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 78 | ГОСТ Р ИСО 22476-12-2017 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания полевые. Часть 12. Статическое зондирование механическим зондом (СРТМ)»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; дата введения перенесена Изменением № 0 | Класс Б. Статическое зондирование механическим зондом и раздельная регистрация сопротивления конуса и бокового трения. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ЗОНДИРОВАНИЕ\CPTM | Фиксировать конструкцию зонда, порядок измерений, нулевые проверки, скорость и глубину. Не смешивать механические и электрические показатели без обоснованной корреляции. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

4.4. Лабораторные исследования грунтов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | ГОСТ 12248.1-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Срез; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Сохранять схему консолидации, нормальные напряжения, скорость среза и критерий разрушения; учесть поправки 2021, 2023 и 2025 годов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 80 | ГОСТ 12248.2-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Одноосное сжатие; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Применим к связным грунтам и образцам допустимого качества; фиксировать деформационную скорость и форму разрушения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 81 | ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трёхосного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Трёхосное сжатие; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Режим консолидации и дренирования определяет интерпретацию. Не смешивать эффективные и полные напряжения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 82 | ГОСТ 12248.4-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Компрессия; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Качество монолита и диапазон напряжений должны соответствовать расчётной задаче. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 83 | ГОСТ 12248.5-2020 «Грунты. Метод суффозионного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Суффозия; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Специальный метод; не диагностирует суффозию на объекте без данных фильтрации и выноса частиц. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 84 | ГОСТ 12248.6-2020 «Грунты. Метод определения набухания и усадки» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Набухание и усадка; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Фиксировать начальную влажность, плотность, состав воды и режим замачивания/высушивания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 85 | ГОСТ 12248.7-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Мерзлые грунты; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Специальный температурный режим и подготовка образца обязательны. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 86 | ГОСТ 12248.8-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Мерзлые грунты; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Применять к соответствующей контактной задаче; фиксировать температуру. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 87 | ГОСТ 12248.9-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Мерзлые грунты; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Результат зависит от температуры и скорости деформации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 88 | ГОСТ 12248.10-2020 «Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Мерзлые грунты; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Поддерживать заданную температуру и длительность ступеней. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 89 | ГОСТ 12248.11-2020 «Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза» | ДЕЙСТВУЕТ; учесть опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Оттаивающие грунты; расчётные характеристики основания и проверка причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Режим оттаивания должен быть описан и воспроизводим. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 90 | ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Классификация и фильтрационные свойства. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ГРАНУЛОМЕТРИЯ | Фиксировать подготовку, ситовой/ареометрический метод и потери материала. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 91 | ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Проектирование и контроль уплотнения насыпных грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\УПЛОТНЕНИЕ | Сравнивать полевую плотность с лабораторной при совпадающем материале и методе подготовки. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 92 | ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Просадочные свойства и расчёт дополнительных деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОСАДОЧНОСТЬ | Качество монолита и схема замачивания критичны. Не диагностирует фактическое замачивание на площадке. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 93 | ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Морозное пучение и классификация пучинистости. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Температурный градиент, водоподвод и плотность должны соответствовать методике. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 94 | ГОСТ Р 56726-2015 «Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Воздействие пучения на боковую поверхность фундаментов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Не переносить лабораторное значение без учёта поверхности и полевых условий. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 95 | ГОСТ Р 58327-2018 «Грунты. Метод лабораторного определения коэффициента вторичной консолидации» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Длительные осадки органических и слабых грунтов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ДЕФОРМАЦИОННЫЕ_СВОЙСТВА | Требуется длительное испытание и корректный выбор интервала вторичной консолидации. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 96 | ГОСТ Р 59596-2021 «Грунты. Метод лабораторного определения нормальных сил морозного пучения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть опубликованные изменения по официальной карточке | Класс Б. Лабораторное определение нормальных сил морозного пучения при заданных условиях промораживания и водоснабжения. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Не является методом определения относительной деформации пучения; режим испытания должен соответствовать расчётной задаче. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 97 | ГОСТ Р 59934-2021 «Грунты. Метод определения предела прочности при одноосном сжатии скальных грунтов соосными пуансонами» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Индексное определение прочности скальных грунтов соосными пуансонами. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\КОНСОЛИДАЦИЯ | Не использовать как прямую замену стандартного одноосного сжатия без нормативно обоснованной корреляции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 98 | ГОСТ Р 59937-2021 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности кольцевым срезом» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Определение характеристик прочности методом кольцевого среза. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ДЕФОРМАЦИОННЫЕ_СВОЙСТВА | Фиксировать нормальные напряжения, скорость среза, состояние и подготовку образца. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 99 | ГОСТ Р 59958-2021 «Грунты. Метод определения пределов прочности и модуля деформации при испытании сосредоточенной нагрузкой» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Индексное испытание скальных грунтов сосредоточенной нагрузкой. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ВОДНЫЕ_СВОЙСТВА | Не подменять иные схемы определения прочности и модуля деформации без обоснованного пересчёта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 100 | ГОСТ 28985-91 «Породы горные. Метод определения деформационных характеристик при одноосном сжатии» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Лабораторное определение деформационных характеристик горных пород при одноосном сжатии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Не является методом определения органических веществ в грунтах. Применять к образцам горных пород в пределах области стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 101 | ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Компетентность лаборатории, прослеживаемость и качество протоколов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_IEC_17025_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 102 | ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Обработка повторных лабораторных измерений. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_8_736_2011 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 103 | ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Анализ протоколов до введения серии ГОСТ 12248.1–12248.11-2020. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 104 | ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Старые изыскания и проекты. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 105 | ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Старые протоколы физических характеристик. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 106 | ГОСТ 26263-84 «Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения фиксировать по официальной карточке | Класс Б-Ф. Теплопроводность мерзлых грунтов для теплотехнических расчётов оснований. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ТЕПЛОФИЗИКА | Фиксировать температуру, влажность, плотность и направление теплового потока. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 107 | ГОСТ Р 59597-2021 «Грунты. Метод трехосного сжатия мерзлых грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс Б-Ф. Прочностные и деформационные характеристики мерзлых грунтов при трёхосном сжатии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛЫЕ_ГРУНТЫ | Требует контроля температуры, схемы консолидации и дренирования; применять только к образцам требуемого качества. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 108 | ГОСТ Р 71038-2023 «Грунты. Методы лабораторного определения теплофизических характеристик» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) | Класс Б. Лабораторное определение теплофизических характеристик грунтов для расчётов промерзания и теплового взаимодействия. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ТЕПЛОФИЗИКА | Фиксировать влажность, плотность, температуру, подготовку и направление измерения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 109 | ГОСТ Р 71042-2023 «Грунты. Определение характеристик прочности методом простого сдвига» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) | Класс Б. Определение характеристик прочности грунтов методом простого сдвига. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПРОЧНОСТЬ_И_ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ | Не смешивать результаты с одноплоскостным и кольцевым срезом без учёта различий схем напряжённого состояния. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 110 | ГОСТ Р 71043-2023 «Грунты. Метод лабораторного определения температуры начала замерзания и температуры конца оттаивания» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; учесть Изменение № 0 (ИУС 7-2024) | Класс Б-Ф. Температуры фазовых переходов грунтов; расчёт мерзлотных и сезонных процессов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ТЕПЛОФИЗИКА | Результат зависит от засоленности, влажности и скорости температурного воздействия. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 111 | ГОСТ Р 70257-2022 «Грунты. Метод определения истираемости крупнообломочных грунтов (включений) в полочном барабане» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022 | Класс Б. Оценка прочности и устойчивости крупнообломочного материала к истиранию. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ_ГРУНТЫ | Не использовать как единственную характеристику долговечности и деформируемости основания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 112 | ГОСТ Р 70259-2022 «Грунты. Методы определения морозостойкости крупнообломочных грунтов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022 | Класс Б. Морозостойкость крупнообломочных грунтов и включений. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\КРУПНООБЛОМОЧНЫЕ_ГРУНТЫ | Фиксировать цикл замораживания/оттаивания, водонасыщение и критерий потери массы/прочности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 113 | ГОСТ Р 70697-2023 «Грунты. Определение характеристик прочности скальных грунтов методом трехосного сжатия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023 | Класс Б. Прочность скальных грунтов при пространственном напряжённом состоянии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Критичны качество керна, ориентация, трещиноватость, боковое давление и режим нагружения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 114 | ГОСТ Р 70752-2023 «Грунты. Метод определения предела прочности на одноосное сжатие скальных грунтов плоскими плитами» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023 | Класс Б. Одноосная прочность скальных грунтов по схеме с плоскими плитами. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Фиксировать форму, размеры, подготовку торцов, ориентацию и характер разрушения образца. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 115 | ГОСТ 21153.2-84 «Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном сжатии» | ДЕЙСТВУЕТ; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Лабораторное определение предела прочности скальных грунтов при одноосном сжатии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Фиксировать ориентацию, размеры, влажность, трещиноватость и подготовку образца. Прочность образца не равна расчётной прочности массива без учёта структурных нарушений. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 116 | ГОСТ 21153.3-85 «Породы горные. Методы определения предела прочности при одноосном растяжении» | ДЕЙСТВУЕТ; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Лабораторное определение прочности горных пород при растяжении. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Учитывать способ создания растягивающих напряжений, анизотропию, влажность и дефекты образца. Не переносить результат напрямую на трещиноватый массив. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 117 | ГОСТ 21153.5-88 «Породы горные. Метод определения предела прочности при срезе со сжатием» | ДЕЙСТВУЕТ; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Определение сопротивления срезу скальных грунтов при нормальном сжатии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Ориентация поверхности среза относительно слоистости и трещин должна быть зафиксирована. Параметры образца не заменяют испытание контакта или массива. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 118 | ГОСТ 21153.7-75 «Породы горные. Метод определения скоростей распространения упругих продольных и поперечных волн» | ДЕЙСТВУЕТ; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Ультразвуковая характеристика скальных грунтов и оценка динамических упругих параметров. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ\АКУСТИЧЕСКИЕ_МЕТОДЫ | Скорости зависят от влажности, трещиноватости, направления и контакта преобразователей. Динамические модули не подменяют статические без обоснованной зависимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 119 | ГОСТ 21153.8-88 «Породы горные. Метод определения предела прочности при объёмном сжатии» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1989; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б-Ф. Трёхосное нагружение скальных грунтов и определение прочности при объёмном напряжённом состоянии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Требуется специальное оборудование. Фиксировать боковое давление, траекторию нагружения, ориентацию и качество образца. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 120 | ГОСТ 24941-81 «Породы горные. Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1982; учесть Изменение № 1 (ИУС 12-1986) | Класс Б. Индексные методы оценки механических свойств горных пород сферическими инденторами. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ\ИНДЕКСНЫЕ_МЕТОДЫ | Корреляции с прочностью должны быть подтверждены для конкретного типа породы и состояния образца. Не использовать индекс как самостоятельную расчётную характеристику. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 121 | ГОСТ 26447-85 «Породы горные. Метод определения механических свойств глинистых пород при одноосном сжатии» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.1986; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Определение механических свойств глинистых горных пород при одноосном сжатии. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\СКАЛЬНЫЕ_ГРУНТЫ | Особое значение имеют влажность, сохранность структуры и время от отбора до испытания. Не применять к дисперсному грунту вне области стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.5. Основания зданий и сооружений

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; Изменения № 1–№ 5 | ДЕЙСТВУЕТ; МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 4; учесть Изменения № 1–№ 5; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс А. Основной документ по расчёту и проектированию оснований, осадкам, специфическим грунтам и влиянию соседней застройки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\СП_22_13330_2016 | Хранить основной текст, все действующие изменения/поправки и карточку применимости. Это предметный мастер-файл этапа 4; второй экземпляр в этапе 3 не создавать. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 123 | ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Предельные состояния, расчётные ситуации и коэффициенты надёжности. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_27751_2014 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 124 | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Нагрузки на основания и фундаменты, сочетания и изменение нагрузок при реконструкции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\НАГРУЗКИ | Нагрузка должна соответствовать фактической расчётной схеме и стадии эксплуатации. Не заменяет обследование фактических конструкций. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 125 | СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б-Ф. Основания и фундаменты в сейсмических районах. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\СЕЙСМИКА | Применять только при соответствующей сейсмичности и категории объекта. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 126 | СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Просадочные грунты, горные выработки, специальные конструктивные меры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ОСОБЫЕ_УСЛОВИЯ | Не диагностировать подработку или просадочность без исходных данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 127 | СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»; Изменения № 1–№ 3 | ДЕЙСТВУЕТ; учесть Изменение № 0 и Изменения № 1–№ 3, опубликованные на официальной карточке | Класс Б-Ф. Принципы I и II использования мерзлых грунтов, температурный режим и расчёты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ_ГРУНТЫ | Специальный документ; требуется температурный мониторинг и данные криолитозоны. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 128 | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Инженерная защита от оползней, карста, подтопления и иных процессов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ИНЖЕНЕРНАЯ_ЗАЩИТА | Выбор мер защиты требует установленного механизма процесса. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 129 | СП 425.1325800.2018 «Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Эрозионные процессы и защита склонов/оснований. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ИНЖЕНЕРНАЯ_ЗАЩИТА | Применять только при подтверждённом эрозионном процессе. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 130 | СП 436.1325800.2018 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б-Ф. Проектирование противооползневой и противообвальной защиты; расчёт устойчивости склонов и оценка влияния склоновых процессов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ОПОЛЗНИ_И_ОБВАЛЫ | Не применять как документ по карсту или суффозии. Сохранять Изменение № 1 и расчётные схемы конкретного объекта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 131 | СП 499.1325800.2021 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Основания на закарстованных территориях, карстово-суффозионные процессы, защитные мероприятия и расчётные проверки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\КАРСТ_И_СУФФОЗИЯ | Не является документом по защите от подтопления. Применять только при подтверждённой карстово-суффозионной опасности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 132 | СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Подпорные стены, давление грунта, устойчивость и деформации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ПОДПОРНЫЕ_СТЕНЫ | Расчёт зависит от дренажа, свойств обратной засыпки и взаимодействия с основанием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 133 | ГОСТ Р 54257-2010 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 27751-2014 | Класс И. Анализ проектов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Не использовать как актуальный документ для новых расчётов. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 134 | СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; учесть Изменение № 1 | Класс Б-Ф. Основания гидротехнических сооружений; фильтрация, устойчивость и специальные расчётные условия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\СПЕЦИАЛЬНЫЕ_СООРУЖЕНИЯ | Применять только к гидротехническим объектам и связанным воздействиям. Не переносить специальные коэффициенты на обычные здания. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 135 | СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; учесть Изменение № 1 | Класс Б-Ф. Фундаменты машин, динамические воздействия, вибрации и проверка совместной работы машины–фундамента–основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ДИНАМИЧЕСКИЕ_НАГРУЗКИ | Применять при наличии динамического оборудования и исходных данных о режимах работы. Не использовать вместо СП 22 для общих статических задач. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.6. Фундаменты мелкого заложения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | СП 22.13330.2016 — предметная карточка «Фундаменты мелкого заложения» | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Глубина заложения, расчёт основания, осадки, краевые давления и подстилающие слои. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 137 | СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Расчёт тела железобетонного фундамента, продавливание, трещиностойкость и армирование. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_63_13330_2018 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 138 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Производство и приёмка бетонных, железобетонных и каменных фундаментных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\ПРОИЗВОДСТВО_РАБОТ | Для оценки фактического исполнения сопоставлять с проектом и редакцией на дату работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 139 | СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Бутовые и каменные фундаменты, кладка стен подвалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\КАМЕННЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Не распространять критерии кладки на железобетонные фундаменты. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 140 | ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия»; поправки ИУС 7-2023 и ИУС 5-2025 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2019; учесть поправки ИУС 7-2023 и ИУС 5-2025 | Класс Б. Фундаментные блоки ФБС, ФБВ и ФБП: типы, марки, размеры, материалы, контроль и приёмка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\СБОРНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Оценка блока не заменяет проверку основания, монтажных швов, перевязки, армированных поясов, гидроизоляции и соответствия фактической схемы проекту. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 141 | ГОСТ 13580-2021 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия»; поправка ИУС 9-2023 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; учесть поправку ИУС 9-2023 | Класс Б. Сборные железобетонные плиты ленточных фундаментов: типы, марки, размеры, армирование, контроль и приёмка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\СБОРНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Сопоставлять марку, геометрию, армирование, прочность и трещиностойкость с проектом, паспортом партии и фактическими нагрузками. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 142 | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Общие требования к сборным фундаментным изделиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\СБОРНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Применять совместно с конкретным стандартом изделия. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 143 | ГОСТ 24476-80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1982; учесть Изменение № 1 (ИУС 5-1987) | Класс Б-Ф. Сборные фундаменты под колонны многоэтажных каркасных зданий соответствующих серий и периода применения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\ОТДЕЛЬНО_СТОЯЩИЕ | Проверять применимость к конкретной серии, дате проекта, типу колонны, нагрузкам и фактическому исполнению. Для новых решений учитывать действующие стандарты. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 144 | ГОСТ Р 71020-2023 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023; приказ Росстандарта от 19.10.2023 № 1191-ст | Класс Б. Современные требования к сборным железобетонным фундаментам под колонны каркаса многоэтажных зданий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\ОТДЕЛЬНО_СТОЯЩИЕ | Сопоставлять тип, марку, геометрию, армирование, бетон, закладные детали и качество изделия с проектом. Стандарт не заменяет расчёт основания и проверку фактических нагрузок. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 145 | ГОСТ 24022-80 «Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1981; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б-Ф. Сборные железобетонные фундаменты под колонны сельскохозяйственных зданий соответствующих типов и серий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ФУНДАМЕНТЫ_МЕЛКОГО_ЗАЛОЖЕНИЯ\ОТДЕЛЬНО_СТОЯЩИЕ | Применять только к соответствующим объектам и периоду. Сопоставлять марку, геометрию, материалы, нагрузки и фактическое исполнение с проектом. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.7. Ленточные, плитные и столбчатые фундаменты

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | СП 22.13330.2016 — предметная карточка «Ленточные фундаменты» | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Расчёт полосовой подошвы, осадок и неравномерности. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 147 | СП 22.13330.2016 — предметная карточка «Плитные фундаменты» | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Совместная работа плиты и основания, средняя осадка, крен и пространственная жёсткость. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 148 | СП 22.13330.2016 — предметная карточка «Столбчатые и отдельно стоящие фундаменты» | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Давление под подошвой, продавливание, крен и взаимодействие с колонной. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 149 | СП 63.13330.2018 — предметная карточка «Фундаментные плиты и стаканы» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Армирование, продавливание, анкеровка и трещиностойкость. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_63_13330_2018 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 150 | ГОСТ 13580-2021 — предметная карточка применения к ленточным фундаментам | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; основной файл стандарта хранить в разделе 4.6 | Класс X/Б. Идентификация сборной ленточной подошвы, марки плит и контролируемых параметров. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ\ЛЕНТОЧНЫЕ | Не создавать вторую копию. Связать с ГОСТ 13580-2021, проектом, паспортами изделий, исполнительной схемой и результатами обследования. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 151 | ГОСТ 24476-80 — предметная карточка применения к столбчатым фундаментам | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; основной файл стандарта хранить в разделе 4.6 | Класс X/Б-Ф. Идентификация сборных фундаментов под колонны и проверка применимости к объекту соответствующего периода. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ\СТОЛБЧАТЫЕ | Не создавать вторую копию; хранить связь с типовой серией, проектом, паспортами изделий и исполнительной документацией. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 152 | ГОСТ Р 71020-2023 — предметная карточка применения к отдельно стоящим фундаментам | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; основной файл стандарта хранить в разделе 4.6 | Класс X/Б. Типы, марки и контролируемые параметры сборных железобетонных фундаментов под колонны. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ\СТОЛБЧАТЫЕ | Не создавать вторую копию. Связать с проектом, нагрузками, основанием, паспортами изделий и результатами фактического обследования. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 153 | Серия 1.412 и иные типовые серии сборных фундаментов под колонны — официальные архивные материалы проектных институтов | ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; применять только после идентификации серии и выпуска | Класс Б-Ф/И. Определение проектной геометрии и армирования старых сборных фундаментов. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ\ТИПОВЫЕ_СЕРИИ | Не использовать неофициальную копию; требуется официальный архив/экземпляр проектной документации объекта. | Официальный архив / проектная документация объекта |
| 154 | Рабочая документация КЖ/КМ конкретного объекта, спецификации и исполнительные схемы фундаментов | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ; статус определяется происхождением и утверждением | Класс F. Сопоставление проектных размеров, отметок, армирования, закладных деталей и фактического исполнения. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ\ОБЪЕКТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ | Проверять подлинность, редакцию, штампы и связь с исполнительной документацией. | Материалы дела / проектный архив |
| 155 | ГОСТ 28737-2025 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; приказ Росстандарта от 30.09.2025 № 1135-ст; заменил ГОСТ 28737-2016 | Класс Б. Действующие требования к железобетонным фундаментным балкам, их типам, материалам, армированию, контролю и приёмке. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_РОСТВЕРКИ\ФУНДАМЕНТНЫЕ_БАЛКИ | Для работ и изделий до 01.01.2026 учитывать ГОСТ 28737-2016. Проверять опирание, соединения, деформации и фактическую нагрузку совместно с проектом. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.8. Свайные фундаменты и ростверки

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 15.01.2022; приказ Минстроя России от 14.12.2021 № 926/пр; заменил СП 24.13330.2011; учесть Изменение № 1 | Класс А. Основной документ по видам свай, расчёту несущей способности, осадке, кустам, полям и ростверкам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять основной текст, изменение и расчётные приложения. Выбор формулы должен соответствовать технологии сваи, грунтам и способу определения характеристик. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 157 | ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Статические вдавливающие, выдёргивающие, горизонтальные и динамические испытания свай. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ИСПЫТАНИЯ_СВАЙ | Фиксировать подготовку сваи, выдержку, систему упора, калибровку датчиков, ступени нагрузки, стабилизацию и критерий предельного состояния. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 158 | ГОСТ 19804-2021 «Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А/Б. Марки, геометрия, армирование, трещины и качество заводских железобетонных свай. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ЗАВОДСКИЕ_СВАИ | Применять совместно с паспортами партий и проектом. Не определяет фактическую несущую способность погружённой сваи. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 159 | ГОСТ Р 59106-2020 «Сваи стальные винтовые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Геометрия, материалы, сварные соединения и антикоррозионная защита винтовых свай. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ВИНТОВЫЕ_СВАИ | Несущая способность зависит от грунтов и технологии погружения; сертификат изделия не заменяет расчёт и контроль монтажа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 160 | СП 45.13330.2017 — требования к производству свайных работ; Изменения № 1–№ 4 | ДЕЙСТВУЕТ с 28.08.2017; учесть Изменения № 1–№ 4 | Класс А. Погружение и устройство свай, допуски, журналы, приёмка и контроль работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ПРОИЗВОДСТВО_СВАЙНЫХ_РАБОТ | Проектные критерии и фактические журналы обязательны. Отсутствие отказа/параметров бетонирования ограничивает вывод о качестве. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 161 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» — бетонные и железобетонные ростверки | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Бетонирование, армирование, швы и приёмка ростверков. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_70_13330_2012 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 162 | СП 63.13330.2018 — расчёт железобетонных ростверков и оголовков | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Продавливание, поперечная сила, анкеровка выпусков и трещиностойкость. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_63_13330_2018 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 163 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Осадки свайного поля, ростверка и здания. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_24846_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 164 | РД 07-166-97 «Инструкция по наблюдениям за сдвижением земной поверхности и расположенными на ней объектами при строительстве в Москве подземных сооружений» | СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ; применять только в соответствующей области и периоде | Класс Б-Ф/И. Дополнительные наблюдения при подземном строительстве и влиянии на свайные основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\СПЕЦИАЛЬНЫЕ_ОБЪЕКТЫ | Не использовать как универсальную норму для всех объектов. | Официальный сайт Ростехнадзора [P2/P5] |
| 165 | Журнал забивки свай, журнал изготовления буронабивных свай, сводная ведомость погружённых свай и исполнительная схема свайного поля | ОБЪЕКТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ; формы и состав — по СП 45.13330.2017 и проекту | Класс F. Основные доказательства технологии, глубины, отказа, расхода бетона и положения свай. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Проверять непрерывность записей, подписи, даты, привязку номера сваи и согласованность с исполнительной съёмкой. | Материалы дела / строительный архив |
| 166 | Паспорта и сертификаты свай, бетона, арматуры, сварочных материалов и антикоррозионных систем | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Идентификация материалов и изделий свайного фундамента. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Документы о качестве не доказывают правильность монтажа и фактическую работу сваи. | Материалы дела / изготовитель |
| 167 | Методические рекомендации НИИОСП по проектированию и устройству буронабивных, буроинъекционных и вдавливаемых свай | ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ; применимость и редакцию проверять по официальному архиву учреждения | Класс Б. Уточнение технологии и диагностических признаков специальных свай. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\МЕТОДИКИ | Не подменяют СП 24.13330 и проектную документацию; использовать только официальный экземпляр. | Официальный сайт государственного научного учреждения [P3] |
| 168 | СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проекты и работы периода действия до СП 24.13330.2021. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 169 | СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Старые проекты и оценка требований на дату строительства. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 170 | ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Испытания свай до введения ГОСТ 5686-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 171 | ГОСТ Р 71039-2023 «Сваи буронабивные и „стены в грунте“ траншейного и свайного типов. Межскважинный ультразвуковой метод контроля качества бетона» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.11.2023 | Класс А/Б. Межскважинный ультразвуковой контроль качества бетона буронабивных свай, баретт и „стен в грунте“. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\КОНТРОЛЬ_СПЛОШНОСТИ | Требует заранее установленных труб, проверки аппаратуры и корректной интерпретации аномалий. Не определяет несущую способность сваи непосредственно. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 172 | ГОСТ Р 72171-2025 «Сваи. Сейсмоакустические методы контроля сплошности бетона и длины свай» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026 | Класс А/Б. Неразрушающий контроль длины и сплошности бетона железобетонных свай и баретт при строительстве и обследовании. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\КОНТРОЛЬ_СПЛОШНОСТИ | Сохранять исходные сигналы, схему возбуждения/приёма и модель интерпретации. Метод не заменяет статическое испытание несущей способности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 173 | ГОСТ Р 71733-2024 «Строительные работы и типовые технологические процессы. Контроль качества скрытых работ геофизическими методами при строительстве подземных объектов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2025 | Класс Б-Ф. Геофизический контроль свайных фундаментов, „стен в грунте“, фундаментных плит, грунтоцементных массивов и иных подземных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_СВАЙНЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ\ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ_КОНТРОЛЬ | Применять в пределах перечисленных скрытых работ. Результат геофизики должен быть связан с проектной геометрией, технологией и контрольными вскрытиями/испытаниями. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.9. Земляные работы, котлованы и обратная засыпка

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; Изменения № 1–№ 4 | ДЕЙСТВУЕТ с 28.08.2017; заменил СП 45.13330.2012; учесть Изменения № 1–№ 4 | Класс А. Разработка котлованов, водоотлив, подготовка основания, уплотнение, обратная засыпка, свайные работы и приёмка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ | Основной документ для отличия проектной ошибки от нарушения технологии. Сопоставлять с редакцией на дату работ, проектом производства работ и актами скрытых работ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 175 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Организация работ, входной и операционный контроль, исполнительная документация и безопасность сохранности существующих объектов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\ОРГАНИЗАЦИЯ_РАБОТ | Не устанавливает конкретные допуски каждого вида работ; применять совместно с СП 45.13330.2017. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 176 | СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Ограждения котлованов, подпорные конструкции, давление грунта и устойчивость. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\КОТЛОВАНЫ | Проект ограждения котлована должен учитывать стадии разработки и влияние на окружающую застройку. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 177 | СП 248.1325800.2023 «Сооружения подземные. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 10.02.2024; заменил СП 248.1325800.2016 | Класс Б-Ф. Подземные сооружения, ограждения котлованов и взаимодействие с грунтовым массивом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\ПОДЗЕМНЫЕ_СООРУЖЕНИЯ | Не применять к обычному мелкому котловану без соответствующей задачи. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 178 | ГОСТ 22733-2016 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» — карточка применения к уплотнению | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс X/А. База для коэффициента уплотнения насыпей и обратной засыпки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\УПЛОТНЕНИЕ | Файл хранить в разделе лабораторных испытаний; здесь — связь с контролем работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 179 | ГОСТ 28514-90 «Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения объёма» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Полевой контроль плотности уплотнённого грунта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\УПЛОТНЕНИЕ | Ограничен крупнообломочными включениями и качеством поверхности. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 180 | ГОСТ 5180-2015 — определение влажности и плотности грунта | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс X. Контроль влажности и плотности при уплотнении. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\ГРУНТЫ | Использовать мастер-файл этапа 4; в данной позиции хранить предметную применимость к технологии, расчёту или диагностике. Вторую копию стандарта не создавать. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 181 | ГОСТ 25100-2020 — классификация грунта обратной засыпки | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс X. Проверка пригодности грунта и наличия включений. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\ГРУНТЫ | Использовать мастер-файл этапа 4; в данной позиции хранить предметную применимость к технологии, расчёту или диагностике. Вторую копию стандарта не создавать. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 182 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Исполнительная съёмка котлована, отметок подготовки и фундаментов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_126_13330_2017 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 183 | ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Оформление исполнительных схем котлована и фундаментов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_51872_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 184 | Акт освидетельствования котлована, акт приёмки естественного основания, акты скрытых работ по подготовке и обратной засыпке | ОБЪЕКТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Подтверждение состояния основания до закрытия, проектной отметки, материала и слоёв засыпки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Отсутствие акта не доказывает дефект автоматически, но ограничивает подтверждение скрытых работ. | Материалы дела / строительный архив |
| 185 | Проект производства земляных работ, технологические карты, схема водоотлива/водопонижения и журнал уплотнения | ОБЪЕКТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Проверка последовательности работ, механизмов, толщины слоёв, числа проходов и контроля плотности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\ТЕХНОЛОГИЯ | Фактическое исполнение проверять по журналам и исследованиям; наличие проекта не доказывает соблюдение. | Материалы дела / подрядчик |
| 186 | СП 45.13330.2012 и СП 45.13330.2011 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Работы периода предыдущих редакций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 187 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Старые объекты и исполнительная документация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 188 | ГОСТ Р 57355-2016 «Анкеры грунтовые. Правила производства работ»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017; учесть Изменение № 0 (ИУС 3-2020) | Класс Б-Ф. Устройство, испытание, натяжение и приёмка грунтовых анкеров для ограждений котлованов, подпорных и удерживающих конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\КОТЛОВАНЫ\ГРУНТОВЫЕ_АНКЕРЫ | Сохранять проект, технологический регламент, журналы бурения и инъекции, протоколы испытаний и натяжения. Не распространять на иные типы анкеров без проверки области. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 189 | ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия»; поправка ИУС 12-2025 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учесть поправку ИУС 12-2025 | Класс Б. Материалы для подготовки оснований, подушек, обратной засыпки и иных отсыпок при наличии соответствующего проектного решения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЗЕМЛЯНЫЕ_РАБОТЫ\ОБРАТНАЯ_ЗАСЫПКА\МАТЕРИАЛЫ | Технические условия на смесь не устанавливают требуемый коэффициент уплотнения объекта. Проверять зерновой состав, загрязнения, влажность, послойность и проектные требования. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.10. Осадки, просадки и деформации

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Осадки, крены, горизонтальные перемещения и наблюдательная сеть. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_24846_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 191 | СП 22.13330.2016 — расчёт осадок, крена и относительной разности осадок | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Расчёт и предельные деформации оснований. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 192 | ГОСТ 31937-2024 — обследование и категории технического состояния | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Связь деформаций с обследованием конструкций и категорией состояния. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_31937_2024 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 193 | СП 21.13330.2012 — просадочные грунты и подрабатываемые территории | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Признаки и расчётные особенности просадочных деформаций. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\03_ПРОСАДКИ | Не связывать трещины с просадкой без данных о грунте, замачивании и пространственной картине деформаций. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 194 | ГОСТ 23161-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Подтверждение просадочных свойств. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\03_ПРОСАДКИ | Лабораторная просадочность не доказывает фактическое замачивание. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 195 | СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Мониторинг деформаций при строительстве и влиянии на существующую застройку. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\МОНИТОРИНГ | Нужны нулевой цикл, стабильные исходные реперы и пороговые значения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 196 | РД 07-166-97 — специальная методика наблюдений при подземном строительстве | СПЕЦИАЛЬНЫЙ/ИСТОРИЧЕСКИЙ; применять в области документа | Класс Б-Ф/И. Дополнительный источник по наблюдениям за сдвижениями. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\МОНИТОРИНГ | Не использовать как универсальную норму. | Официальный сайт Ростехнадзора [P2/P5] |
| 197 | Карта деформаций, графики осадок во времени, эпюры относительных осадок и схема развития трещин | ПРОИЗВОДНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Класс М/F. Пространственно-временное сопоставление деформаций основания и повреждений конструкций. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\01_ОСАДКИ | Не интерполировать между редкими точками без обоснования. Отмечать пропуски и смену методики. | Внутренний документ АКМБ / материалы мониторинга |
| 198 | Данные нивелирования до и после реконструкции, журналы наблюдений и акты аварийных событий/утечек | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Установление времени и динамики деформаций. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\01_ОСАДКИ | Разновременные измерения сравнимы только при единой системе высот и проверенной сети. | Материалы дела |
| 199 | Матрица дифференциальной диагностики: осадка, просадка, пучение, усадка, температурная деформация, перегрузка и дефект конструкции | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; предусмотренный внутренний объект не уменьшает полноту реестра | Класс М. Исключает подмену причины внешним признаком. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\12_НАРУШЕНИЯ_ТЕХНОЛОГИИ | Каждая гипотеза должна иметь подтверждающие и опровергающие признаки и перечень дополнительных данных. | Внутренний документ АКМБ |

4.11. Морозное пучение

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | СП 22.13330.2016 — глубина сезонного промерзания и меры против пучения | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Расчёт глубины промерзания, касательные силы и конструктивные меры. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 201 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | ДЕЙСТВУЕТ с 09.09.2025; приказ Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр; заменил СП 131.13330.2020 | Класс А/Б. Актуальные климатические параметры для расчёта промерзания, температурного режима и оценки сезонных воздействий. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\04_МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Для текущих расчётов применять редакцию 2025 года. СП 131.13330.2020 сохранить в исторической цепочке для анализа документации периода его применения; фактическая зима может отличаться от нормативной. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 202 | ГОСТ 28622-2012 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Классификация пучинистости. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\04_МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Результат зависит от плотности, влажности и водоподвода. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 203 | ГОСТ Р 59596-2021 «Грунты. Метод лабораторного определения нормальных сил морозного пучения» — предметная ссылка на мастер-позицию 86 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023); второй мастер-файл не создавать | Класс X/Б. Количественная оценка нормальных сил морозного пучения для диагностики воздействия на фундаменты и подземные конструкции. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\ПОЗИЦИЯ_86_ГОСТ_Р_59596_2021 | Использовать мастер-позицию 86. Стандарт не устанавливает метод определения относительной деформации морозного пучения; режим испытания и условия водоснабжения должны соответствовать задаче. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 204 | ГОСТ Р 56726-2015 «Грунты. Метод лабораторного определения удельной касательной силы морозного пучения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Воздействие на боковую поверхность фундамента. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\04_МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Зависит от материала и шероховатости поверхности. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 205 | ГОСТ 24847-2017 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2018; заменил ГОСТ 24847-81; учесть поправку ИУС 12-2021 | Класс А/Б. Полевое определение глубины сезонного промерзания грунтов; оценка морозного пучения и глубины заложения. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Фиксировать метод, точки, даты и сезонную динамику. Одиночное измерение не характеризует расчётную глубину без временного ряда и климатических данных. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 206 | ГОСТ 27217-2012 «Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2013; заменил ГОСТ 27217-87; учесть Изменение № 1 (ИУС 3-2022) и поправку ИУС 6-2022 | Класс Б. Полевое определение касательных сил морозного пучения, действующих на фундаменты и сваи. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\05_ПОЛЕВЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\МЕРЗЛОТА | Результат зависит от температурного режима, водоснабжения и контакта грунт–материал. Не переносить на объект без проверки условий подобия. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 207 | СП 25.13330.2020 — мерзлотные процессы и фундаменты на многолетнемерзлых грунтах | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Многолетняя мерзлота, не сезонное пучение обычных грунтов. | 11_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ_И_ПРИЧИНЫ\04_МОРОЗНОЕ_ПУЧЕНИЕ | Не смешивать сезонное промерзание и многолетнемерзлые условия. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.12. Подтопление, грунтовые воды и дренаж

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Общие решения защиты, водоотвод и дренаж. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ПОДТОПЛЕНИЕ | Различать затопление поверхностными водами и подъём подземных вод. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 209 | СП 499.1325800.2021 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от карстово-суффозионных процессов. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. В разделе водных факторов используется только для карстово-суффозионных процессов и фильтрационных воздействий на закарстованных территориях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ПОДТОПЛЕНИЕ | Не является общим документом по подтоплению и дренажу. Для обычного подтопления применять профильные нормы инженерной защиты и гидрогеологические данные. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 210 | СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Дренаж, гидроизоляция и защита подземных частей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ЗАЩИТА_ОТ_ПОДЗЕМНЫХ_ВОД | Выбор системы зависит от расчётного уровня воды и допустимости водопонижения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 211 | СП 45.13330.2017 — водоотлив, водопонижение и защита котлована | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Производственные меры во время земляных работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ВОДОПОНИЖЕНИЕ | Водопонижение может вызывать осадки окружающей застройки; требуется оценка влияния. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 212 | СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф/В. Вспомогательный документ для оценки эксплуатации наружных сетей, утечек и аварий, которые могут влиять на основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_ОСНОВАНИЯ\ВЛИЯНИЕ_ИНЖЕНЕРНЫХ_СЕТЕЙ | Не является стандартом проектирования дренажа оснований. Использовать только для анализа состояния и эксплуатации централизованных систем. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 213 | СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Утечки водопроводных сетей как возможный источник замачивания основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\УТЕЧКИ_СЕТЕЙ | Сам факт близости сети не доказывает утечку; нужны испытания, балансы и трассировка. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 214 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Утечки канализации и фильтрация из сооружений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\УТЕЧКИ_СЕТЕЙ | Нужны данные обследования сети и состава воды/грунта. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 215 | ГОСТ Р 59539-2021 «Грунты. Методы отбора проб подземных вод» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс А. Отбор проб подземных вод для оценки химического состава, агрессивности и техногенного загрязнения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОГЕОЛОГИЯ | Не устанавливает общую программу гидрогеологических исследований; применять совместно с изыскательскими нормами и требованиями к химическому анализу. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 216 | ГОСТ 23278-2014 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Фильтрационные свойства массива для дренажа и водопонижения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ФИЛЬТРАЦИЯ | Сопоставлять полевой и лабораторный масштаб. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 217 | ГОСТ 25584-2023 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Лабораторная фильтрация. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ФИЛЬТРАЦИЯ | Не заменяет полевые испытания неоднородного массива. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 218 | Журналы уровней воды в наблюдательных скважинах, паспорта скважин и результаты химического анализа | ОБЪЕКТОВЫЕ ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА | Класс F. Динамика уровня, сезонность и агрессивность среды. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\МОНИТОРИНГ_ВОД | Проверять абсолютные отметки, исправность скважин и даты отбора. | Материалы изысканий / эксплуатации |
| 219 | Акты обследования и испытаний наружных сетей, видеодиагностика, данные расхода и аварийные журналы | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Проверка гипотезы утечки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\УТЕЧКИ_СЕТЕЙ | Не делать вывод по косвенной влажности без локализации источника. | Материалы дела / эксплуатирующая организация |
| 220 | ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»; Изменения № 0 и № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2023; учесть Изменения № 0 и № 1 | Класс А/Б. Общие требования к планированию, отбору, консервации, транспортированию и документированию проб воды. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ИНЖЕНЕРНО_ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ_ИЗЫСКАНИЯ\ГИДРОГЕОЛОГИЯ\ОТБОР_ПРОБ_ВОДЫ | Применять совместно с ГОСТ Р 59539-2021. Фиксировать точку, водоносный горизонт, прокачку, тару, консервацию, температуру, сроки и цепочку передачи. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 221 | ГОСТ 24902-81 «Вода хозяйственно-питьевого назначения. Общие требования к полевым методам анализа»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1983; учесть Изменение № 1 (ИУС 2-1988) | Класс В/Б. Общие требования к выполнению полевых определений показателей воды непосредственно у места отбора. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ПОЛЕВЫЕ_МЕТОДЫ | Применять только для показателей и методов в области стандарта. Полевой результат не заменяет аккредитованное лабораторное исследование, когда оно требуется. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 222 | ГОСТ 4245-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1974; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Определение хлоридов в воде для химической характеристики и оценки потенциальной коррозионной агрессивности. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ХИМИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ | Критерии агрессивности назначать по СП 28.13330 и профильным нормам. Контролировать предел метода, мешающие вещества, консервацию и срок анализа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 223 | ГОСТ 18164-72 «Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1974; статус, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке | Класс Б. Определение сухого остатка как общей характеристики минерализации воды. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ХИМИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ | Сухой остаток не определяет состав солей и агрессивность сам по себе. Использовать в составе комплексного химического анализа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 224 | ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»; поправка ИУС 7-2015 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014; учесть поправку ИУС 7-2015 | Класс Б. Определение катионного состава подземных вод для гидрохимической характеристики и оценки взаимодействия с грунтами и конструкциями. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ХИМИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ | Применять в аккредитованной лаборатории в пределах диапазона метода. Интерпретировать совместно с анионами, pH, минерализацией и гидрогеологической моделью. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 225 | ГОСТ 31940-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов»; поправка ИУС 1-2022 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014; учесть поправку ИУС 1-2022 | Класс Б. Определение сульфатов для оценки химического состава и возможной агрессивности подземных вод к бетону. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ХИМИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ | Концентрация сульфатов является только одним фактором. Категорию агрессивности определять по совокупности показателей и профильным нормам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 226 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов»; поправка ИУС 1-2022 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014; учесть поправку ИУС 1-2022 | Класс Б. Определение щелочности, карбонатов и гидрокарбонатов подземных вод для гидрохимического анализа. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ЛАБОРАТОРНЫЕ_ИСПЫТАНИЯ\ПОДЗЕМНЫЕ_ВОДЫ\ХИМИЧЕСКИЙ_АНАЛИЗ | Фиксировать метод, диапазон и время анализа. Использовать совместно с pH, катионно-анионным балансом и гидрогеологическими условиями. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.13. Гидроизоляция подземных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 | СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Производство и приёмка гидроизоляционных работ, подготовка основания и контроль покрытия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | Сопоставлять с проектной системой материалов и редакцией на дату работ. Общие требования не заменяют регламент производителя. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 228 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; изменения | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Агрессивность грунтов и вод, защита бетона и арматуры. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_28_13330_2017 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 229 | ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Коррозионная стойкость подземных железобетонных конструкций. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_31384_2017 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 230 | ГОСТ Р 56704-2015 «Смеси сухие строительные гидроизоляционные проникающие на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Идентификация и требования к проникающим гидроизоляционным смесям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\МАТЕРИАЛЫ | Не распространять на рулонные, мембранные и инъекционные системы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 231 | ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Требования к мастичным материалам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\МАТЕРИАЛЫ | Проверять конкретный вид мастики, основание и условия применения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 232 | ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б/И. Рулонные гидроизоляционные материалы, в том числе старых систем. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\МАТЕРИАЛЫ | Проверить актуальность и стандарт конкретного материала. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 233 | ГОСТ 33067-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Цементные защитные и выравнивающие слои в составе подземных систем. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\МАТЕРИАЛЫ | Не является специальным стандартом любой гидроизоляции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 234 | ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Подземные металлические сооружения и трубопроводы рядом с фундаментами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\КОРРОЗИЯ | Применять только к объектам области стандарта. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 235 | СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод» — карточка гидроизоляции | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс X/А. Выбор противонапорной/безнапорной защиты и сопряжение с дренажом. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | Файл хранить единожды; здесь — предметная связь. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 236 | Технические регламенты, альбомы узлов, декларации/сертификаты и инструкции производителя конкретной гидроизоляционной системы | ПАКЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ; брать только с официального сайта изготовителя и для фактически применённого продукта | Класс F. Подготовка, грунтование, нахлёсты, примыкания, температурные условия и контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\ПРОИЗВОДИТЕЛИ | Инструкция производителя не заменяет нормативные требования; необходимо доказать фактический материал и партию. | Официальный сайт производителя [P4] |
| 237 | Акты скрытых работ по гидроизоляции, фотофиксация до засыпки, исполнительные схемы вводов и примыканий | ОБЪЕКТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Проверка непрерывности, слоёв и узлов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ_И_ДРЕНАЖ\ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ\ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | После обратной засыпки многие дефекты нельзя категорически установить без вскрытия. | Материалы дела / строительный архив |

4.14. Обследование оснований и фундаментов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Общая программа, категории состояния, отчёт и ограничения. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_31937_2024 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 239 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Измерение осадок, кренов и перемещений. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_24846_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 240 | СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Обмеры, исполнительная съёмка и привязка шурфов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_126_13330_2017 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 241 | ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Геометрические измерения фундаментов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_58945_2020 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 242 | СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Методическая история обследований и шурфов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\99_ИСТОРИЧЕСКИЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 243 | ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021 | Класс А. Оформление первичной документации шурфов и иных выработок при обследовании оснований и фундаментов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Не подменяет ГОСТ 12071-2014 по обращению с образцами. В журнале шурфа сохранять геометрию, отметки, описание грунтов, воды, фундамента и фотофиксацию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 244 | ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Схемы расположения шурфов, фундаментов и отметок. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_51872_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 245 | Рекомендации по обследованию и усилению оснований и фундаментов зданий и сооружений НИИОСП | ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ; редакцию и область проверять по официальному архиву | Класс Б. Планирование шурфов, описание фундамента и диагностика причин деформаций. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ОФИЦИАЛЬНЫЕ_МЕТОДИКИ | Не подменяют ГОСТ 31937-2024 и СП 22.13330.2016. | Официальный сайт государственного научного учреждения [P3] |
| 246 | Рабочие чертежи фундаментов, геологические разрезы, расчёты, акты скрытых работ и история реконструкций | ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ НАЛИЧИИ | Класс F. Сопоставление проекта, фактической геометрии, грунта и нагрузок. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ИСХОДНЫЕ_ДАННЫЕ | При отсутствии документов вывод ограничивать и назначать вскрытия/исследования. | Материалы дела / архив объекта |
| 247 | Шурфование: схема, наряд-допуск, журнал, фотофиксация, обмеры, описание грунта и восстановление вскрытия | ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС АКМБ / ОБЪЕКТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Класс М/F. Прямое установление типа, размеров, отметки и состояния фундамента. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ШУРФЫ | Место шурфа должно быть обосновано; локальный шурф не характеризует весь периметр без репрезентативности. | Внутренний документ АКМБ |
| 248 | Протокол инструментального обследования бетона, кладки, арматуры и гидроизоляции фундамента | ФОРМА АКМБ; методы и приборы — мастер-ссылки этапа 3 | Класс М/X. Фиксация результатов профильных методов без дублирования их нормативов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ПРОТОКОЛЫ | Проверять поверку приборов и ограничения каждого метода по этапу 3. | Внутренний документ АКМБ / мастер-ссылки этапа 3 |
| 249 | Матрица «наблюдаемый дефект — гипотезы причин — подтверждающие исследования — исключающие данные» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; предусмотренный внутренний объект не уменьшает полноту реестра | Класс М. Дифференциальная диагностика основания и фундамента. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ДИАГНОСТИКА | Не связывать трещину с причиной без достаточного комплекса данных. | Внутренний документ АКМБ |

4.15. Геотехнический мониторинг

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Программа, параметры, периодичность, пороги и отчётность мониторинга. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ_МОНИТОРИНГ | Мониторинг должен начинаться до значимого воздействия. Без нулевого цикла причинная интерпретация ослаблена. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 251 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Методика геодезических наблюдений за осадками и перемещениями. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_24846_2019 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 252 | ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Стационарные системы мониторинга уникальных объектов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_32019_2012 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 253 | ГОСТ Р ИСО 17123-2 и связанные части серии «Оптика и оптические приборы. Полевые методы испытаний геодезических приборов» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Полевые проверки нивелиров, тахеометров и иных приборов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_ИСО_17123 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 254 | ГОСТ Р 8.793-2012 «ГСИ. Нивелиры. Методика поверки» | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Поверка нивелиров, если применима к типу прибора. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_8_793_2012 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 255 | ФГИС «Аршин» — сведения об утверждённых типах и поверке средств измерений | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСУРС | Класс К. Проверка метрологической пригодности нивелиров, датчиков перемещений, инклинометров и иных средств измерений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ_МОНИТОРИНГ\МЕТРОЛОГИЯ | Сохранять выгрузку/скрин сведений на дату измерений и идентификатор экземпляра. | ФГИС «Аршин» [P2] |
| 256 | Программа геотехнического мониторинга конкретного объекта | ОБЪЕКТОВЫЙ ДОКУМЕНТ; утверждается до начала наблюдений | Класс F. Наблюдаемые параметры, сеть, точность, периодичность, пороги и действия при превышении. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ_МОНИТОРИНГ\ПРОГРАММЫ | Пороговые значения должны быть обоснованы расчётом и проектом, а не выбраны произвольно. | Материалы проекта/дела |
| 257 | Журналы мониторинга, каталоги отметок, графики, акты превышения порогов и сведения об изменениях сети | ОБЪЕКТОВЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ | Класс F. Динамика осадок, кренов, уровня воды, раскрытия трещин и давления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ_МОНИТОРИНГ\ПЕРВИЧНЫЕ_ДАННЫЕ | Не удалять выбросы без документированного критерия; фиксировать замену приборов и реперов. | Материалы мониторинга |
| 258 | Матрица пороговых значений «параметр — предупреждение — опасность — действие» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ/ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТА; не уменьшает полноту реестра | Класс М/F. Автоматизация реакции Нейро на изменение показаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ_МОНИТОРИНГ\ПОРОГИ | Не использовать универсальные пороги без объекта и расчёта. | Внутренний документ АКМБ / проект |

4.16. Расчёт оснований

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | СП 22.13330.2016 — расчёт оснований по предельным состояниям | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Несущая способность, осадки, крены, устойчивость, специфические грунты и влияние соседней застройки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 260 | ГОСТ 27751-2014 — надёжность, расчётные ситуации и предельные состояния | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Система коэффициентов и принцип проверки надёжности. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_27751_2014 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 261 | ГОСТ 20522-2012 — статистическая обработка результатов испытаний грунтов | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; в этапе 3 хранить только обратную ссылку | Класс X. Нормативные и расчётные характеристики грунта. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\ГРУНТЫ | Использовать мастер-файл этапа 4; в данной позиции хранить предметную применимость к технологии, расчёту или диагностике. Вторую копию стандарта не создавать. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 262 | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Расчётные нагрузки и сочетания для основания. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ИСХОДНЫЕ_НАГРУЗКИ | Не принимать нагрузку по площади без проверки расчётной схемы и фактического использования. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 263 | СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпорные. Правила проектирования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Давление грунта, устойчивость против сдвига и опрокидывания, несущая способность основания подпорной стены. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\06_РАСЧЕТ_УСТОЙЧИВОСТИ | Учитывать этапность, дренаж и характеристики обратной засыпки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 264 | СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Расчётные схемы инженерной защиты. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\06_РАСЧЕТ_УСТОЙЧИВОСТИ | Не выбирать схему защиты без установленного процесса. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 265 | СП 420.1325800.2018 — расчёт устойчивости склонов в районах оползневых процессов | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Склоновая устойчивость и влияние сооружения. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\06_РАСЧЕТ_УСТОЙЧИВОСТИ | Не применять к горизонтальной площадке без оползневой задачи. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 266 | СП 436.1325800.2018 — расчёт устойчивости и защита от оползней и обвалов | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б-Ф. Расчёт устойчивости склонов и противооползневых мероприятий. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\06_РАСЧЕТ_УСТОЙЧИВОСТИ | Не применять для карстово-суффозионных процессов. Сохранять Изменение № 1 и расчётную модель. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 267 | СП 425.1325800.2018 — расчёт противоэрозионной защиты | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Эрозионные воздействия на территорию и основание. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\06_РАСЧЕТ_УСТОЙЧИВОСТИ | Специальная область применения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 268 | СП 499.1325800.2021 — расчёт и защита при карстово-суффозионных процессах | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Расчёт оснований и защитных мероприятий на закарстованных территориях. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\08_РАСЧЕТ_ДРЕНАЖА | Не является расчётом защиты от обычного подтопления и дренажа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 269 | Расчётная записка основания и фундамента конкретного объекта, включая исходные нагрузки, ИГЭ, характеристики и сочетания | ОБЪЕКТОВЫЙ РАСЧЁТНЫЙ ДОКУМЕНТ | Класс F. Проверка проектной модели и воспроизводимость расчёта. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ПРОВЕРКА_ПРОЕКТНЫХ_РАСЧЁТОВ | Проверять единицы, редакции норм, границы ИГЭ, уровень воды, этапы и чувствительность к исходным данным. | Проектная документация / материалы дела |
| 270 | Расчётная модель численного программного комплекса: исходные файлы, версия ПО, модель грунта, сетка и протокол расчёта | ОБЪЕКТОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ | Класс F. Проверка сложных пространственных и стадийных расчётов. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ЧИСЛЕННЫЕ_МОДЕЛИ | Скриншоты результата без исходной модели не обеспечивают воспроизводимость. Проверять верификацию модели. | Материалы проекта/экспертизы |
| 271 | Внутренний чек-лист АКМБ проверки расчёта основания | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; предусмотренный внутренний объект не уменьшает полноту реестра | Класс М. Контроль полноты исходных данных, модели, формул, коэффициентов и предельных значений. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ПРОВЕРКА_РАСЧЁТОВ | Чек-лист не заменяет инженерный расчёт. | Внутренний документ АКМБ |

4.17. Расчёт свай

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 272 | СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А. Несущая способность одиночной сваи, куста/поля, осадки и ростверки. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ | Выбор метода расчёта должен соответствовать виду сваи и способу устройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 273 | ГОСТ 5686-2020 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А. Определение несущей способности испытанием и проверка расчётных предпосылок. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\ИСПЫТАНИЯ | Критерий частного значения и переход к расчётному значению задаются нормами и программой. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 274 | ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Косвенная оценка несущей способности свай по зондированию. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\ЗОНДИРОВАНИЕ | Корреляции должны соответствовать типу зонда, грунтам и технологии свай. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 275 | СП 63.13330.2018 — расчёт железобетонного ствола, оголовка и ростверка | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Проверка прочности материала сваи и ростверка. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_63_13330_2018 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 276 | СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Стальные сваи, трубчатые элементы и соединения. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\СТАЛЬНЫЕ_СВАИ | Проверять коррозию, устойчивость и сварные соединения. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 277 | ГОСТ Р 59106-2020 «Сваи стальные винтовые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Геометрические и материальные параметры винтовых свай. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\ВИНТОВЫЕ_СВАИ | Не заменяет расчёт по грунту. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 278 | Отчёт испытаний свай, графики нагрузка–осадка, журналы динамических испытаний и протоколы обработки | ОБЪЕКТОВЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | Класс F. Верификация несущей способности и деформативности. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\ИСПЫТАНИЯ | Проверять соответствие испытательной сваи рабочим сваям и инженерно-геологическим условиям. | Материалы дела/испытательной организации |
| 279 | Шаблон расчёта несущей способности и осадки свай АКМБ | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; предусмотренный внутренний объект не уменьшает полноту реестра | Класс М. Воспроизводимый расчёт с раскрытием исходных данных и ограничений. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ\ШАБЛОНЫ | Не подменяет проверку проекта и испытания. | Внутренний документ АКМБ |

4.18. Усиление оснований

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | СП 22.13330.2016 — мероприятия по улучшению свойств оснований | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Замена, уплотнение, закрепление, армирование и конструктивные меры. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 281 | СП 45.13330.2017 — производство работ по закреплению и улучшению грунтов | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Технология, контроль и приёмка работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ | Состав контрольных показателей должен соответствовать проекту и технологии. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 282 | СП 291.1325800.2017 «Конструкции грунтоцементные армированные. Правила проектирования»; Изменения № 1–№ 2 | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б. Грунтоцементные элементы и армирование основания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ГРУНТОЦЕМЕНТ | Требуется контроль состава, диаметра, сплошности и фактической прочности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 283 | СП 248.1325800.2023 «Сооружения подземные. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс Б-Ф. Усиление грунтов и ограждений при подземном строительстве. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ПОДЗЕМНОЕ_СТРОИТЕЛЬСТВО | Специальная область применения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 284 | Рекомендации НИИОСП по химическому, цементационному, струйному и инъекционному закреплению грунтов | ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ; применять по официальной редакции | Класс Б. Выбор технологии и контроль закреплённого массива. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ИНЪЕКЦИОННОЕ_ЗАКРЕПЛЕНИЕ | Не подменяют проект и опытные работы; учитывать экологические и гидрогеологические ограничения. | Официальный сайт государственного научного учреждения [P3] |
| 285 | Проект усиления основания, опытный участок, технологический регламент и программа контроля | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Основание для оценки соответствия выполненного усиления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ОБЪЕКТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ | Без опытного участка и критериев приёмки фактический эффект может быть не подтверждён. | Материалы проекта/подрядчика |
| 286 | Протоколы контроля инъекционного давления и расхода, карты инъектирования, керны и испытания закреплённого грунта | ОБЪЕКТОВЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ | Класс F. Проверка сплошности и достигнутых характеристик. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\КОНТРОЛЬ_КАЧЕСТВА | Давление/расход сами по себе не доказывают проектную геометрию массива. | Материалы производства работ |
| 287 | Матрица выбора усиления основания по механизму деформации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; предусмотренный внутренний объект не уменьшает полноту реестра | Класс М. Связь причины, ограничений, технологии, контроля и рисков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\МЕТОДИКИ | Нельзя выбирать усиление только по типу дефекта без расчёта и изысканий. | Внутренний документ АКМБ |
| 288 | ГОСТ Р 59706-2022 «Грунты химически закрепленные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) и поправку ИУС 10-2023 | Класс А/Б. Характеристики грунтов, закреплённых цементными и силикатными растворами, при усилении оснований и инженерной защите. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ХИМИЧЕСКОЕ_ЗАКРЕПЛЕНИЕ | Сохранять состав растворов, технологические параметры, контрольные образцы/керны и результаты контроля. Не распространять на иные технологии без проверки области. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 289 | ГОСТ Р 70695-2023 «Грунты, закрепленные инъекционными растворами на основе цемента и силиката натрия. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023; приказ Росстандарта от 23.03.2023 № 161-ст; учесть Изменение № 0, введённое 17.04.2024 (ИУС 7-2024) | Класс А/Б. Лабораторные испытания грунтов, закреплённых цементными и силикатными инъекционными растворами, при строительстве, реконструкции, ремонте и инженерной защите. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ИНЪЕКЦИОННОЕ_ЗАКРЕПЛЕНИЕ | Применять совместно с ГОСТ Р 59706-2022, проектом закрепления и нормами производства работ. Стандарт задаёт методы испытаний, но не заменяет расчёт несущей способности, технологический регламент и оценку репрезентативности проб. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 290 | ГОСТ Р 72172-2025 «Глиноцементобетоны для напорных противофильтрационных устройств. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; приказ Росстандарта от 01.07.2025 № 660-ст | Класс Б-Ф. Материалы и методы контроля глиноцементобетонов для напорных противофильтрационных устройств; применим к специальным противофильтрационным стенам и завесам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ_УСТРОЙСТВА | Включать только при наличии соответствующего проектного решения. Не распространять требования на обычное инъекционное закрепление, дренаж или гидроизоляцию без напорного противофильтрационного устройства. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 291 | ГОСТ Р 59538-2021 «Растворы инъекционные для закрепления грунтов на основе цемента. Технические условия»; Изменение № 0 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; учесть Изменение № 0 (ИУС 9-2023) | Класс А/Б. Требования к цементным инъекционным растворам для закрепления грунтов, их свойствам, приготовлению, контролю и приёмке. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_УСИЛЕНИЕ_ОСНОВАНИЙ\ИНЪЕКЦИОННОЕ_ЗАКРЕПЛЕНИЕ\МАТЕРИАЛЫ | Свойства раствора не доказывают качество закреплённого массива. Требуются проект, контроль расхода и давления, исполнительные данные и испытания закреплённого грунта. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.19. Усиление фундаментов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 | СП 22.13330.2016 — реконструкция и усиление оснований существующих зданий | ПРЕДМЕТНАЯ КАРТОЧКА К МАСТЕР-ФАЙЛУ ЭТАПА 4; не создавать отдельную копию СП 22 | Класс X. Проверка нового распределения давления и осадок. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_4\СП_22_13330_2016 | Использовать соответствующий раздел мастер-файла СП 22 этапа 4 и связывать с расчётной/диагностической карточкой. В этапе 3 хранить только универсальные методы измерений. | Мастер-ссылка этапа 4 / официальная карточка |
| 293 | СП 24.13330.2021 — дополнительные сваи, микросваи и усиление свайного основания | ДЕЙСТВУЕТ; статус и дату введения проверены по официальной карточке; сохранять все опубликованные изменения и поправки | Класс А/Б. Расчёт добавочных свай и перераспределение нагрузки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_СВАИ | Требуется расчёт совместной работы старых и новых элементов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 294 | СП 63.13330.2018 — усиление железобетонных фундаментов и ростверков | МАСТЕР-ФАЙЛ В ЭТАПЕ 3 v1.3; в этапе 4 повторно не копировать | Класс X. Обоймы, наращивание сечения, анкеровка и контакт новых/старых бетонов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\СП_63_13330_2018 | В этапе 4 хранить предметную карточку, идентификатор мастер-документа и отношение «применяется совместно». Критерии метода не дублировать. | Мастер-ссылка этапа 3 / официальная карточка |
| 295 | СП 15.13330.2020 — усиление каменных фундаментов и стен подвалов | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Каменные и бутовые фундаменты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\КАМЕННЫЕ_ФУНДАМЕНТЫ | Оценивать прочность кладки и раствора профильными методами этапа 3. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 296 | СП 70.13330.2012 — производство работ по усилению и бетонированию | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс А/Б. Подготовка, арматура, бетон, швы и контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ПРОИЗВОДСТВО_РАБОТ | Этапность подведения и временное крепление критичны для безопасности. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 297 | СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б-Ф. Локальное усиление элементов ростверков/фундаментов при допустимых условиях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\КОМПОЗИТНОЕ_УСИЛЕНИЕ | Подземная влажная среда, подготовка поверхности и температурный режим могут ограничивать метод. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 298 | СП 16.13330.2017 — стальные обоймы, балки и элементы усиления | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, изменения и поправки фиксировать по официальной карточке перед загрузкой полного текста | Класс Б. Стальные элементы усиления фундаментов и ростверков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\СТАЛЬНОЕ_УСИЛЕНИЕ | Проверять анкеровку, коррозионную защиту и передачу усилий. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 299 | Рекомендации НИИОСП по подведению новых фундаментов, уширению подошвы и усилению микросваями | ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ; редакцию проверять | Класс Б. Последовательность и контроль специальных работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ОФИЦИАЛЬНЫЕ_МЕТОДИКИ | Не заменяют индивидуальный проект усиления и мониторинг. | Официальный сайт государственного научного учреждения [P3] |
| 300 | Проект усиления, расчёт этапности, схема разгрузки, технологическая карта и программа мониторинга | ОБЪЕКТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ | Класс F. Проверка безопасности и фактического исполнения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_УСИЛЕНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ\ОБЪЕКТОВЫЕ_ДОКУМЕНТЫ | Финальный результат нельзя оценить без данных до, во время и после усиления. | Материалы проекта/дела |

4.20. Исторические и заменённые документы

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 22.13330.2016. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 302 | СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; предшественник СП 22. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 303 | СНиП II-15-74 «Основания зданий и сооружений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 304 | СНиП II-Б.1-62 «Основания зданий и сооружений. Нормы проектирования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 305 | СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 24.13330.2021. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 306 | СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; предшественник СП 24. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 307 | СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 25.13330.2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 308 | СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; предшественник СП 25. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 309 | СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 45.13330.2017. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 310 | СП 45.13330.2011 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 311 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; предшественник СП 45. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 312 | СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 47.13330.2016. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 313 | СП 47.13330.2010 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 314 | СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; предшественник СП 47. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 315 | ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 25100-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 316 | ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 25100-2011. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 317 | ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 5180-2015. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 318 | ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён серией ГОСТ 12248.1–12248.11-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 319 | ГОСТ 12248-96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 320 | ГОСТ 19912-2001 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 19912-2012. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 321 | ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён серией ГОСТ 20276.1–20276.7-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 322 | ГОСТ 20276-99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 323 | ГОСТ 5686-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 5686-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 324 | ГОСТ 12071-2000 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 12071-2014 / ГОСТ Р 58889-2020. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 325 | ГОСТ 23161-78 «Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 23161-2012. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 326 | ГОСТ 23278-78 «Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 23278-2014. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 327 | ГОСТ 28622-90 «Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 28622-2012. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 328 | ГОСТ 25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён ГОСТ 25584-2023. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 329 | ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; историческая редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 330 | СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Правила проектирования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять по дате объекта и периоду действия | Класс И. Проверка требований к проектированию, изысканиям или работам периода действия; заменён СП 248.1325800.2023. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, редакции, изменения и цепочку замены. Не использовать как единственное актуальное основание для нового объекта. | Карточка/официальный каталог [P2/P5] |
| 331 | ПНСТ 804-2022 «Сваи. Сейсмоакустический метод контроля длины и сплошности» | ОТМЕНЁН/ИСТОРИЧЕСКИЙ; действовал с 01.01.2023; использовать для материалов периода действия | Класс И. Предшествующий предварительный стандарт по сейсмоакустическому контролю свай; сопоставлять с ГОСТ Р 72171-2025. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 332 | ГОСТ 25358-2020 «Грунты. Метод полевого определения температуры» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 25358-2024 с 01.01.2026 | Класс И. Анализ полевых температурных измерений, выполненных в период действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 333 | ГОСТ 23061-90 «Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 23061-2012 | Класс И. Проверка старых протоколов радиоизотопных измерений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 334 | ГОСТ 24847-81 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 24847-2017 | Класс И. Анализ наблюдений глубины промерзания периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 335 | ГОСТ 26262-84 «Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 26262-2014 | Класс И. Анализ мерзлотных наблюдений периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 336 | ГОСТ 27217-87 «Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 27217-2012 | Класс И. Анализ старых испытаний сил морозного пучения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 337 | ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён последующими редакциями ГОСТ 12536 | Класс И. Проверка гранулометрических анализов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 338 | ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; использовать по периоду действия и цепочке замены | Класс И. Проверка старых протоколов уплотнения и максимальной плотности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 339 | ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 20522-2012 | Класс И. Проверка назначения характеристик грунтов в старых отчётах. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 340 | ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 30416-2020 | Класс И. Проверка лабораторных испытаний периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 341 | ГОСТ 30672-2012 «Грунты. Полевые испытания. Общие положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменён ГОСТ 30672-2019 | Класс И. Проверка полевых испытаний периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Сохранять период действия, изменения, поправки и цепочку замены. Не применять как актуальное основание для новых работ. | Официальный поиск/каталог [P5] |
| 342 | ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; введён с 01.07.2015; утратил силу в Российской Федерации в связи с введением ГОСТ Р 21.301-2021 | Класс И. Проверка оформления отчётной документации по инженерным изысканиям периода действия стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ИНЖЕНЕРНЫЕ_ИЗЫСКАНИЯ | Сохранять период действия, изменения и связь с ГОСТ Р 21.301-2021. Для новых отчётов применять действующую национальную редакцию. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 343 | ГОСТ 28737-2016 «Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические условия»; поправки ИУС 12-2021 и ИУС 5-2025 | ИСТОРИЧЕСКИЙ; действовал с 01.06.2017; заменён ГОСТ 28737-2025 с 01.01.2026 | Класс И. Проверка фундаментных балок, изготовленных и смонтированных в период действия редакции 2016 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ФУНДАМЕНТНЫЕ_БАЛКИ | Сохранять основной текст, поправки и цепочку замены. Не применять ГОСТ 28737-2025 ретроспективно к изделиям периода редакции 2016 года без обоснования. | Карточка Росстандарта [P2] |

4.21. Контрольные официальные источники

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 | Федеральный информационный фонд стандартов Росстандарта — protect.gost.ru | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Карточки ГОСТ и СП, статусы, даты, изменения и поправки. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Перед загрузкой фиксировать дату проверки и прямую карточку документа. | Росстандарт [P2] |
| 345 | Официальный интернет-портал правовой информации — publication.pravo.gov.ru | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P1. Официальное опубликование нормативных правовых актов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Использовать для приказов и обязательных требований. | Официальный портал [P1] |
| 346 | Официальный сайт Минстроя России | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Приказы, перечни и сведения о сводах правил. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Не заменять официальную карточку стандарта неофициальной копией. | Минстрой России [P2] |
| 347 | ФГИС «Аршин» | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Утверждение типа и сведения о поверке средств измерений. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Проверять конкретный экземпляр на дату измерений. | ФГИС «Аршин» [P2] |
| 348 | ФГИС Росаккредитации | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Статус аккредитации лабораторий и область аккредитации. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Аккредитация должна охватывать конкретный метод/показатель. | Росаккредитация [P2] |
| 349 | Федеральная государственная информационная система «Единый фонд геологической информации о недрах» / Росгеолфонд | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Архивные геологические материалы и сведения о недрах. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Архивные данные не заменяют изыскания площадки, но используются для проверки и планирования. | Росгеолфонд [P2] |
| 350 | Федеральное агентство по недропользованию — Роснедра | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Официальные сведения по недропользованию и геологии. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Использовать в пределах компетенции органа. | Роснедра [P2] |
| 351 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору — Ростехнадзор | ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС | Класс К/P2. Нормативные и методические документы для опасных производственных объектов. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Не распространять специальные требования на обычный объект без основания. | Ростехнадзор [P2] |
| 352 | ФАУ «ФЦС» / официальный ресурс строительного нормирования и НИИОСП | ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Класс К/P3. Официальные научно-методические материалы и разъяснения. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ИСТОЧНИКИ_И_АКТУАЛИЗАЦИЯ | Методические материалы отделять от нормативных документов. | Официальное государственное учреждение [P3] |

4.22. Внутренние документы АКМБ

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, типу основания/фундамента, расчётам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 353 | Паспорт предметного модуля | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\00_ПАСПОРТ_МОДУЛЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 354 | Классификатор типов грунтов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\01_ТИПЫ_ГРУНТОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 355 | Классификатор типов оснований | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\03_ТИПЫ_ОСНОВАНИЙ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 356 | Классификатор типов фундаментов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 357 | Матрица «дефект — возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\05_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 358 | Матрица «признак — необходимое исследование» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\07_НЕОБХОДИМЫЕ_ИССЛЕДОВАНИЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 359 | Матрица «тип фундамента — контрольные параметры» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\04_ТИПЫ_ФУНДАМЕНТОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 360 | Матрица «грунт — расчётные характеристики» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\02_СВОЙСТВА_ГРУНТОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 361 | Алгоритм проверки инженерно-геологических данных | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 362 | Алгоритм различения дефекта фундамента и деформации основания | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 363 | Алгоритм определения причины трещин | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 364 | Алгоритм оценки влияния грунтовых вод | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 365 | Алгоритм оценки влияния утечек | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 366 | Алгоритм оценки влияния соседнего строительства | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 367 | Алгоритм выбора места шурфов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 368 | Алгоритм выбора лабораторных испытаний | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 369 | Алгоритм определения необходимости геодезического мониторинга | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 370 | Алгоритм определения необходимости расчёта | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\08_АЛГОРИТМЫ_ДИАГНОСТИКИ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 371 | Шаблон программы обследования оснований и фундаментов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ОСНОВАНИЙ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 372 | Форма журнала шурфования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_УСТРОЙСТВО_ШУРФОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 373 | Форма протокола обследования фундамента | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ФУНДАМЕНТОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 374 | Форма фиксации грунтовых условий | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ОСНОВАНИЙ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 375 | Форма дефектной ведомости | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\05_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 376 | Форма схемы расположения шурфов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\03_УСТРОЙСТВО_ШУРФОВ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 377 | Форма схемы расположения трещин | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\05_ТИПОВЫЕ_ДЕФЕКТЫ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 378 | Форма таблицы результатов геодезических измерений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\01_ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 379 | Шаблон расчёта осадок | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\02_РАСЧЕТ_ОСАДОК | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 380 | Шаблон расчёта несущей способности | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\01_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_ОСНОВАНИЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 381 | Шаблон расчёта свай | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\04_НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ_СВАЙ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 382 | Правила формулирования выводов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\11_ОГРАНИЧЕНИЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 383 | Перечень типовых ошибок | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 384 | Контрольные задания для Нейро | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\12_КОНТРОЛЬНЫЕ_ЗАДАНИЯ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 385 | Эталонные ответы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\04_ОСНОВАНИЯ_ГРУНТЫ_И_ФУНДАМЕНТЫ\13_ЭТАЛОННЫЕ_ОТВЕТЫ | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |
| 386 | Протокол приёмочного тестирования этапа 4 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; позиция предусмотрена и не уменьшает нормативно-документальную полноту реестра | Класс М. Внутренний алгоритм, форма или контрольный материал АКМБ для эксплуатации модуля. | 00_УПРАВЛЕНИЕ_ПРОЕКТОМ\ТЕСТИРОВАНИЕ\ЭТАП_4 | Разрабатывать после загрузки нормативного ядра; каждое правило должно иметь ссылки на источники, условия применимости и ограничения. | Внутренний документ АКМБ |

Матрица проверки полноты

| № | Контур | Статус | Разделы реестра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерно-геологические изыскания | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.1 |
| 2 | Инженерно-геотехнические изыскания | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.1 |
| 3 | Классификация грунтов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.2 |
| 4 | Лабораторные испытания грунтов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.4 |
| 5 | Полевые испытания грунтов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.3 |
| 6 | Зондирование | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.3 |
| 7 | Испытания штампом | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.3 |
| 8 | Испытания свай | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.8, 4.17 |
| 9 | Основания | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.5, 4.16 |
| 10 | Фундаменты мелкого заложения | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.6 |
| 11 | Ленточные фундаменты | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.7 |
| 12 | Плитные фундаменты | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.7 |
| 13 | Столбчатые фундаменты | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.7 |
| 14 | Свайные фундаменты | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.8, 4.17 |
| 15 | Ростверки | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.8 |
| 16 | Земляные работы | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.9 |
| 17 | Котлованы | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.9 |
| 18 | Уплотнение грунтов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.2, 4.4, 4.9 |
| 19 | Обратная засыпка | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.9 |
| 20 | Осадки | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.10, 4.16 |
| 21 | Просадки | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.10 |
| 22 | Морозное пучение | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.11 |
| 23 | Подтопление | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.12 |
| 24 | Грунтовые воды | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.1, 4.12 |
| 25 | Дренаж | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.12 |
| 26 | Гидроизоляция | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.13 |
| 27 | Коррозия | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.13 |
| 28 | Геотехнический мониторинг | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.15 |
| 29 | Обследование фундаментов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.14 |
| 30 | Расчёт несущей способности | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.16 |
| 31 | Расчёт осадок | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.10, 4.16 |
| 32 | Расчёт свай | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.17 |
| 33 | Расчёт устойчивости | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.5, 4.16 |
| 34 | Усиление оснований | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.18 |
| 35 | Усиление фундаментов | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.19 |
| 36 | Исторические редакции | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.20 |
| 37 | Отменяющие и заменяющие документы | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.20 |
| 38 | Внутренние документы АКМБ | ЗАКРЫТ после финальной ревизии v1.3 | 4.22 |

Финальный чек-лист применения реестра

□ Для каждого загружаемого нормативного документа открыта конкретная официальная карточка и сохранены статус, дата введения, изменения, поправки и замена.

□ Полный текст получен законно; при отсутствии официального бесплатного текста сделана отметка о лицензированном источнике.

□ Мастер-файлы этапов 3 и 4 распределены по предметной принадлежности; вторые копии отсутствуют, связи проверены по идентификаторам.

□ По объекту собраны инженерно-геологический отчёт, первичные журналы, проектные расчёты, чертежи, исполнительная документация, сведения о нагрузках и эксплуатации.

□ Любая причинная гипотеза сопровождается перечнем подтверждающих и опровергающих данных.

□ Расчёт воспроизводим: указаны исходные характеристики, нагрузки, модель, редакции норм, формулы/ПО и ограничения.

□ При недостатке данных вывод сформулирован как ограниченный/вероятностный и содержит перечень дополнительных исследований.