РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
ЭТАП 9. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

Версия 1.5 - исчерпывающий внешний и внутренний мастер-реестр в установленных границах этапа 9 по состоянию на 12.07.2026. Состав сформирован с учетом недублирования этапов 1-8; версия 1.5 дополняет v1.4 документами по наружным сетям ВК, колодцам, трубопроводной арматуре и фланцам, коммерческому учету воды и тепловой энергии, водомерам и теплосчетчикам, а также измерениям шума и вибрации инженерных систем.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| Позиции реестра | 374 |
| Внешние нормативные/объектовые позиции | 310 |
| Внутренние документы АКМБ | 64 |
| Смысловые подэтапы | 28 подэтапов: 9.1-9.28; дополнение v1.5 с выявленными недостающими документами |
| Контуры проверки полноты | 43 контура; закрыты по составу в границах этапа 9 после дополнения v1.5 |
| Аудит ссылок | 295 активных адресных гиперссылок на документы/карточки/официальные записи; 161 уникальный официальный URL; контрольные источники раздела 9.27 не подменяют документы главными страницами; ПУЭ указан без неофициальной гиперссылки как документ, требующий официального ведомственного/лицензионного источника; гиперссылок на главные страницы сайтов как на документ не выявлено. |
| Правило недублирования | Этапы 1-2: общие правовые и проектные документы; этап 3: универсальные обследования, метрология и приборы; этапы 5-6: несущие/ограждающие конструкции и теплотехника; этап 7: кровли и водостоки; этап 8: полы/отделка/окна. В этапе 9 хранить предметные карточки применимости без второй копии мастер-файлов. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ мастер-реестр v1.5 в принятых границах и на дату 12.07.2026. Дополнительно закрыты пропуски по СП 129.13330.2019, колодцам и люкам наружных сетей, трубопроводной арматуре и фланцевым соединениям, коммерческому учету воды и тепловой энергии, водомерам и теплосчетчикам, измерениям шума и вибрации. Новые документы и изменения после контрольной даты требуют плановой актуализации. |

Критические правила использования

• Не делать вывод о неисправности системы без проекта, исполнительной документации, фактического осмотра и измерений.

• Не считать протечку доказательством дефекта трубы без проверки соединений, давления, креплений, уклонов, эксплуатации и скрытых участков.

• Не считать засор канализации монтажным дефектом без анализа уклонов, диаметра, трассы, эксплуатации и результатов телеинспекции.

• Не делать вывод о недогреве без проверки расчетного режима, температуры теплоносителя, давления, балансировки, воздухоудаления и ограждающих конструкций.

• Не делать вывод об отсутствии вентиляции без инструментальной проверки воздухообмена, тяги, притока, состояния каналов и режима эксплуатации.

• Не делать электротехнический вывод без профильного специалиста, актуальной схемы, протоколов измерений и проверки поверки приборов.

• Не оценивать пожарную сигнализацию и СОУЭ только по наличию оборудования: нужна проверка проекта, ПНР, программирования, резервного питания и работоспособности.

• Современный норматив не применять ретроспективно без проверки редакции на дату проектирования, монтажа, ремонта или эксплуатации.

Классы записей и уровни источников

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| А | Профильное нормативное ядро этапа 9 |
| Б | Профильный или условно применимый документ |
| И | Исторический, замененный или переходный документ |
| X | Мастер-ссылка на другой этап без второй копии |
| F | Объектовый документ, паспорт, сертификат или первичные данные |
| К | Контрольный официальный источник |
| ВН | Внутренний документ АКМБ |

Уровни источников: P1 - адресная официальная публикация НПА; P2 - конкретная карточка государственного фонда стандартов; P3 - официальный ресурс государственного научного/экспертного учреждения; P4 - официальный документ изготовителя фактически примененного оборудования; K - контрольный официальный реестр. Общая страница сайта не считается ссылкой на конкретный документ. При отсутствии официального бесплатного полного текста использовать формулировку: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

9.1. Общие требования к инженерным системам

Контур раздела: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 2 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 3 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 4 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 5 | Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату проектирования | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 6 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «О составе и порядке ведения исполнительной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату работ | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 7 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 8 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |
| 9 | ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; заменил ГОСТ Р 21.101-2020 | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 10 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 2; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 11 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 12 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 13 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 14 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 15 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | МАСТЕР-ФАЙЛ климатических данных; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 16 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс X. Применимость: общие требования, проект, исполнительная документация, испытания, безопасность, дата применимой редакции. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |

9.1-А. Объектовые документы и первичные данные

Контур раздела: объектовые документы конкретного дела: проект, исполнительные схемы, акты, паспорта, сертификаты, протоколы и журналы эксплуатации. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Проектная и рабочая документация по инженерным системам: ВК, ОВ, ЭОМ, ЭС, ЭН, СС, АПС, СОУЭ, СКУД, ВН, АСУД | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; комплектность, подлинность и относимость проверять по делу | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 18 | Исполнительные схемы трубопроводов, кабельных трасс, воздуховодов, заземления, щитов, слаботочных линий | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; сверять с фактом и скрытыми работами | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 19 | Акты освидетельствования скрытых работ по трубопроводам, кабелям, заземлению, каналам, закладным и проходкам | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; проверять подписи, даты, состав участников | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 20 | Акты гидравлических испытаний, промывки, опрессовки, пролива, дезинфекции и испытаний канализации | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; проверять давление, длительность, дату и оборудование | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 21 | Протоколы электрических измерений: изоляция, петля фаза-нуль, заземление, УЗО, автоматы, тепловизионный контроль | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; проверять аккредитацию, поверку СИ и полномочия | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 22 | Акты аэродинамических испытаний и замеров воздухообмена, расхода воздуха, тяги, шума, вибрации | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; проверять методику, условия и приборы | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 23 | Пусконаладочная документация, программы и методики испытаний, журналы ПНР, ведомости настроек автоматизации | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; проверять связь с проектом и фактическими настройками | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 24 | Паспорта, сертификаты, декларации и инструкции изготовителей оборудования, труб, арматуры, кабелей, щитов, извещателей | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; использовать только для фактически примененной системы | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 25 | Журналы эксплуатации, обслуживания, аварий, заявок жильцов/пользователей и регламенты управляющей организации | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; применять для отделения дефекта монтажа от эксплуатации | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |
| 26 | Фото-, видео-, тепловизионная и телеинспекционная фиксация с привязкой к участку, дате, прибору и условиям | ОБЪЕКТОВЫЙ ПАКЕТ; не заменяет измерения и вскрытия | Класс F. Первичные данные конкретного объекта. Нужны для сопоставления проекта, факта, дат работ, материалов, оборудования, результатов испытаний, эксплуатации и причин дефектов. Не являются нормативом, но являются основой экспертного вывода по делу. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\00_ОБЪЕКТОВЫЕ_ДАННЫЕ | Сохранить оригинал, реквизиты, подписи, дату, источник получения, контрольную сумму, связь с объектом и ограничения применимости. Рекламные материалы не считать доказательством без подтверждения изготовителя. | Объектовый пакет |

9.2. Внутреннее водоснабжение

Контур раздела: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 28 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 29 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 30 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 31 | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс B. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 32 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 33 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 34 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 35 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 36 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс B. Применимость: ХВС, ГВС, циркуляция, вводы, водомерные узлы, насосы, арматура, давление, температура, изоляция и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 37 | ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, водомерные узлы, качество питьевой воды, учет, давление и эксплуатация. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: качество воды, учет расхода, работоспособность водомерного узла, температуру ГВС, давление, признаки протечек и эксплуатационные журналы. Методы: документарная проверка, осмотр, контроль температуры/давления, анализ актов и паспортов приборов учета. Приборы: термометр, манометр, расходомер/данные счетчика, средства отбора проб при назначении лаборатории. Типовые дефекты: ненормативная температура, отсутствие циркуляции, спор по расходу, загрязнение, неисправный счетчик, протечки. Возможные причины: ошибка проекта/подбора оборудования, нарушение монтажа узла учета, отсутствие обслуживания, нарушение режима эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 38 | ГОСТ Р 50193.1-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для водомерных узлов с учетом паспорта СИ | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, водомерные узлы, качество питьевой воды, учет, давление и эксплуатация. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: качество воды, учет расхода, работоспособность водомерного узла, температуру ГВС, давление, признаки протечек и эксплуатационные журналы. Методы: документарная проверка, осмотр, контроль температуры/давления, анализ актов и паспортов приборов учета. Приборы: термометр, манометр, расходомер/данные счетчика, средства отбора проб при назначении лаборатории. Типовые дефекты: ненормативная температура, отсутствие циркуляции, спор по расходу, загрязнение, неисправный счетчик, протечки. Возможные причины: ошибка проекта/подбора оборудования, нарушение монтажа узла учета, отсутствие обслуживания, нарушение режима эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 39 | ГОСТ Р 50601-93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; применять при идентификации крыльчатых счетчиков воды | Класс A. Применимость: ХВС, ГВС, водомерные узлы, качество питьевой воды, учет, давление и эксплуатация. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: качество воды, учет расхода, работоспособность водомерного узла, температуру ГВС, давление, признаки протечек и эксплуатационные журналы. Методы: документарная проверка, осмотр, контроль температуры/давления, анализ актов и паспортов приборов учета. Приборы: термометр, манометр, расходомер/данные счетчика, средства отбора проб при назначении лаборатории. Типовые дефекты: ненормативная температура, отсутствие циркуляции, спор по расходу, загрязнение, неисправный счетчик, протечки. Возможные причины: ошибка проекта/подбора оборудования, нарушение монтажа узла учета, отсутствие обслуживания, нарушение режима эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 40 | СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и последующие | Класс A. Применимость: внутренний противопожарный водопровод, пожарные краны, расчетный расход, давление, насосы, испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие ВПВ, расход/напор, пожарные краны, насосные установки, зоны действия, источники воды, испытания. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: манометр, расходомер, рулетка, средства проверки пожарных кранов и насосов - по программе испытаний. Типовые дефекты: недостаточный напор/расход, отсутствие ВПВ, неработоспособность пожарных кранов, несоответствие проекта, отсутствие испытаний. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: требуется профильный специалист по пожарной безопасности/ВК при выводах о работоспособности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 41 | ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ/исторически широко применим; официальную карточку основного текста дополнительно проверить | Класс Б. Применимость: стальные водогазопроводные трубы систем водоснабжения, отопления и ВПВ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: условный проход, наружный диаметр, толщина стенки, резьба, оцинковка, маркировка, соответствие проекту. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: штангенциркуль/толщиномер, рулетка, манометр, визуальный контроль резьбы/покрытия. Типовые дефекты: коррозия, протечки, несоответствие толщины/диаметра, неверная замена материала, отсутствие сертификата. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальный экземпляр/лицензированный текст, изменения и применимую редакцию. В реестре дана официальная карточка изменения как подтверждение из фонда; не использовать неофициальные копии. | Карточка изменения [P2] |

9.3. Внутренняя канализация

Контур раздела: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 43 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 44 | ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; статус проверять по карточке | Класс B. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 45 | ГОСТ 6942-98 «Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и поправки проверять по карточке | Класс B. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 46 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 47 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 48 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 49 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: выпуски, стояки, вентиляция стояков, приборы, уклоны, герметичность, засоры, запахи, обратный подпор. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |

9.4. Наружные сети водоснабжения и канализации

Контур раздела: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 51 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 52 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 53 | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс B. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 54 | ГОСТ 22689-2014 «Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; статус проверять по карточке | Класс B. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 55 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ЗАМЕНЕН СП 31.13330.2021; исторический | Класс И. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 56 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ЗАМЕНЕН СП 32.13330.2018; исторический | Класс И. Применимость: наружные сети, колодцы, выпуски, вводы, пропускная способность, герметичность, трассировка и исполнительные схемы. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 57 | СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и последующие | Класс A. Применимость: наружное противопожарное водоснабжение, пожарные гидранты, резервуары, источники воды. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие источников наружного пожаротушения, расстояния, расход, запас воды, гидранты, подъезды, работоспособность. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: рулетка/дальномер, манометр, расходомер, средства проверки гидрантов - по программе испытаний. Типовые дефекты: отсутствие расчетного расхода, недоступность гидрантов, недостаточный запас воды, несоответствие проекту. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: требуется профильный специалист по пожарной безопасности/наружным сетям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.5. Внутренние водостоки

Контур раздела: внутренние водостоки, воронки, стояки, аварийный сброс, пропускная способность, засоры и протечки. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: внутренние водостоки, воронки, стояки, аварийный сброс, пропускная способность, засоры и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ВОДОСТОКИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 59 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: внутренние водостоки, воронки, стояки, аварийный сброс, пропускная способность, засоры и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ВОДОСТОКИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 60 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: внутренние водостоки, воронки, стояки, аварийный сброс, пропускная способность, засоры и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ВОДОСТОКИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 61 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: внутренние водостоки, воронки, стояки, аварийный сброс, пропускная способность, засоры и протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ВОДОСТОКИ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.6. Испытания, промывка и герметичность санитарно-технических систем

Контур раздела: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 63 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 64 | СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 65 | СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 66 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 67 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: гидравлические испытания, промывка, дезинфекция, герметичность, акты испытаний и контроль скрытых работ. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: диаметр, уклон, давление, расход, температуру, крепления, изоляцию, герметичность, промывку, дезинфекцию, акты испытаний, паспорта труб/арматуры. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, обмер уклонов, гидравлические испытания, телеинспекция, проверка давления/температуры. Приборы: рулетка, нивелир, манометр, термометр, расходомер, эндоскоп/камера телеинспекции. Типовые дефекты: протечки, засоры, запах, обратный подпор, конденсат, коррозия, шум, нарушение давления/температуры. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ВОДОПРОВОДА | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |

9.7. Отопление

Контур раздела: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 69 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 70 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 71 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 72 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 73 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 74 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 75 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 76 | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс B. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 77 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | МАСТЕР-ФАЙЛ климатических данных; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: отопительные приборы, стояки, разводка, теплые полы, балансировка, давление, температура, недогрев, перегрев, протечки. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 78 | ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения по карточке: 01.09.2025; сохранить поправку 2026 г. и сведения о замене ГОСТ 31311-2005 | Класс A. Применимость: радиаторы, конвекторы и иные отопительные приборы систем водяного отопления. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип прибора, паспортная тепловая мощность, давление, присоединение, комплектность, соответствие проекту. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: термометр, манометр, тепловизор, расходомер - по программе обследования. Типовые дефекты: недогрев, протечки, несоответствие мощности/типа прибора, неправильное подключение, коррозия, шум. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\05_ОТОПЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.8. Тепловые пункты

Контур раздела: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 80 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 81 | СП 89.13330.2016 «Котельные установки» | ДЕЙСТВУЕТ; применять в границах котельных и теплогенераторных | Класс B. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 82 | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс B. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 83 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 84 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 85 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: ИТП, ЦТП, теплообменники, насосные группы, расширительные баки, предохранительные клапаны, учет, ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |

9.9. Вентиляция

Контур раздела: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 87 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 88 | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 | Класс A. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 89 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 90 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс B. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 91 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 92 | СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 93 | СП 56.13330.2021 «Производственные здания» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 94 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: естественная, механическая, приточная, вытяжная, воздуховоды, решетки, клапаны, расход воздуха, тяга. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 95 | ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2018 | Класс A. Применимость: вентиляция, кондиционирование, аэродинамические испытания, ПНР и контроль воздухообмена. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расход воздуха, давление, скорость, тягу, кратность воздухообмена, ПНР, балансировку, протоколы аэродинамических испытаний. Методы: аэродинамические испытания, инструментальные замеры, проверка проектных расходов, осмотр воздуховодов и клапанов. Приборы: анемометр, балометр, микроманометр, термогигрометр, шумомер при необходимости. Типовые дефекты: отсутствие тяги, обратная тяга, недобор расхода, шум, вибрация, конденсат, нарушение настройки. Возможные причины: неверный проектный расход, неправильная наладка, засор/перекрытие каналов, нарушение эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 96 | ГОСТ 12.3.018-79 «ССБТ. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения и поправки | Класс A. Применимость: вентиляция, кондиционирование, аэродинамические испытания, ПНР и контроль воздухообмена. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расход воздуха, давление, скорость, тягу, кратность воздухообмена, ПНР, балансировку, протоколы аэродинамических испытаний. Методы: аэродинамические испытания, инструментальные замеры, проверка проектных расходов, осмотр воздуховодов и клапанов. Приборы: анемометр, балометр, микроманометр, термогигрометр, шумомер при необходимости. Типовые дефекты: отсутствие тяги, обратная тяга, недобор расхода, шум, вибрация, конденсат, нарушение настройки. Возможные причины: неверный проектный расход, неправильная наладка, засор/перекрытие каналов, нарушение эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.10. Дымоудаление и противодымная вентиляция

Контур раздела: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 | Класс A. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 98 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 99 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 100 | СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс A. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 101 | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 | Класс A. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 102 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс X. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 103 | СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» | ЗАМЕНЕН СП 7.13130.2013; исторический | Класс И. Применимость: дымоудаление, подпор воздуха, противопожарные клапаны, сценарии работы, испытания и автоматика. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |

9.11. Кондиционирование

Контур раздела: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 105 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 106 | СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 и последующие | Класс A. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 107 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 108 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс B. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 109 | СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 110 | СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» | МАСТЕР-ФАЙЛ общих требований; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: сплит-системы, фанкойлы, чиллеры, дренаж, хладагент, конденсат, шум, пусконаладка. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\09_КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |

9.12. Микроклимат, воздухообмен и температурный режим

Контур раздела: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 112 | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности факторов среды обитания» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс B. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 113 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 114 | СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 6; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 6 |
| 115 | СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» | МАСТЕР-ФАЙЛ климатических данных; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 116 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 117 | ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ЗАМЕНЕН ГОСТ 30494-2011; исторический | Класс И. Применимость: температура, влажность, скорость воздуха, воздухообмен, кратность, точка росы, жалобы на микроклимат. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчетные и фактические температуры, давление, расход теплоносителя, расход воздуха, кратность воздухообмена, балансировку, тягу, шум, вибрацию, дренаж, конденсат, акты промывки/опрессовки/ПНР. Методы: осмотр, термометрия, тепловизионная съемка, аэродинамические измерения, замеры расхода воздуха, проверка актов. Приборы: термометр, термогигрометр, тепловизор, манометр, анемометр, балометр, шумомер, виброметр. Типовые дефекты: недогрев, перегрев, завоздушивание, протечки, отсутствие тяги, обратная тяга, конденсат, шум и вибрация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\05_АНЕМОМЕТРЫ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 118 | ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для производственных/рабочих зон с учетом СанПиН | Класс A. Применимость: вентиляция, кондиционирование, аэродинамические испытания, ПНР и контроль воздухообмена. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расход воздуха, давление, скорость, тягу, кратность воздухообмена, ПНР, балансировку, протоколы аэродинамических испытаний. Методы: аэродинамические испытания, инструментальные замеры, проверка проектных расходов, осмотр воздуховодов и клапанов. Приборы: анемометр, балометр, микроманометр, термогигрометр, шумомер при необходимости. Типовые дефекты: отсутствие тяги, обратная тяга, недобор расхода, шум, вибрация, конденсат, нарушение настройки. Возможные причины: неверный проектный расход, неправильная наладка, засор/перекрытие каналов, нарушение эксплуатации. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.13. Электроснабжение

Контур раздела: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Правила устройства электроустановок, 7-е издание, главы по внутренним электроустановкам, заземлению, защитам, освещению и специальным установкам | ДЕЙСТВУЕТ в применимых главах; официальную редакцию и перечень глав проверять по ведомственному источнику | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная открытая ссылка не установлена |
| 120 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 121 | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для работ в электроустановках | Класс B. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 122 | ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 123 | ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Низковольтные электроустановки. Защита от сверхтока» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 124 | ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Низковольтные электроустановки. Электропроводки» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2018 и 2025 | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 125 | ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Низковольтные электроустановки. Заземляющие устройства и защитные проводники» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 126 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 127 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 128 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 129 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс X. Применимость: ввод, ВРУ, ГРЩ, распределительные щиты, схемы, нагрузки, защитные устройства, пожарные риски. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 130 | СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-8 и последующие | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 131 | СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» | ДЕЙСТВУЕТ с 17.06.2017; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 132 | ГОСТ Р 50571.8.1-2018 «Электроустановки низковольтные. Часть 8-1. Энергоэффективность» | ДЕЙСТВУЕТ; применять при анализе энергоэффективности электроустановок | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 133 | ГОСТ Р 50571.7.701-2024 «Низковольтные электроустановки. Раздел 701. Места размещения ванны и душа» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.08.2024; заменил ГОСТ Р 50571.7.701-2013 | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 134 | ГОСТ Р 50571-7-753-2013 «Низковольтные электроустановки. Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями» | ДЕЙСТВУЕТ; применять при электрических теплых полах и потолочных системах обогрева | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 135 | ГОСТ Р 50571.7.718-2017 «Низковольтные электроустановки. Общественные помещения и рабочие места» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2019 | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.14. Силовые сети и кабельные линии

Контур раздела: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Правила устройства электроустановок, 7-е издание, главы по внутренним электроустановкам, заземлению, защитам, освещению и специальным установкам | ДЕЙСТВУЕТ в применимых главах; официальную редакцию и перечень глав проверять по ведомственному источнику | Класс A. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная открытая ссылка не установлена |
| 137 | ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Низковольтные электроустановки. Электропроводки» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2018 и 2025 | Класс A. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 138 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 139 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 140 | ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс B. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 141 | ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; ограниченное применение, проверять карточку | Класс И. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 142 | ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Низковольтные электроустановки. Защита от сверхтока» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Применимость: кабели, сечения, способ прокладки, кабельные трассы, лотки, короба, гофротрубы, маркировка и огнестойкость. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Кабельные_линии | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.15. Освещение

Контур раздела: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 | Класс A. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 144 | ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2021 и 2023 | Класс A. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 145 | ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; исторический | Класс И. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 146 | Правила устройства электроустановок, 7-е издание, главы по внутренним электроустановкам, заземлению, защитам, освещению и специальным установкам | ДЕЙСТВУЕТ в применимых главах; официальную редакцию и перечень глав проверять по ведомственному источнику | Класс A. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная открытая ссылка не установлена |
| 147 | ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Низковольтные электроустановки. Электропроводки» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2018 и 2025 | Класс A. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 148 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 149 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: рабочее, аварийное и наружное освещение, светильники, освещенность, проектные уровни и протоколы измерений. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 150 | ГОСТ Р 50571.7.714-2014 «Низковольтные электроустановки. Установки наружного освещения» | ДЕЙСТВУЕТ; применять к наружному освещению и осветительным трассам | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 151 | ГОСТ Р 55710-2013 «Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; использовать вместе с СП 52.13330 и ГОСТ 24940 по применимой задаче | Класс A. Применимость: искусственное освещение рабочих мест внутри зданий. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: освещенность, равномерность, зона зрительной работы, метод измерения, условия измерения. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: люксметр, средства фиксации плана измерений и высоты рабочей поверхности. Типовые дефекты: недостаточная освещенность, неправильное размещение светильников, несоответствие проекту, неверная эксплуатация. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости; при споре о проекте освещения - светотехник/электрик. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 152 | ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы» | ДЕЙСТВУЕТ; официальная адресная карточка требует отдельной проверки/получения | Класс A. Применимость: аварийное освещение, эвакуационное освещение и знаки безопасности. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип аварийного освещения, зоны, минимальная освещенность, размещение знаков, питание и работоспособность. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: люксметр, средства проверки аварийного питания и режима включения. Типовые дефекты: отсутствие аварийного освещения, недостаточная освещенность, неправильное размещение знаков, отказ резервного питания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости; при пожарных выводах - специалист по пожарной безопасности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную контрольную запись/страницу реестра. Не использовать неофициальные копии; при отсутствии адресной карточки полного текста получать лицензированный экземпляр. | Официальная запись [K] |
| 153 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2025 «Светильники. Часть 2-22. Дополнительные требования. Светильники для аварийного освещения» | ПРИНЯТ/переходный; дату введения и статус применять по карточке | Класс A. Применимость: светильники аварийного освещения и их соответствие требованиям безопасности. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип светильника, питание, режим работы, маркировка, паспорт, соответствие примененной модели. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: мультиметр, люксметр, средства проверки режима аварийного питания. Типовые дефекты: неработоспособность аварийного светильника, неверное питание, несоответствие оборудования, отсутствие паспорта. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости; при выводах о безопасности - электрик/пожарный специалист. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\11_ОСВЕЩЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.16. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Контур раздела: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Правила устройства электроустановок, 7-е издание, главы по внутренним электроустановкам, заземлению, защитам, освещению и специальным установкам | ДЕЙСТВУЕТ в применимых главах; официальную редакцию и перечень глав проверять по ведомственному источнику | Класс A. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная открытая ссылка не установлена |
| 155 | ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Низковольтные электроустановки. Заземляющие устройства и защитные проводники» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Класс A. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 156 | ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 157 | ГОСТ Р 50571.3-2009 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 50571.4.41-2022; исторический | Класс И. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 158 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 159 | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для работ в электроустановках | Класс B. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 160 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: заземляющее устройство, защитные проводники, СУП, молниезащита, сопротивление заземления и непрерывность цепей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 161 | ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска» | ДЕЙСТВУЕТ; применять совместно с проектом молниезащиты и профильными расчетами | Класс A. Применимость: оценка риска поражения молнией и выбор мер молниезащиты. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: расчет риска, класс молниезащиты, исходные данные, соответствие проектных решений. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: документарная проверка, расчетные формы, приборы проверки заземления - по программе. Типовые дефекты: отсутствие расчета риска, неверный класс защиты, неполная система молниезащиты. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: требуется профильный специалист по молниезащите/электробезопасности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 162 | ГОСТ Р 59789-2021 «Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2022 | Класс A. Применимость: внешняя и внутренняя система молниезащиты, молниеприемники, токоотводы, заземлители, уравнивание потенциалов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие и схема СМЗ, соединения, сечения, заземление, защита людей от напряжений прикосновения/шага. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: измеритель сопротивления заземления, визуальный контроль, тепловизор/мультиметр по необходимости. Типовые дефекты: отсутствие элементов СМЗ, нарушение соединений, коррозия, неверное заземление, несоответствие проекту. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: требуется профильный специалист по молниезащите/электробезопасности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.17. Защитные устройства и электрощиты

Контур раздела: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | Правила устройства электроустановок, 7-е издание, главы по внутренним электроустановкам, заземлению, защитам, освещению и специальным установкам | ДЕЙСТВУЕТ в применимых главах; официальную редакцию и перечень глав проверять по ведомственному источнику | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Официальная открытая ссылка не установлена |
| 164 | ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 165 | ГОСТ Р 50571.4.43-2012 «Низковольтные электроустановки. Защита от сверхтока» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 166 | ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Низковольтные электроустановки. Электропроводки» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2018 и 2025 | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 167 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 168 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 169 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: автоматы, УЗО, дифавтоматы, селективность, степень защиты, перегрев, искрение, номиналы и соответствие проекту. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ\Электрощиты_и_защита | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 170 | ГОСТ Р 50571.5.53-2013 «Низковольтные электроустановки. Часть 5-53. Отделение, коммутация и управление» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 171 | ГОСТ Р 50571.4.44-2019 «Низковольтные электроустановки. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных возмущений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2019 | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 172 | ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2021; сохранить поправку 2024 г. | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 173 | ГОСТ IEC 60947-2-2021 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Автоматические выключатели» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для автоматических выключателей распределительных устройств | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 174 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2021; сохранить поправку 2023 г. | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 175 | ГОСТ IEC 61009-1-2020 «Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от перегрузки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.03.2021; сохранить поправку 2023 г. | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 176 | ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки 2019 и 2023 гг. | Класс A. Применимость: защитные устройства, электрощиты, автоматические выключатели, УЗО, дифференциальные автоматы, коммутация и степень защиты оболочек. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: номиналы, отключающую способность, тип защитного аппарата, дифференциальную защиту, селективность, степень IP, маркировку и протоколы испытаний. Методы: анализ схем, осмотр щитов, проверка паспортов, тепловизионный контроль, электрические измерения. Приборы: тестер УЗО, измеритель петли фаза-нуль, мегомметр, тепловизор, мультиметр. Типовые дефекты: ложные отключения, отсутствие отключения, перегрев, искрение, несоответствие IP, неработоспособность защиты. Возможные причины: неверный подбор аппарата, неправильная коммутация, ослабление контактов, перегрузка, влажность или загрязнение оболочки. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.18. Электрические измерения и испытания

Контур раздела: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 178 | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для работ в электроустановках | Класс B. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 179 | ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Испытания» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/условно применимый; проверять актуальность | Класс И. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 180 | ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 181 | ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Низковольтные электроустановки. Заземляющие устройства и защитные проводники» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 50571.5.54-2013 | Класс A. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 182 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 183 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: схемы, сечения и марки кабелей, способ прокладки, защиту линий, заземление, уравнивание потенциалов, номиналы аппаратов защиты, УЗО/дифзащиту, освещенность, протоколы измерений. Методы: анализ проекта/однолинейных схем, осмотр, измерение сопротивления изоляции, петли фаза-нуль, сопротивления заземления, проверка УЗО, тепловизионный контроль щитов. Приборы: мультиметр, мегаомметр, измеритель петли, измеритель заземления, тестер УЗО, токовые клещи, тепловизор, люксметр. Типовые дефекты: перегрев, искрение, повреждение кабеля, перегрузка, отсутствие заземления, неселективность защит, пожароопасность. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка; мастер этапа 3 |
| 184 | ГОСТ Р 50571.16-2019 «Низковольтные электроустановки. Часть 6. Испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 50571.16-2007 | Класс A. Применимость: электроснабжение, внутренние электроустановки, кабельные линии, электрощиты и специальные помещения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проектные решения, схему, способ прокладки, сечения, защиту, степень IP, условия среды, номиналы и маркировку. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, сопоставление с фактом, измерения по профильной методике. Приборы: мультиметр, мегомметр, измеритель петли фаза-нуль, тестер УЗО, тепловизор, токовые клещи. Типовые дефекты: перегрев, срабатывания защит, отсутствие защиты, неправильная коммутация, повреждение кабелей, риск поражения током. Возможные причины: неверный расчет, неправильный выбор аппаратов/кабелей, нарушение монтажа, перегрузка или вмешательство пользователя. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ_ИЗМЕРЕНИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.19. Пожарная сигнализация и системы оповещения

Контур раздела: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс A. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 186 | СП 486.1311500.2020 «Перечень объектов, подлежащих защите АУП и СПС» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку и изменение № 1 | Класс A. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 187 | ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Проектирование, монтаж, ТО, ремонт, испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 (введено 01.12.2024) | Класс A. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 188 | ГОСТ Р 59639-2021 «СОУЭ. Проектирование, монтаж, ТО, ремонт, испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 (введено 01.09.2024) | Класс A. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 189 | ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 | Класс A. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 190 | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» | ДЕЙСТВУЕТ/ЗАМЕНЕН В ЧАСТИ; исторический для старых проектов | Класс И. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 191 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату исследования | Класс X. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 192 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс X. Применимость: СПС, СОУЭ, извещатели, оповещатели, ППКП, резервное питание, тестовые срабатывания и обслуживание. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 193 | СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил СП 6.13130.2013 | Класс A. Применимость: электропитание и линии систем противопожарной защиты, СПС, СОУЭ и системы безопасности. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: категорию надежности электропитания, резервирование, кабельные линии, источники питания, исполнительные устройства и ПНР. Методы: анализ проекта, осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, проверка питания. Приборы: мультиметр, тестер линий, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: отсутствие срабатывания, ложные срабатывания, потеря связи, отказ резервного питания, нарушение алгоритма. Возможные причины: ошибка проекта, неправильный выбор кабелей/питания, нарушение монтажа, ошибка программирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 194 | ГОСТ Р 50571.5.56-2013 «Низковольтные электроустановки. Часть 5-56. Системы безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять к электропитанию систем безопасности | Класс A. Применимость: электропитание и линии систем противопожарной защиты, СПС, СОУЭ и системы безопасности. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: категорию надежности электропитания, резервирование, кабельные линии, источники питания, исполнительные устройства и ПНР. Методы: анализ проекта, осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, проверка питания. Приборы: мультиметр, тестер линий, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: отсутствие срабатывания, ложные срабатывания, потеря связи, отказ резервного питания, нарушение алгоритма. Возможные причины: ошибка проекта, неправильный выбор кабелей/питания, нарушение монтажа, ошибка программирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 195 | СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026; заменить/связать с СП 3.13130.2009 для ретроспективной оценки | Класс A. Применимость: СОУЭ, речевое/звуковое/световое оповещение, зоны оповещения, управление эвакуацией. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип СОУЭ, зоны, алгоритмы, работоспособность, питание, проект/ПНР, исполнительная документация. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: приборы проверки звукового давления/освещенности, мультиметр, тестовые средства системы - по ПНР. Типовые дефекты: отсутствие/неправильное оповещение, неверное программирование, отказ резервного питания, несоответствие типа СОУЭ. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: требуется профильный специалист по пожарной автоматике. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.20. Охранная сигнализация и контроль доступа

Контур раздела: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и обслуживанию» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2 | Класс B. Применимость: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 197 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 198 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 199 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 200 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: охранная сигнализация, СКУД, датчики, контроллеры, питание, программирование, ложные срабатывания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |

9.21. Видеонаблюдение

Контур раздела: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс A. Применимость: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 202 | ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 53246-2008 | Класс A. Применимость: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 203 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 204 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 205 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: камеры, видеорегистраторы, питание, линии связи, зоны обзора, качество изображения, потеря связи. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |

9.22. Связь и структурированные кабельные системы

Контур раздела: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил ГОСТ Р 53246-2008 | Класс A. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 207 | ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 53246-2025; исторический | Класс И. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 208 | ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 0,66; 1 и 3 кВ» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 209 | ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией» | ДЕЙСТВУЕТ; статус и изменения проверять по карточке | Класс B. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 210 | ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для выбора кабелей по пожарной опасности | Класс A. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 211 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату измерений | Класс X. Применимость: СКС, интернет, телефония, домофония, телевидение, маркировка, каналы, постоянные линии и приемочные измерения. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |

9.23. Автоматизация и диспетчеризация

Контур раздела: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы управления. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 213 | ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс B. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 214 | ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов АС» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 215 | ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем» | ДЕЙСТВУЕТ/исторически применимый; статус проверять по карточке | Класс B. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 216 | ГОСТ 34.601-90 «Стадии создания автоматизированных систем» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; использовать как исторический, заменен ГОСТ Р 59793-2021 | Класс И. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 217 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 218 | СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс A. Применимость: АСУ, диспетчеризация инженерного оборудования, шкафы автоматики, контроллеры, алгоритмы, ПНР и испытания. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, трассы, маркировку, питание и резервное питание, работоспособность, журнал событий, ПНР, акты испытаний, совместимость оборудования, настройки. Методы: анализ проекта/ИД, визуальный осмотр, функциональные испытания, проверка журналов, тестовые срабатывания, измерение линий связи и питания. Приборы: тестеры линий, мультиметр, кабельный тестер, приборы проверки СПС/СОУЭ, ноутбук с ПО производителя. Типовые дефекты: ложные срабатывания, отсутствие срабатывания, потеря связи, ошибка программирования, нарушение резервирования, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 219 | СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: автоматизация и диспетчеризация инженерного оборудования, монтаж, наладка и приемка систем автоматизации. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: проект, шкафы автоматики, контроллеры, датчики, кабели, настройки, ПНР, испытания и исполнительную документацию. Методы: анализ проекта/ИД, осмотр, функциональные испытания, проверка журналов и настроек. Приборы: мультиметр, тестер линий, ноутбук с ПО производителя, приборы проверки датчиков. Типовые дефекты: ошибка программирования, потеря связи, отсутствие срабатывания, ложная команда, нарушение ПНР. Возможные причины: ошибка проекта, неправильная настройка, несовместимость оборудования, нарушение монтажа, отсутствие обслуживания. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.24. Исполнительная и пусконаладочная документация

Контур раздела: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «О составе и порядке ведения исполнительной документации...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату работ | Класс X. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 221 | ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; заменил ГОСТ Р 21.101-2020 | Класс X. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 222 | ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 21.101-2026; исторический для проектов 2021-2026 | Класс И. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 223 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 2; в этапе 9 предметная карточка | Класс X. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Карточка [P2] |
| 224 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 225 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 226 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 227 | ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов АС» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 228 | ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем» | ДЕЙСТВУЕТ/исторически применимый; статус проверять по карточке | Класс B. Применимость: акты скрытых работ, акты испытаний, исполнительные схемы, протоколы измерений, паспорта оборудования и ПНР. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\08_ПУСКОНАЛАДОЧНАЯ_ДОКУМЕНТАЦИЯ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 229 | ГОСТ 21.601-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения и поправки | Класс A. Применимость: проектная и рабочая документация инженерных систем, состав чертежей, схем, спецификаций и ведомостей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие комплектов ВК/ОВ/ЭОМ/ЭО, планы, схемы, спецификации, обозначения, связь с исполнительной документацией. Методы: документарная проверка комплектности и сопоставление проекта с фактом и исполнительными схемами. Приборы: браузер/архив документов, средства сравнения редакций, журнал комплектования. Типовые дефекты: неполная проектная документация, несогласованные изменения, отсутствие спецификаций, несоответствие исполнительной документации. Возможные причины: ошибка проектирования, замена оборудования без оформления, неполная исполнительная документация, утрата документов. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\05_ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_СХЕМЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 230 | ГОСТ 21.602-2016 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017 | Класс A. Применимость: проектная и рабочая документация инженерных систем, состав чертежей, схем, спецификаций и ведомостей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие комплектов ВК/ОВ/ЭОМ/ЭО, планы, схемы, спецификации, обозначения, связь с исполнительной документацией. Методы: документарная проверка комплектности и сопоставление проекта с фактом и исполнительными схемами. Приборы: браузер/архив документов, средства сравнения редакций, журнал комплектования. Типовые дефекты: неполная проектная документация, несогласованные изменения, отсутствие спецификаций, несоответствие исполнительной документации. Возможные причины: ошибка проектирования, замена оборудования без оформления, неполная исполнительная документация, утрата документов. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\05_ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_СХЕМЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 231 | ГОСТ 21.608-2021 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022; заменил ГОСТ 21.608-2014 | Класс A. Применимость: проектная и рабочая документация инженерных систем, состав чертежей, схем, спецификаций и ведомостей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие комплектов ВК/ОВ/ЭОМ/ЭО, планы, схемы, спецификации, обозначения, связь с исполнительной документацией. Методы: документарная проверка комплектности и сопоставление проекта с фактом и исполнительными схемами. Приборы: браузер/архив документов, средства сравнения редакций, журнал комплектования. Типовые дефекты: неполная проектная документация, несогласованные изменения, отсутствие спецификаций, несоответствие исполнительной документации. Возможные причины: ошибка проектирования, замена оборудования без оформления, неполная исполнительная документация, утрата документов. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\05_ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_СХЕМЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 232 | ГОСТ 21.613-2014 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Применимость: проектная и рабочая документация инженерных систем, состав чертежей, схем, спецификаций и ведомостей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: наличие комплектов ВК/ОВ/ЭОМ/ЭО, планы, схемы, спецификации, обозначения, связь с исполнительной документацией. Методы: документарная проверка комплектности и сопоставление проекта с фактом и исполнительными схемами. Приборы: браузер/архив документов, средства сравнения редакций, журнал комплектования. Типовые дефекты: неполная проектная документация, несогласованные изменения, отсутствие спецификаций, несоответствие исполнительной документации. Возможные причины: ошибка проектирования, замена оборудования без оформления, неполная исполнительная документация, утрата документов. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 13_ДОКУМЕНТАЦИЯ_СТРОИТЕЛЬСТВА\05_ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_СХЕМЫ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |

9.25. Эксплуатация и техническое обслуживание

Контур раздела: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 234 | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» | ДЕЙСТВУЕТ; применять для работ в электроустановках | Класс B. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Публикация [P1] |
| 235 | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс X. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Мастер-файл хранится в профильном этапе. В этапе 9 сохранить предметную карточку применимости, связь с мастер-файлом и запрет второй копии. | Публикация [P1] |
| 236 | СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 237 | ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Проектирование, монтаж, ТО, ремонт, испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 (введено 01.12.2024) | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 238 | ГОСТ Р 59639-2021 «СОУЭ. Проектирование, монтаж, ТО, ремонт, испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 (введено 01.09.2024) | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 239 | СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-3 и последующие | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 240 | СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-5 и последующие | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 241 | СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения, включая изменение № 5 и последующие | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, обслуживание, журналы, регламенты, инструкции изготовителей и аварийные события. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\10_УСТРАНЕНИЕ_ДЕФЕКТОВ | Сохранить официальную карточку, основной текст при наличии, изменения, поправки, редакции и цепочку замены. Если доступна только карточка - полный текст получать из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 242 | Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату периода нарушения | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, коммунальные услуги, содержание общего имущества, ТО, аварии и заявки пользователей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: температуру ГВС и воздуха, давление, работоспособность систем, обязательные работы по содержанию, журналы аварий и обслуживания. Методы: анализ эксплуатационных документов, сопоставление с периодами дефекта, осмотр, измерения температуры/давления/воздухообмена. Приборы: термометр, манометр, анемометр, тепловизор, журналы заявок, акты управляющей организации. Типовые дефекты: недогрев, перебои ГВС, протечки, запахи, отсутствие обслуживания, аварии, повторяющиеся заявки. Возможные причины: износ, отсутствие ТО, нарушение режима эксплуатации, аварийное вмешательство, ненадлежащее содержание общего имущества. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сохранить адресную официальную публикацию, актуальную редакцию на дату эксплуатации/спора, историю изменений и контрольную дату проверки. | Публикация [P1] |
| 243 | Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату периода нарушения | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, коммунальные услуги, содержание общего имущества, ТО, аварии и заявки пользователей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: температуру ГВС и воздуха, давление, работоспособность систем, обязательные работы по содержанию, журналы аварий и обслуживания. Методы: анализ эксплуатационных документов, сопоставление с периодами дефекта, осмотр, измерения температуры/давления/воздухообмена. Приборы: термометр, манометр, анемометр, тепловизор, журналы заявок, акты управляющей организации. Типовые дефекты: недогрев, перебои ГВС, протечки, запахи, отсутствие обслуживания, аварии, повторяющиеся заявки. Возможные причины: износ, отсутствие ТО, нарушение режима эксплуатации, аварийное вмешательство, ненадлежащее содержание общего имущества. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сохранить адресную официальную публикацию, актуальную редакцию на дату эксплуатации/спора, историю изменений и контрольную дату проверки. | Публикация [P1] |
| 244 | Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для содержания общего имущества...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату периода нарушения | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, коммунальные услуги, содержание общего имущества, ТО, аварии и заявки пользователей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: температуру ГВС и воздуха, давление, работоспособность систем, обязательные работы по содержанию, журналы аварий и обслуживания. Методы: анализ эксплуатационных документов, сопоставление с периодами дефекта, осмотр, измерения температуры/давления/воздухообмена. Приборы: термометр, манометр, анемометр, тепловизор, журналы заявок, акты управляющей организации. Типовые дефекты: недогрев, перебои ГВС, протечки, запахи, отсутствие обслуживания, аварии, повторяющиеся заявки. Возможные причины: износ, отсутствие ТО, нарушение режима эксплуатации, аварийное вмешательство, ненадлежащее содержание общего имущества. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сохранить адресную официальную публикацию, актуальную редакцию на дату эксплуатации/спора, историю изменений и контрольную дату проверки. | Публикация [P1] |
| 245 | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий, зданий, сооружений...» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату эксплуатации | Класс A. Применимость: эксплуатация инженерных систем, коммунальные услуги, содержание общего имущества, ТО, аварии и заявки пользователей. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: температуру ГВС и воздуха, давление, работоспособность систем, обязательные работы по содержанию, журналы аварий и обслуживания. Методы: анализ эксплуатационных документов, сопоставление с периодами дефекта, осмотр, измерения температуры/давления/воздухообмена. Приборы: термометр, манометр, анемометр, тепловизор, журналы заявок, акты управляющей организации. Типовые дефекты: недогрев, перебои ГВС, протечки, запахи, отсутствие обслуживания, аварии, повторяющиеся заявки. Возможные причины: износ, отсутствие ТО, нарушение режима эксплуатации, аварийное вмешательство, ненадлежащее содержание общего имущества. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сохранить адресную официальную публикацию, актуальную редакцию на дату эксплуатации/спора, историю изменений и контрольную дату проверки. | Публикация [P1] |

9.26. Исторические и заменённые документы

Контур раздела: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 246 | СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | ЗАМЕНЕН СП 30.13330.2020; исторический для старых объектов | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 247 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | ЗАМЕНЕН СП 31.13330.2021; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 248 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | ЗАМЕНЕН СП 32.13330.2018; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 249 | СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | ЗАМЕНЕН СП 60.13330.2020; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 250 | СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» | ЗАМЕНЕН СП 73.13330.2016; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 251 | СП 89.13330.2012 «Котельные установки» | ЗАМЕНЕН СП 89.13330.2016; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 252 | СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» | ЗАМЕНЕН СП 7.13130.2013; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 253 | СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» | ДЕЙСТВУЕТ/ЗАМЕНЕН В ЧАСТИ; исторический для старых проектов | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 254 | СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» | ЗАМЕНЕН СП 52.13330.2016; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 255 | ГОСТ Р 50571.1-2009 «Электроустановки низковольтные. Основные положения» | ОТМЕНЕН; исторический; применять только по дате объекта | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 256 | ГОСТ Р 50571.3-2009 «Низковольтные электроустановки. Защита от поражения электрическим током» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 50571.4.41-2022; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 257 | ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Испытания» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/условно применимый; проверять актуальность | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 258 | ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; ограниченное применение, проверять карточку | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 259 | ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 260 | ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Структурированные кабельные системы» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 53246-2025; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 261 | ГОСТ 34.601-90 «Стадии создания автоматизированных систем» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; использовать как исторический, заменен ГОСТ Р 59793-2021 | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 262 | ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 21.101-2026; исторический для проектов 2021-2026 | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 263 | ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» | ЗАМЕНЕН ГОСТ 30494-2011; исторический | Класс И. Применимость: исторические редакции для ретроспективной оценки объектов старых годов проектирования и монтажа. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус замены/отмены и применять только к объектам соответствующего периода. Полный текст - из лицензированного или официального источника. | Карточка [P2] |
| 264 | ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/заменяемый; срок действия ограничен до 01.09.2025 по изменению | Класс И. Применимость: ретроспективная оценка отопительных приборов, установленных до перехода на ГОСТ 31311-2022. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип радиатора/конвектора, паспортные характеристики, давление, соответствие периоду монтажа. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: термометр, манометр, тепловизор - по задаче. Типовые дефекты: недогрев, протечки, несоответствие паспорта, неверная замена нормативной редакции. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, сведения о замене/отмене, изменения и применимую редакцию на дату проектирования, монтажа или ремонта. Современный документ не применять ретроспективно без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 265 | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/заменяемый; по карточке заменяется ГОСТ IEC 60598-2-22-2025 | Класс И. Применимость: ретроспективная оценка светильников аварийного освещения до перехода на редакцию 2025 года. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: тип светильника, питание, маркировка, работоспособность, соответствие паспорту и дате поставки. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: люксметр, мультиметр, средства проверки аварийного питания. Типовые дефекты: неработоспособность, неверная комплектация, отсутствие паспорта, неправильная редакция нормы. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости; при пожарных выводах - профильный специалист. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, сведения о замене/отмене, изменения и применимую редакцию на дату проектирования, монтажа или ремонта. Современный документ не применять ретроспективно без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 266 | ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/утратил силу в РФ; применять только для ретроспективной оценки | Класс И. Применимость: полиэтиленовые напорные трубы водоснабжения старых объектов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: материал, диаметр, SDR/серия, маркировка, давление, сертификаты партии, соответствие дате монтажа. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: осмотр, измеритель диаметра/толщины, манометр, лабораторные испытания при необходимости. Типовые дефекты: разрушение трубы, протечки, несоответствие давления, неверная идентификация материала. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, сведения о замене/отмене, изменения и применимую редакцию на дату проектирования, монтажа или ремонта. Современный документ не применять ретроспективно без проверки даты. | Карточка [P2] |
| 267 | ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ/отменен; с 01.01.2015 пользоваться ГОСТ 32415-2013 | Класс И. Применимость: ретроспективная оценка термопластовых труб и соединительных деталей систем водоснабжения и отопления. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: материал, диаметр, давление, температурный режим, маркировка, соединения, соответствие периоду монтажа. Методы: анализ проекта и ИД, осмотр, инструментальные измерения, сверка паспортов/сертификатов и актов испытаний. Приборы: осмотр, манометр, термометр, измеритель диаметра, лабораторные испытания при необходимости. Типовые дефекты: протечки, разрушение фитингов, несоответствие температурному режиму, неправильная редакция стандарта. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Профильный специалист: по необходимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальную карточку, сведения о замене/отмене, изменения и применимую редакцию на дату проектирования, монтажа или ремонта. Современный документ не применять ретроспективно без проверки даты. | Карточка [P2] |

9.27. Контрольные официальные источники

Контур раздела: проверка статуса НПА, стандартов, поверки СИ, аккредитации лабораторий и официальности документов. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 268 | Реестр аккредитованных лиц Росаккредитации | КОНТРОЛЬНЫЙ РЕЕСТР; проверка испытательных лабораторий и протоколов | Класс К. Применимость: проверка статуса НПА, стандартов, поверки СИ, аккредитации лабораторий и официальности документов. Нейро использует документ для цепочки: инженерная система -> проект -> факт -> исполнительная документация -> испытание/измерение -> дефект -> проектная/монтажная/эксплуатационная причина -> способ устранения. Контролировать: состав проектной/рабочей и исполнительной документации, применимость норм на дату проектирования/монтажа, наличие испытаний, поверенных СИ и профильного специалиста. Методы: документарная проверка, осмотр, инструментальные измерения по системе. Приборы: только поверенные СИ по измеряемому параметру. Типовые дефекты: неполная ИД, отсутствие актов, неподтвержденные материалы, подмена дефекта причиной. Допустимые значения брать только из применимого пункта документа, проекта, паспорта оборудования или протокола испытаний. Для электрических и пожарных систем обязательна оценка необходимости профильного специалиста. | 17_ОШИБКИ_И_ОГРАНИЧЕНИЯ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ | Использовать только для проверки статуса аккредитации, поверки, полномочий или актуальности источника; не считать нормативным документом. | Контрольный реестр [K] |

9.28. Внутренние документы АКМБ

Контур раздела: внутренние классификаторы, матрицы, алгоритмы, формы, шаблоны, контрольные задания и приемочное тестирование этапа 9. Для каждого результата фиксировать объект, участок, дату, метод, прибор/средство, исходный файл, погрешность и ограничения причинного вывода.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | Паспорт предметного модуля «Инженерные системы зданий» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\00_ПАСПОРТ_И_ТЕСТИРОВАНИЕ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 270 | Классификатор инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 271 | Классификатор элементов водоснабжения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 272 | Классификатор элементов канализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 273 | Классификатор элементов отопления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 274 | Классификатор элементов вентиляции | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 275 | Классификатор элементов кондиционирования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 276 | Классификатор элементов электроснабжения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 277 | Классификатор слаботочных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 278 | Классификатор испытаний инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 279 | Классификатор измерений инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 280 | Классификатор дефектов инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\01_КЛАССИФИКАТОРЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 281 | Матрица «система — требование — норматив» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 282 | Матрица «дефект — возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 283 | Матрица «дефект — метод проверки — прибор» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 284 | Матрица «параметр — допустимое значение — источник» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 285 | Матрица «документ — что подтверждает» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 286 | Матрица «система — обязательная исполнительная документация» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 287 | Алгоритм обследования водоснабжения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 288 | Алгоритм обследования канализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 289 | Алгоритм проверки уклонов канализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 290 | Алгоритм поиска причин протечки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 291 | Алгоритм поиска причин засора | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 292 | Алгоритм обследования отопления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 293 | Алгоритм проверки температурного режима | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 294 | Алгоритм обследования вентиляции | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 295 | Алгоритм проверки воздухообмена | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 296 | Алгоритм обследования кондиционирования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 297 | Алгоритм обследования электроснабжения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 298 | Алгоритм проверки заземления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 299 | Алгоритм проверки защитных устройств | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 300 | Алгоритм проверки электропроводки | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 301 | Алгоритм проверки пожарной сигнализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 302 | Алгоритм проверки видеонаблюдения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 303 | Алгоритм проверки автоматизации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 304 | Алгоритм определения необходимости профильного специалиста | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\03_АЛГОРИТМЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 305 | Шаблон программы обследования водоснабжения и канализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 306 | Шаблон программы обследования отопления, вентиляции и кондиционирования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 307 | Шаблон программы обследования электроснабжения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 308 | Шаблон программы обследования слаботочных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 309 | Форма дефектной ведомости инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 310 | Форма протокола осмотра трубопроводов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 311 | Форма протокола проверки уклонов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 312 | Форма протокола гидравлических испытаний | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 313 | Форма протокола проверки отопления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 314 | Форма протокола измерения температуры | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 315 | Форма протокола измерения расхода воздуха | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 316 | Форма протокола проверки вентиляции | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 317 | Форма протокола электрических измерений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 318 | Форма протокола проверки заземления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 319 | Форма протокола проверки пожарной сигнализации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 320 | Форма протокола проверки видеонаблюдения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 321 | Правила фотофиксации инженерных систем | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\05_ПРАВИЛА_И_ОШИБКИ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 322 | Правила формулирования выводов по инженерным системам | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\05_ПРАВИЛА_И_ОШИБКИ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 323 | Перечень типовых ошибок этапа 9 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\05_ПРАВИЛА_И_ОШИБКИ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 324 | Контрольные задания для Нейро по этапу 9 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\00_ПАСПОРТ_И_ТЕСТИРОВАНИЕ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 325 | Эталонные ответы для Нейро по этапу 9 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\00_ПАСПОРТ_И_ТЕСТИРОВАНИЕ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 326 | Протокол приемочного тестирования этапа 9 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 327 | Матрица «дефект — инженерная система — элемент — требование — метод — прибор — причина — устранение» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\02_МАТРИЦЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 328 | Чек-лист разграничения проектной, монтажной и эксплуатационной причины | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\05_ПРАВИЛА_И_ОШИБКИ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 329 | Шаблон запроса недостающей исполнительной документации | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 330 | Шаблон программы дополнительных испытаний | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\04_ФОРМЫ_И_ШАБЛОНЫ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 331 | Справочник приборов и требований к поверке | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\00_ПАСПОРТ_И_ТЕСТИРОВАНИЕ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |
| 332 | Справочник пределов компетенции эксперта и необходимости профильного специалиста | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ / ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ АКМБ | Класс ВН. Внутренний документ АКМБ. Нужен Нейро для нормализации данных этапа 9, контроля полноты обследования и формирования проверяемых выводов. Должен связывать дефект с системой, элементом, нарушенным требованием, методом, прибором, допустимым значением, возможной проектной, монтажной и эксплуатационной причиной, способом устранения и необходимостью профильного специалиста. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\09_ИНЖЕНЕРНЫЕ_СИСТЕМЫ_ЗДАНИЙ\00_ПАСПОРТ_И_ТЕСТИРОВАНИЕ | Требует создания/ведения АКМБ. Не является внешним нормативным документом. Хранить версию, дату, владельца, связь с нормативными источниками и контрольные примеры. | Внутренний документ АКМБ |

Финальный чек-лист контроля полноты v1.5

• Проверены четыре блока: водоснабжение/канализация, ОВиК, электроснабжение, слаботочные системы.

• Для документов общего применения задано недублирование с этапами 1-8: в этапе 9 хранятся предметные карточки применимости.

• Отделены нормативные документы, объектовые документы, контрольные реестры и внутренние документы АКМБ.

• Для ПУЭ не использована неофициальная гиперссылка; требуется официальный ведомственный/лицензионный экземпляр применимых глав.

• Для каждого смыслового раздела задана связь: система -> элемент -> требование -> метод -> прибор -> дефект -> причины -> устранение.

• Новые изменения после 12.07.2026 требуют плановой актуализации.

Дополнение v1.4. Документы, добавленные после контрольной проверки полноты

Раздел фиксирует документы, отсутствие которых не позволяло считать v1.2 полностью закрытой по контурам автоматического пожаротушения, противодымной вентиляции, выбора электрооборудования, заземления, молниезащиты, СКУД, охранной сигнализации и интегрированных систем безопасности. Документы размещаются как предметные карточки применимости без дублирования мастер-файлов других этапов.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1, № 2 и последующие | Класс A. Закрывает проектирование АУПТ, насосные установки, узлы управления, трубопроводы, автоматику пуска, резервирование и расчетные параметры пожаротушения. Нужен для отличия проектной ошибки АУПТ от монтажного/эксплуатационного отказа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ\АУПТ | Сохранить карточку, изменения и связь с СП 484/486, ГОСТ Р 59636 и проектом. Полный текст - лицензированный источник при отсутствии официального бесплатного текста. | Карточка [P2] |
| 334 | ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменение № 1 и последующие | Класс A. Нужен для проверки работоспособности АУПТ, актов испытаний, ПНР, технического обслуживания, ремонта и причин отказа системы пожаротушения. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ИСПЫТАНИЯ_И_ПУСКОНАЛАДКА | Сохранить официальную запись/карточку, изменения, формы проверок, связь с протоколами испытаний и полномочиями испытательной организации. | Официальная запись [P2] |
| 335 | ГОСТ Р 71385-2024 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения с генерированием пены компрессионным способом. Нормы и правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2024 | Класс B. Специализированный документ для объектов с установками компрессионной пены; применяется только если такая система фактически предусмотрена проектом или установлена на объекте. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\13_ПОЖАРНАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ\АУПТ | Сохранить карточку, область применения, связь с СП 485 и проектной документацией. Не применять к обычным водяным/пенным системам без признаков компрессионной пены. | Карточка [P2] |
| 336 | ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения и поправки | Класс A. Закрывает приемо-сдаточные и периодические испытания систем противодымной вентиляции, подпора воздуха и дымоудаления. Нужен для вывода о работоспособности, а не только о наличии оборудования. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\08_ДЫМОУДАЛЕНИЕ | Сохранить карточку, методику испытаний, требуемые параметры, связь с актами испытаний, приборами и СП 7.13130. | Карточка [P2] |
| 337 | ГОСТ Р 50571.5.51-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2015 | Класс A. Закрывает общий выбор и монтаж электрооборудования с учетом внешних воздействий, условий эксплуатации, маркировки, совместимости и безопасности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\10_ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить карточку, связь с ГОСТ Р 50571.5.52, 5.53, 5.54 и ПУЭ. Использовать совместно с проектом и протоколами измерений. | Карточка [P2] |
| 338 | ГОСТ Р 58882-2026 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; заменил ГОСТ Р 58882-2020 | Класс A. Закрывает заземляющие устройства, уравнивание потенциалов, заземлители и заземляющие проводники для жилых, административных, промышленных объектов и объектов связи. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить карточку, дату введения, связь с ГОСТ Р 50571.5.54, ПУЭ и протоколами измерения сопротивления заземления. | Карточка [P2] |
| 339 | ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 58882-2026; исторический | Класс И. Нужен для ретроспективной оценки проектов, монтажа и протоколов, выполненных до введения ГОСТ Р 58882-2026. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, дату действия и цепочку замены. Не применять как актуальный документ после замены без проверки даты работ. | Карточка [P2] |
| 340 | ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 «Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы» | ДЕЙСТВУЕТ; официальная запись Росстандарта | Класс B. Базовые принципы молниезащиты; нужен для связи оценки риска, выбора мер защиты и проверки полноты проекта молниезащиты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить официальную запись/карточку, связь с ГОСТ Р МЭК 62305-2, ГОСТ Р 59789 и ГОСТ Р МЭК 62305-4. | Официальная запись [P2] |
| 341 | ГОСТ Р МЭК 62305-4-2016 «Защита от молнии. Часть 4. Защита электрических и электронных систем внутри зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; официальная запись Росстандарта | Класс A. Закрывает защиту внутренних электрических и электронных систем от электромагнитных импульсных воздействий молнии; связан с слаботочными, автоматикой и электроснабжением. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить карточку, область применения, связь с УЗИП, заземлением, уравниванием потенциалов и проектом молниезащиты. | Официальная запись [P2] |
| 342 | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 «Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Нужен для проверки проводников, молниеприемников, токоотводов, заземляющих электродов и комплектности паспорта/сертификатов компонентов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить карточку и связь с ГОСТ Р 59789 и ГОСТ Р 58882-2026. Применять к фактически установленным компонентам. | Карточка [P2] |
| 343 | ГОСТ Р МЭК 62561.3-2014 «Компоненты систем молниезащиты. Часть 3. Требования к разделительным искровым разрядникам» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Нужен для объектов, где в системе молниезащиты предусмотрены разделительные искровые разрядники и требуется проверка соответствия компонентов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\12_ЗАЗЕМЛЕНИЕ_И_МОЛНИЕЗАЩИТА | Сохранить карточку и связь с проектом. Не применять, если такие компоненты не предусмотрены фактически. | Карточка [P2] |
| 344 | ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменение № 1 | Класс A. Закрывает СКУД: идентификаторы, контроллеры, исполнительные устройства, преграждающие устройства, требования и методы испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ\СКУД | Сохранить карточку, изменение № 1, связь с проектом, паспортами контроллеров и актами проверки работоспособности. | Карточка [P2] |
| 345 | ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменение № 1 | Класс A. Закрывает технические средства охранной сигнализации: извещатели, оповещатели, приемно-контрольные приборы, источники питания и методы испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, изменение № 1, связь с ГОСТ Р 52436-2024, ГОСТ Р 50776 и паспортами оборудования. | Карточка [P2] |
| 346 | ГОСТ Р 52436-2024 «Приборы приемно-контрольные охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2024 | Класс A. Закрывает приемно-контрольные охранные приборы, шлейфы, извещения, интерфейсы и причины ложного/отсутствующего срабатывания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, связь с ГОСТ Р 52435 и исполнительной документацией. Использовать при проверке совместимости и настроек. | Карточка [P2] |
| 347 | ГОСТ Р 57674-2017 «Интегрированные системы безопасности. Общие положения» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Закрывает интеграцию СОС, СКУД, СОТ, СТС, АРМ, программного обеспечения и документации интегрированных систем безопасности. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, функциональный состав, требования к документации и связи с СКУД/СОТ/СОС. | Карточка [P2] |
| 348 | ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения» | ОТМЕНЕН; исторический | Класс И. Нужен для ретроспективной оценки старых систем тревожной/охранной сигнализации и ссылок в старых проектах, паспортах и актах. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку и статус отмены. Не применять к новым объектам как актуальную норму. | Карточка [P2] |
| 349 | ГОСТ Р 52435-2005 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 52435-2015; исторический | Класс И. Нужен для проверки объектов, где охранная сигнализация проектировалась/монтировалась по старой редакции. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, дату действия и цепочку замены. | Карточка [P2] |
| 350 | ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» | ЗАМЕНЕН ГОСТ Р 51241-2008; исторический | Класс И. Нужен для ретроспективной оценки старых СКУД и ссылок в проектной/эксплуатационной документации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, дату действия и цепочку замены. | Карточка [P2] |
| 351 | ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» | ОТМЕНЕН с 09.06.2025; исторический контрольный документ | Класс И. Нужен только для ретроспективной проверки актов работоспособности СПЗ, оформленных до отмены, и для понимания старого порядка проверки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить официальное уведомление об отмене и не использовать как действующий документ после 09.06.2025. | Уведомление [P2] |

## Дополнение v1.4. Недостающие документы, распределяемые по подэтапам 9.2, 9.19, 9.21, 9.22 и 9.23

Контур дополнения: документы, обнаруженные при повторной проверке v1.3. Они относятся к внутреннему противопожарному водоснабжению, структурированным кабельным системам, видеонаблюдению и комплексным системам безопасности. Раздел не образует новый смысловой подэтап; записи подлежат размещению в соответствующих папках этапа 9.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» | ДЕЙСТВУЕТ; введен 15.09.2021; сохранить изменение № 1 | Класс A. Подэтап 9.2/9.6. Нужен для проверки внутреннего противопожарного водопровода: проектирование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт и методы испытаний работоспособности. Контролировать наличие воды, давление, расход, комплектность пожарных кранов, насосные установки, акты испытаний, обслуживание и исправность. Методы: документарная проверка, осмотр, гидравлические и функциональные испытания. Приборы: манометр, расходомер, секундомер, поверенные СИ. Дефекты: отсутствие расхода/давления, неисправность клапанов, отсутствие ТО, неподтвержденные испытания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ИСПЫТАНИЯ_И_ПУСКОНАЛАДКА | Сохранить карточку, основной текст при наличии, изменение № 1 и протоколы проверки работоспособности. При отсутствии бесплатного полного текста: официально доступна только карточка документа; полный текст необходим из лицензированного источника. | Карточка [P2] |
| 353 | ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания» | ДЕЙСТВУЕТ; введен 01.01.2010 | Класс A. Подэтап 9.22. Закрывает монтаж и приемочные испытания СКС, которые не покрываются одним ГОСТ Р 53246-2025. Контролировать трассы, коммутационные панели, розетки, маркировку, категорию кабельной линии, результаты тестирования, соответствие проекту. Методы: осмотр, сверка исполнительных схем, тестирование линии. Приборы: кабельный тестер/сертификатор СКС. Дефекты: неверная разводка, повреждение пары, отсутствие маркировки, несоответствие категории, отсутствие протоколов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\16_СВЯЗЬ_И_СКС; 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\19_ОБОРУДОВАНИЕ_ДЛЯ_ИСПЫТАНИЙ | Сохранить карточку, текст при наличии и связь с ГОСТ Р 53246-2025/2008. Проверять применимую редакцию на дату монтажа. | Карточка [P2] |
| 354 | ГОСТ Р 54830-2011 «Системы охранные телевизионные цифровые. Общие технические требования и методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; введен 01.09.2012 | Класс A. Подэтап 9.21. Нужен для цифрового видеонаблюдения: камеры, регистраторы, программные средства, хранение и передача изображения. Контролировать состав оборудования, качество изображения, запись/архив, питание, сеть, настройки, совместимость и работоспособность. Методы: осмотр, проверка проекта и ПНР, функциональные испытания, просмотр архива. Приборы: тестер сети, монитор, средства проверки питания. Дефекты: потеря изображения, отсутствие записи, неверные настройки, несовместимость оборудования, отказ питания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | Сохранить карточку, текст при наличии, изменения/поправки. Использовать совместно с ГОСТ Р 51558-2014 для общих требований к охранным телевизионным системам. | Карточка [P2] |
| 355 | ГОСТ Р 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ Р 51558-2014 | Класс И. Подэтап 9.21/9.26. Нужен для ретроспективной оценки систем видеонаблюдения, смонтированных или спроектированных до применения ГОСТ Р 51558-2014. Контролировать требования к составу, устойчивости, изображению, питанию, испытаниям и документации на дату работ. Не применять как актуальный норматив без проверки даты проектирования/монтажа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ; 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, текст при наличии и цепочку замены на ГОСТ Р 51558-2014. Применять только ретроспективно. | Карточка [P2] |
| 356 | ГОСТ Р 51558-2000 «Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ Р 51558-2008 | Класс И. Подэтап 9.21/9.26. Нужен для старых объектов и судебной ретроспективы по видеонаблюдению. Контролировать только редакцию, действовавшую на дату проектирования, монтажа или приемки. Методы: анализ проекта/паспорта, проверка работоспособности, сопоставление с архивной исполнительной документацией. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\15_ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ; 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку и цепочку замены: ГОСТ Р 51558-2000 -> ГОСТ Р 51558-2008 -> ГОСТ Р 51558-2014. Не использовать для новых объектов. | Карточка [P2] |
| 357 | ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; введен 01.09.2010; сохранить поправку 2012 г. | Класс A. Подэтап 9.23. Нужен для комплексных и интегрированных систем безопасности: объединение пожарной, охранной, СКУД, видеонаблюдения, связи и автоматизации. Контролировать архитектуру, совместимость подсистем, алгоритмы взаимодействия, документацию, эксплуатацию и отказоустойчивость. Методы: анализ проекта/ПНР, проверка настроек и сценариев, функциональные испытания. Дефекты: несовместимость, ошибка алгоритма, потеря связи, ложное или отсутствующее срабатывание. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\17_АВТОМАТИЗАЦИЯ_И_ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ; 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\14_ОХРАННАЯ_СИГНАЛИЗАЦИЯ | Сохранить карточку, поправку 2012 г. и связи с ГОСТ Р 57674-2017, ГОСТ Р 51241-2008, ГОСТ Р 52435-2015. Для конкретного оборудования обязательно требовать паспорта и инструкции изготовителя. | Карточка [P2] |

## Дополнение v1.5. Недостающие документы, распределяемые по подэтапам 9.2, 9.4, 9.7, 9.8, 9.12, 9.18 и 9.25

Контур дополнения: документы, обнаруженные при повторной проверке v1.4. Они закрывают наружные сети ВК, колодцы и люки, трубопроводную арматуру, коммерческий учет воды и тепловой энергии, водомерные и тепловые узлы, а также шум и вибрацию инженерных систем.

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость, показатели, методы, дефекты и причины | Папка размещения | Что сохранить / ограничения | Официальный источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменения № 1-2; отдельные положения изменения № 2 учитывать по дате введения в карточке | Класс A. Закрывает монтаж и приемку наружных сетей водоснабжения и канализации, испытания трубопроводов, колодцы, камеры, герметичность, промывку и исполнительную документацию. Нужен для отделения проектных ошибок от строительных нарушений при наружных сетях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить карточку/официальную запись, изменения № 1-2, дату применимой редакции и связь с СП 31/32/73. Полный текст - из лицензированного источника, если бесплатно недоступен. | Официальная запись [P2] |
| 359 | ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Закрывает люки и дождеприемники наружных инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, дренаж, кабельная канализация. Контролировать тип, класс нагрузки, маркировку, целостность, посадку, безопасность эксплуатации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить карточку, поправки, паспорта изделий и фотофиксацию фактического люка/дождеприемника. | Карточка [P2] |
| 360 | ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправки | Класс A. Закрывает элементы сборных колодцев наружных сетей: кольца, плиты, днища, рабочие камеры, скобы, прочность, морозостойкость, водонепроницаемость. Нужен при разрушении, просадках, протечках и дефектах колодцев. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_НАРУЖНЫЕ_СЕТИ | Сохранить карточку, изменение № 1, поправки и цепочку ГОСТ 8020-90 -> ГОСТ 8020-2016. | Карточка [P2] |
| 361 | ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправки | Класс A. Закрывает нормы и классы герметичности затворов запорной, обратной, предохранительной и регулирующей арматуры. Нужен для протечек, неплотности, отказа запорной арматуры, обратного подпора и испытаний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить карточку, поправки и связь с паспортами фактически установленной арматуры. | Карточка [P2] |
| 362 | ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс B. Закрывает фланцевые соединения трубопроводов и арматуры. Нужен при протечках на фланцах, несоответствии PN/DN, ошибках подбора прокладок, крепежа и присоединительных размеров. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить карточку, изменение № 1, паспорта арматуры и исполнительные схемы. | Карточка [P2] |
| 363 | ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 | Класс B. Закрывает задвижки общепромышленного назначения: герметичность, прочность, материалы, испытания и надежность. Нужен для анализа запорной арматуры на вводах, узлах и тепловых пунктах. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить карточку, изменение № 1 и связь с фактической маркой задвижки. | Карточка [P2] |
| 364 | Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату спора/эксплуатации | Класс A. Закрывает организацию коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, состав узла учета, проект узла, ввод в эксплуатацию и эксплуатационную документацию. Нужен для тепловых пунктов и споров по показаниям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить официальную публикацию, редакцию на дату, проект узла учета, акты допуска и журналы эксплуатации. | Публикация [P1] |
| 365 | ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс A. Закрывает теплосчетчики водяных систем теплоснабжения, измерение тепловой энергии, хранение/отображение/передачу результатов. Нужен при проверке тепловых узлов и достоверности учетных данных. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить карточку, паспорта теплосчетчиков, свидетельства поверки и протоколы ввода. | Карточка [P2] |
| 366 | ГОСТ Р ЕН 1434-6-2006 «Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль и техническое обслуживание» | ДЕЙСТВУЕТ; проверить применимость по карточке | Класс B. Закрывает требования к документации, конструкции, установке и вводу в эксплуатацию теплосчетчиков. Нужен для проверки ошибок монтажа, места установки датчиков, документации и обслуживания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\06_ТЕПЛОВЫЕ_ПУНКТЫ | Сохранить карточку, применимость, паспорта узла учета и акты ввода. | Карточка [P2] |
| 367 | ГОСТ Р 8.642-2008 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения» | ОТМЕНЕН; исторический документ | Класс И. Нужен для ретроспективной оценки старых узлов учета тепловой энергии и старых проектов/протоколов метрологического обеспечения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить карточку, статус отмены и дату применимости. Не применять как актуальную норму к новым объектам. | Карточка [P2] |
| 368 | Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» | ДЕЙСТВУЕТ; редакцию проверять на дату спора/эксплуатации | Класс A. Закрывает коммерческий учет воды и сточных вод, узлы учета, расчетные способы и документы. Нужен для водомерных узлов, споров по объему воды/стоков и разграничения эксплуатационной причины. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить официальную публикацию, редакцию на дату, документы узла учета и акты допуска. | Публикация [P1] |
| 369 | ГОСТ Р 8.1012-2022 «ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и перенос даты введения изменения | Класс A. Закрывает поверку счетчиков воды. Нужен для оценки пригодности показаний, статуса поверки, метрологической прослеживаемости и допустимости протоколов измерений. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\04_РАСХОДОМЕРЫ | Сохранить карточку, изменение № 1, сведения о поверке и связь с Федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений. | Карточка [P2] |
| 370 | ГОСТ Р 50193.2-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Требования к установке» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Закрывает требования к выбору, монтажу и вводу счетчиков холодной питьевой воды. Нужен для проверки водомерных узлов, прямых участков, арматуры и условий точного измерения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ВОДОСНАБЖЕНИЕ | Сохранить карточку, паспорта счетчиков, схему узла учета и акты ввода. | Карточка [P2] |
| 371 | ГОСТ Р 50193.3-92 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды. Методы и средства испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс B. Закрывает методы и средства испытаний счетчиков холодной питьевой воды. Нужен для анализа протоколов испытаний, сертификатов и споров по точности учета. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\04_РАСХОДОМЕРЫ | Сохранить карточку, протоколы испытаний и связь с ГОСТ Р 50193.1/50193.2. | Карточка [P2] |
| 372 | ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на территориях жилой застройки и в помещениях жилых и общественных зданий» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить изменение № 1 и поправку | Класс A. Закрывает инструментальные измерения шума от инженерных систем в помещениях и на территории. Нужен при жалобах на шум вентиляции, насосов, тепловых пунктов и электрооборудования. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\07_ШУМОМЕРЫ | Сохранить карточку, изменение № 1, поверку шумомера, условия измерений и протокол. | Карточка [P2] |
| 373 | ГОСТ 12.1.036-81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» | ДЕЙСТВУЕТ; применимость проверять по объекту и дате | Класс B. Закрывает допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях. Нужен для связки измеренного шума инженерной системы с допустимым уровнем и выводом о влиянии на эксплуатацию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\07_ВЕНТИЛЯЦИЯ | Сохранить карточку и ограничение: не подменять санитарные нормы без проверки актуальной обязательности и типа помещения. | Карточка [P2] |
| 374 | ГОСТ 31319-2006 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах» | ДЕЙСТВУЕТ; сохранить поправку | Класс B. Закрывает измерение общей вибрации и оценку воздействия на человека. Нужен при жалобах на вибрации от насосов, вентиляторов, тепловых пунктов, кондиционеров и электрооборудования. | 10_МЕТОДЫ_ИЗМЕРЕНИЙ_И_ПРИБОРЫ\08_ВИБРОМЕТРЫ | Сохранить карточку, поправку, поверку виброметра и условия измерений. Применимость к конкретному помещению проверять отдельно. | Карточка [P2] |

## Приложение А. Результаты контрольного аудита версии 1.5

| Проверка | Результат | Принятое действие |
| --- | --- | --- |
| Состав реестра | 374 позиции; 310 внешних нормативных/объектовых позиций; 64 внутренних документа АКМБ; 28 смысловых подэтапов. | Добавлено 17 документов по выявленным пропускам v1.4. |
| Адресность ссылок | 295 активных гиперссылок; 161 уникальный официальный URL. Гиперссылок на главные страницы сайтов как на документ не выявлено. | Для нормативных записей используются адресные официальные публикации, карточки или официальные записи; ПУЭ оставлены без неофициальной ссылки. |
| Полнота по контурам | Закрыты дополнительные контуры: наружные сети ВК, колодцы, люки, арматура, фланцы, водомеры, теплосчетчики, коммерческий учет воды/тепла, шум и вибрация. | Версию v1.5 можно считать исчерпывающей в принятых границах на дату 12.07.2026; новые изменения подлежат плановой актуализации. |
| Ограничения | Официальная карточка ГОСТ/СП не всегда содержит бесплатный полный текст; документы производителей добавляются только по фактически примененному оборудованию. | Сохранено ограничение о лицензированном источнике полного текста и проверке редакции на дату объекта. |