# РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ
ЭТАП 5. НЕСУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Версия 1.4 — нормативно-документальный мастер-реестр после финальной расширенной ревизии по состоянию на 05.07.2026

| Сетевая база | \\Desktop-1bsc5ke\1рабочие материалы пк Нейро |
| --- | --- |
| Позиции реестра | 444: нормативные, методические, исторические, мастер-ссылки, контрольные и внутренние позиции; из них 46 — внутренние документы со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ» |
| Смысловые подэтапы | 31 |
| Контуры проверки полноты | 40; проверены после дополнительной ревизии актуальных и переходных стандартов 2025–2026 годов, силикатных кладочных изделий, сборных железобетонных ступеней, специальных бетонов, металлических ограждений и разграничения мастер-файлов этапа 3 |
| Правило недублирования | Универсальные обследования, измерения, метрология и неразрушающий контроль остаются мастер-файлами этапа 3. Основания и фундаменты остаются в этапе 4. В этапе 5 хранятся предметные нормы несущих конструкций и обратные ссылки. |
| Область этапа | Требование → способ проверки → прибор → допустимое значение → фактический результат → дефект → возможная причина → влияние → расчет → усиление → устранение. |
| Статус полноты | ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПО СОСТАВУ В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ГРАНИЦАХ ЭТАПА 5 ПО СОСТОЯНИЮ НА 05.07.2026. 46 внутренних документов со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ» предусмотрены реестром и не считаются пробелом документальной полноты. Эксплуатационное закрытие требует разрешения ссылок P5, загрузки официальных текстов и приемочного тестирования. |
| Граница этапа | Железобетонные, каменные, стальные, алюминиевые и деревянные несущие конструкции. Универсальные методы этапа 3 и основания/фундаменты этапа 4 не дублируются. |
| Изменения версии 1.4 | Исправлен статус ГОСТ 379-2015; добавлены ГОСТ 379-2025, ГОСТ 8717-2025, ГОСТ Р 72659-2026, ГОСТ Р 56178-2025, ГОСТ Р 58949-2020, ГОСТ Р 56587-2015 и ГОСТ 25772-2025; дополнены исторические цепочки; уточнены даты и изменения базовых стандартов по бетону, стали и древесине; устранены конфликты владения ГОСТ 18105-2018, ГОСТ 8829-2018 и ГОСТ 2140-81 с этапом 3. |

# Критические правила использования

Дефект, повреждение, причина и влияние на несущую способность — разные уровни вывода. Причину нельзя назначать только по внешнему виду.

Несущую способность, устойчивость, трещиностойкость и прогибы подтверждать расчетом при достаточных исходных данных.

Не переносить допустимые значения между разными типами конструкций, материалами, периодами строительства и областями нормативных документов.

Не оценивать сварное соединение только по фотографии; метод контроля и объем назначать по конструкции, категории шва и задаче.

Не определять прочность бетона по единичному показанию и без градуировочной зависимости, если она требуется методом.

Не определять несущую способность древесины без влажности, сорта/класса, дефектов, остаточного сечения и состояния соединений.

Документы этапа 3 подключать мастер-ссылками; документы этапа 4 по основаниям и фундаментам не копировать.

Поисковая ссылка P5 — временный уровень. При загрузке открыть конкретную карточку и зафиксировать статус, изменения и замену.

Если полный текст официально бесплатно не опубликован, указывать: «Официально доступна только карточка документа. Для получения полного текста необходим лицензированный источник».

# Маршрут знаний для Нейро

требование → способ проверки → прибор → допустимое значение/отклонение → фактический результат → дефект → возможная причина → влияние на несущую способность и эксплуатацию → необходимость расчета → необходимость усиления → способ устранения

# Классы записей и уровни источников

| Класс | Назначение |
| --- | --- |
| А | универсальное нормативное ядро этапа |
| Б | профильный или условно применимый документ |
| Б-Ф | специальный документ по объекту, процессу или технологии |
| И | исторический/замененный документ |
| X | мастер-ссылка на этап 3 или обратная связь с этапом 4 без второй копии |
| F | объектовый документ, паспорт, сертификат или первичные данные |
| М | внутренняя методика/форма АКМБ |
| К | контрольный официальный источник |

P1 — официальное опубликование нормативного правового акта; P2 — конкретная официальная карточка государственного фонда; P3 — официальный ресурс государственного научного учреждения; P4 — официальный сайт производителя для документов конкретного прибора/материала; P5 — официальный поиск/каталог, требующий перехода к карточке.

# Граница этапов 3, 4 и 5

| Остается в этапе 3 | ГОСТ 31937, ГОСТ 24846, СП 126, ГОСТ Р 58945, метрология, поверка, универсальные методы неразрушающего контроля, приборные методики и общая лабораторная компетентность. |
| --- | --- |
| Остается в этапе 4 | Инженерно-геологические изыскания, грунты, основания, фундаменты, сваи, котлованы, расчеты оснований и геотехнический мониторинг. |
| Хранится в этапе 5 | Материалы и несущие элементы из железобетона, кладки, стали, алюминия и древесины; соединения; монтаж; дефекты; проверочные расчеты и усиление надземных конструкций. |
| Связь | Карточка этапа 5 содержит ID мастер-документа этапа 3/4 и предметную применимость. Вторые копии не создаются. |

# 5.1. Общие требования к несущим конструкциям

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | ДЕЙСТВУЕТ; мастер-файл законодательства хранить в этапе 2 | Класс X/А. Базовые требования механической, пожарной и иной безопасности, идентификация объекта и жизненный цикл. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\384_ФЗ | В этапе 5 хранить предметную карту требований к несущим конструкциям, без второй копии закона. | Официальный поиск правовой информации [P1] |
| 2 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Предельные состояния, уровни ответственности, расчётные ситуации, коэффициенты надёжности и срок службы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 3 | ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Общая программа обследования, категории технического состояния и требования к отчёту. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 4 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; изменения № 1, № 3–№ 7 | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Производство и приёмка бетонных, железобетонных, каменных, стальных и деревянных конструкций; монтажные допуски и скрытые работы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 5 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; изменения № 1–№ 4 | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защита бетонных, железобетонных, каменных, стальных, алюминиевых и деревянных конструкций от агрессивных воздействий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 6 | СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»; действующие изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Специальные требования к конструкциям, узлам, армированию, связям и расчётам при сейсмических воздействиях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 7 | СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проверка локального разрушения, связности и альтернативных путей передачи усилий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 8 | СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Аварийные и особые расчётные ситуации, локальные воздействия и остаточная несущая способность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 9 | ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проверка комплектности и чтение рабочих чертежей конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 10 | ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Общие требования к оформлению проектных данных, ссылкам, изменениям и листам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 11 | ГОСТ 21.502-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Рабочая документация марок КМ и КМД, узлы, спецификации и монтажные данные. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 12 | ГОСТ 21.504-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017 | Класс А/Б. Состав, содержание и оформление рабочих чертежей деревянных конструкций, ведомостей элементов и спецификаций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранять основной текст и официальную карточку. Использовать при проверке соответствия фактических элементов, узлов и материалов рабочей документации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 13 | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; учесть изменения 2025 года | ДЕЙСТВУЕТ; официально опубликован 01.06.2023; учесть действующий приказ Минстроя России 2025 года, изменивший пункт 5 порядка ведения исполнительной документации | Класс А. Действующие требования к составу и порядку ведения исполнительной документации, актам освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной приказ и все изменения. РД-11-02-2006 применять только ретроспективно к документации периода его действия. | Официальное опубликование [P1] |
| 14 | СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; действующие изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Организация контроля, исполнительная документация и ответственность участников строительства. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 15 | ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации антикоррозионной защиты и огнезащиты конструкций зданий и сооружений»; поправка ИУС 1-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 21.513-83 | Класс А/Б. Рабочие чертежи антикоррозионной защиты и огнезащиты стальных, железобетонных и деревянных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\00_ОБЩИЕ_ТРЕБОВАНИЯ | Использовать при проверке проектных решений, систем покрытий, толщин, узлов и ведомостей работ; сохранить поправку ИУС 1-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 16 | ГОСТ 21.201-2011 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 2; в этапе 5 хранить предметную карточку без второй копии | Класс X/Б. Чтение условных изображений стен, проёмов, колонн, ферм, лестниц, арматуры и иных элементов в проектной и рабочей документации. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_2\СПДС | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 фиксировать применимость к идентификации несущих элементов и сопоставлению фактического состояния с проектом. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.2. Нагрузки и воздействия

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; изменения № 1–№ 6 | ДЕЙСТВУЕТ с 04.06.2017; учитывать изменения № 1–№ 6 и опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А. Постоянные, временные, климатические и особые нагрузки, сочетания, прогибы и перемещения. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст и изменения. Фактические нагрузки подтверждать назначением помещений, оборудованием, конструкцией полов и исходными данными. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 18 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 2; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сочетания, коэффициенты надёжности, предельные состояния и расчётные ситуации. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 2. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 19 | СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 6; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сейсмические нагрузки и специальные сочетания. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 6. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 20 | СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Специальные нагрузки для мостовых конструкций — только для соответствующих объектов. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 21 | СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Нагрузки и конструктивные требования к специальным промышленным сооружениям. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 22 | ГОСТ Р 56728-2015 «Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Натурные и расчётные задачи ветрового воздействия при специальной необходимости. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 23 | ГОСТ Р 56729-2015 «Здания и сооружения. Методика определения снеговых нагрузок на покрытия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Уточнение снеговых нагрузок, мешков и перераспределения — в пределах области стандарта. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 24 | СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Специальные сочетания, динамика и прогрессирующее обрушение высотных зданий. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ\ОБЩИЕ_НАГРУЗКИ_И_ВОЗДЕЙСТВИЯ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.3. Железобетонные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»; изменения № 1, № 2 | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 5; в этапе 4 оставить обратную ссылку, вторую копию не создавать | Класс А. Основной расчётный документ по прочности, трещиностойкости, деформациям, анкеровке и конструированию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | После утверждения этапа 5 перенести владение мастер-файлом из этапа 4 без второй копии. Сохранить все изменения и таблицы расчётных характеристик. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 26 | СП 311.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из высокопрочных бетонов. Правила проектирования»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Высокопрочные бетоны, ограничения деформаций и специальные расчётные положения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 27 | СП 351.1325800.2017 «Бетонные и железобетонные конструкции из легких бетонов. Правила проектирования»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Конструкционный лёгкий бетон и особенности расчёта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 28 | СП 337.1325800.2017 «Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборно-монолитные системы, контактные швы и совместная работа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 29 | СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Панельные здания, стыки, связи и устойчивость. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 30 | СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования»; изменения № 1–№ 4 и поправки | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2017; учитывать изменения № 1–№ 4 и опубликованные поправки | Класс А/Б. Сталежелезобетонные балки, плиты, колонны, трубобетон и элементы объединения стальной и железобетонной частей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Исправлено обозначение: СП 360 относится к сталефибробетону. Для комбинированных сталь-железобетонных конструкций применять СП 266. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 31 | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»; Изменение № 1 и поправки | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2014; учитывать Изменение № 1 и опубликованные поправки | Класс А/Б. Общие требования к сборным изделиям, маркировке, геометрии, приемке и документации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 32 | ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА НА МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Приёмочные испытания изделий нагружением. Метод хранится в этапе 3 как мастер. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_8829_2018 | Предметная применимость: испытания сборных изделий нагружением. Мастер-файл хранится в этапе 3; вторую копию не создавать. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 33 | ГОСТ 9561-2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Многопустотные плиты: типы, размеры, требования и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 34 | ГОСТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация и основные параметры плит. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 35 | ГОСТ 18980-2015 «Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные ригели: геометрия, армирование, закладные и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 36 | ГОСТ 18979-2014 «Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные колонны, стыки, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 37 | ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Лестничные элементы, опирание, геометрия и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 38 | ГОСТ 948-2016 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Перемычки, марки, опирание, армирование и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 39 | ГОСТ 20213-2015 «Фермы железобетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Фермы, закладные детали, трещины, геометрия и испытания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 40 | СП 295.1325800.2017 «Конструкции бетонные, армированные полимерной композитной арматурой. Правила проектирования»; изменения № 1, № 2 | ДЕЙСТВУЕТ с 12.01.2018; учитывать изменения № 1, № 2 | Класс Б-Ф. Расчет и конструирование бетонных конструкций с полимерной композитной арматурой. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Не переносить положения на стальную арматуру; проверять тип волокна, расчетные характеристики, анкеровку, трещины и деформации. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 41 | СП 297.1325800.2017 «Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй. Правила проектирования»; изменения № 1, № 2 | ДЕЙСТВУЕТ с 18.10.2017; учитывать изменения № 1, № 2 | Класс Б-Ф. Проектирование конструкций из тяжелого и мелкозернистого фибробетона с неметаллической фиброй. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Применять только при подтвержденном виде и содержании фибры; не подменяет СП 360 для сталефибробетона. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 42 | СП 339.1325800.2017 «Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 15.05.2018; учитывать Изменение № 1 | Класс Б-Ф. Расчет и конструирование заводских изделий и армированных монолитных конструкций из ячеистого бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Проверять ограничения по динамике, сейсмике, агрессивности и водонепроницаемости; применять совместно с действующими ГОСТ 31359/31360. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 43 | СП 355.1325800.2017 «Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 08.06.2018 | Класс Б-Ф. Сборные железобетонные каркасы одноэтажных производственных зданий: колонны, фермы, плиты, связи и узлы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Применять в установленной области; для сейсмических, уникальных и особо опасных объектов требуются специальные нормы. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 44 | СП 356.1325800.2017 «Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 14.06.2018 | Класс Б-Ф. Сборные многоэтажные каркасы: рамные и связевые системы, колонны, ригели, плиты, диафрагмы и ядра жесткости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Проверять тип узлов, омоноличивание, пространственную работу и высотные ограничения. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 45 | СП 360.1325800.2017 «Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать Изменение № 1 | Класс Б-Ф. Расчет и конструирование сталефибробетонных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Не смешивать со сталежелезобетонными конструкциями по СП 266. Подтверждать параметры стальной фибры и фактический состав материала. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 46 | СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 11.06.2020; учитывать Изменение № 1 | Класс А/Б. Расчет и конструктивные требования к огнестойкости и огнесохранности бетонных и железобетонных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Проверять вид бетона, защитный слой, критические температуры, схему нагрева и предел огнестойкости; учитывать исключения области применения. | Карточка/официальный перечень Росстандарта [P2] |
| 47 | ГОСТ 8717-2025 «Ступени бетонные и железобетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026; заменил ГОСТ 8717-2016 | Класс Б. Сборные бетонные и железобетонные ступени: типы, размеры, армирование, качество поверхности, приемка и маркировка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сборные_конструкции | Применять для идентификации и проверки ступеней, изготовленных с 01.06.2026. Для ранее выпущенных изделий учитывать стандарт периода изготовления. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.4. Бетон и бетонные смеси

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2013; учитывать Изменение № 1 (ИУС 10-2023) | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 49 | ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2016; учитывать Изменение № 1 (ИУС 10-2023) и поправку ИУС 1-2022 | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 50 | ГОСТ 25820-2014 «Бетоны легкие. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 51 | ГОСТ 31359-2024 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия»; поправки ИУС 10-2024 и ИУС 9-2025 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2025; заменил ГОСТ 31359-2007 | Класс А/Б. Технические требования, контроль и методы испытаний автоклавного ячеистого бетона для несущих и ограждающих изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранять основной текст и обе поправки. Не применять редакцию 2007 года к новым изделиям. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 52 | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2012; учитывать поправки ИУС 9-2019 и ИУС 5-2023 | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 53 | ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 12-2021 | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 54 | ГОСТ 27006-2019 «Бетоны. Правила подбора состава» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 55 | ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 56 | ГОСТ 13087-2018 «Бетоны. Методы определения истираемости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 57 | ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 58 | ГОСТ 24544-81 «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 59 | ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; с 01.01.2022 заменен ГОСТ 31108-2020 | Класс И. Применять для идентификации цемента и проверки документов периода действия стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ЖЕЛЕЗОБЕТОН\ЦЕМЕНТЫ | Для новых работ применять ГОСТ 31108-2020 с изменением № 1 и поправками. Исторический стандарт не использовать как актуальное основание. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 60 | ГОСТ 31108-2020 «Цементы общестроительные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 61 | ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2015; учитывать Изменение № 1 (ИУС 8-2021) и поправки ИУС 10-2015, ИУС 4-2026 | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 62 | ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2026; заменил ГОСТ 8736-2014 | Класс А/Б. Требования к природным пескам и смесям песков, применяемым в бетонах, растворах и сухих строительных смесях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Для работ после 01.06.2026 применять редакцию 2025 года; редакцию 2014 года хранить для ретроспективной проверки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 63 | ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 64 | ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2011; учитывать Изменение № 1 (ИУС 3-2016) | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 65 | ГОСТ 31384-2017 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 66 | ГОСТ Р 56687-2015 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для ремонтных работ. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 67 | ГОСТ Р 58278-2018 «Смеси сухие строительные ремонтные на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы, состав, свойства, долговечность, приемка и контроль бетонной смеси и бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 68 | ГОСТ 12730.0-2020 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»; поправки 2021–2024 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 12730.0-78 | Класс А/Б. Общие требования к подготовке и испытанию образцов для определения физико-технических характеристик бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Сохранять основной текст и все пять опубликованных поправок; результаты относятся к испытанным образцам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 69 | ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Методы определения плотности»; поправки 2021–2023 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 12730.1-78 | Класс А/Б. Истинная и средняя плотность бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Фиксировать состояние, геометрию и массу образцов; учитывать поправки ИУС 12-2021, 6-2023 и 7-2023. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 70 | ГОСТ 12730.2-2020 «Бетоны. Метод определения влажности»; поправки 2021–2025 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 12730.2-78 | Класс А/Б. Лабораторное определение влажности бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Не экстраполировать локальный образец на всю конструкцию без обоснования представительности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 71 | ГОСТ 12730.3-2020 «Бетоны. Метод определения водопоглощения»; поправки 2021–2023 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 12730.3-78 | Класс А/Б. Определение водопоглощения бетона испытанием образцов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Режим насыщения и состояние образца фиксировать в протоколе; показатель не заменяет водонепроницаемость. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 72 | ГОСТ 12730.4-2020 «Бетоны. Методы определения параметров пористости»; поправки 2021–2025 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2021; заменил ГОСТ 12730.4-78 | Класс А/Б. Параметры пористости по плотности, водопоглощению, сорбционной влажности и кинетике водопоглощения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Применять к бетонам плотной структуры в пределах области стандарта; сохранять все поправки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 73 | ГОСТ 12730.5-2018 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости»; поправка ИУС 1-2022 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2019; заменил ГОСТ 12730.5-84 | Класс А/Б. Определение водонепроницаемости по мокрому пятну, коэффициенту фильтрации, глубине проникания воды и воздухопроницаемости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Выбор метода обосновывать задачей; не смешивать результаты разных методов без нормативной связи. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 74 | ГОСТ 31383-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2010 | Класс А/Б. Коррозионная стойкость бетона, арматуры и защитных покрытий; проницаемость и защитное действие бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Применять совместно с СП 28.13330 и ГОСТ 31384; испытания не заменяют обследование фактической конструкции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 75 | ГОСТ Р 72659-2026 «Бетоны золошлаковые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026 | Класс Б-Ф. Требования к золошлаковым бетонам, применяемым в бетонных и железобетонных конструкциях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Применять только при подтвержденном составе бетона и документах на компоненты. Не переносить характеристики обычного тяжелого бетона без проверки области стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 76 | ГОСТ Р 56178-2025 «Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.02.2026; заменил ГОСТ Р 56178-2014 | Класс Б. Требования к модификаторам, влияющим на свойства бетонных и растворных смесей и затвердевшего материала. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Связывать с проектным составом, паспортом партии и фактической дозировкой. Само наличие добавки не подтверждает достижение заданных свойств. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 77 | ГОСТ Р 58949-2020 «Бетоны и растворы строительные. Методы определения, правила контроля и оценки влажности в конструкциях» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2021 | Класс Б. Определение и оценка влажности бетонов и строительных растворов непосредственно в конструкциях. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\01_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ЖЕЛЕЗОБЕТОНА\ВЛАЖНОСТЬ | Предметная норма этапа 5; приборы, поверка и общие правила измерений остаются в этапе 3. Фиксировать метод, глубину, температуру и состояние поверхности. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 78 | ГОСТ Р 56587-2015 «Смеси бетонные. Методы определения сроков схватывания»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2016; учитывать Изменение № 1 (ИУС 2-2023) | Класс Б. Методы определения начала и конца схватывания бетонной смеси. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Материалы | Использовать при анализе технологических перерывов, холодных швов и пригодности смеси. Лабораторный результат не заменяет оценку фактических условий укладки. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.5. Арматура и арматурные соединения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать изменения и поправки по карточке | Класс А. Классы, профиль, механические свойства, приемка и маркировка арматурного проката. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Сохранять сертификаты, маркировку партий и результаты испытаний. Геометрический профиль сам по себе не подтверждает класс. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 80 | ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С...» | ДЕЙСТВУЕТ В ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ; отменен в части горячекатаного и термомеханически упрочненного проката; в этой части применять ГОСТ 34028-2016 | Класс А/Б. Специальная действующая область; учитывать частичную замену ГОСТ 34028-2016. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Проверять способ изготовления и класс арматуры. Для горячекатаного и термомеханически упрочненного проката применять ГОСТ 34028-2016; не смешивать области стандартов. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 81 | ГОСТ 10884-94 «Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; заменен ГОСТ 34028-2016 | Класс И. Применять при анализе арматурной стали, изготовленной и примененной в период действия стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ЖЕЛЕЗОБЕТОН\АРМАТУРА | Для новых работ применять ГОСТ 34028-2016. Сохранять исторические изменения и документы на конкретную партию арматуры. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 82 | ГОСТ 6727-80 «Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Арматурная проволока, диаметр и механические свойства. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 83 | ГОСТ 7348-81 «Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Предварительно напряжённая арматура. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 84 | ГОСТ 13840-68 «Канаты стальные арматурные 1×7. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Арматурные канаты для предварительного напряжения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 85 | ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2018; на территории РФ применяется вместо ГОСТ 10922-2012 | Класс А. Сварные арматурные и закладные изделия, сварные соединения арматуры и закладных изделий; размеры, отклонения, приемка и контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Сопоставлять с проектом, сертификатами и технологической документацией. ГОСТ 10922-2012 хранить как историческую/межгосударственную цепочку. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 86 | ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс А. Типы, конструкция и размеры сварных соединений арматуры и закладных изделий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Не подтверждает качество конкретного шва без контроля и испытаний. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 87 | ГОСТ 34278-2024 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил редакцию 2017 года | Класс А. Требования к муфтовым и иным механическим соединениям арматуры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Проверять класс и диаметр арматуры, систему соединения, технологию монтажа и протоколы испытаний. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 88 | ГОСТ 34227-2024 «Соединения арматуры механические для железобетонных конструкций. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; заменил редакцию 2017 года | Класс А. Испытания механических соединений на растяжение, многоцикловые и малоцикловые нагрузки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Результаты относятся к испытанной системе и режиму; не переносить автоматически на другую муфту или арматуру. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 89 | ГОСТ 23858-2019 «Соединения сварные стыковые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Ультразвуковой контроль стыковых соединений арматуры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 90 | ГОСТ 22362-77 «Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Контроль предварительного напряжения арматуры. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Арматура | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.6. Монолитные железобетонные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» — бетонные работы и монолитные конструкции | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 92 | ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ОТМЕНЕН; с 01.04.2018 применять ГОСТ 34329-2017 | Класс И. Общие требования к опалубке для анализа документации периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ОПАЛУБКА | Для новых работ применять ГОСТ 34329-2017. Сохранять только для ретроспективного анализа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 93 | ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ОТМЕНЕН с 01.09.2022; официальная карточка указывает применение ГОСТ Р 59936-2021 для крупнощитовой опалубки | Класс И. Терминология опалубки для ретроспективного анализа. ГОСТ Р 59936-2021 имеет более узкую область — крупнощитовая опалубка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ОПАЛУБКА | Не считать ГОСТ Р 59936-2021 полной терминологической заменой для всех типов опалубки; применять в пределах его области. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 94 | ГОСТ 34329-2017 «Опалубка. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2018; заменил ГОСТ Р 52085-2003; учитывать опубликованную поправку | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 95 | ГОСТ Р 59936-2021 «Опалубка крупнощитовая. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022 | Класс Б. Требования к крупнощитовой опалубке вертикальных монолитных бетонных и железобетонных конструкций: нагрузки, расчетные схемы, прочность, жесткость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Применять только к крупнощитовой опалубке. Не распространять автоматически на мелкощитовую, объемную и специальные системы. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 96 | ГОСТ Р 52752-2007 «Опалубка. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дата введения 01.06.2008; проверить опубликованные поправки по официальной карточке | Класс А/Б. Статические испытания элементов опалубки по несущей способности и жесткости, а также контроль точности геометрических параметров. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Применять к мелко- и крупнощитовой опалубке в пределах области стандарта. Ошибочная ссылка на ГОСТ 34330-2017 исключена: этот стандарт относится к газовым клапанам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 97 | СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и приемки работ» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 98 | СП 130.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 99 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА НА МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_18105_2018 | Предметная применимость: контроль прочности бетона при бетонировании и приемке. Мастер-файл хранится в этапе 3; вторую копию не создавать. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 100 | ГОСТ Р 54504-2011 «Бетоны. Определение прочности по температурно-временному фактору» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Бетонирование, опалубка, уход, зимние условия, распалубливание, приемка и исполнительный контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Бетонирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 101 | ГОСТ Р 53231-2008 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ОТМЕНЕН; для актуального контроля применять ГОСТ 18105-2018 | Класс И. Предыдущий национальный стандарт по контролю и оценке прочности бетона. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ЖЕЛЕЗОБЕТОН\КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ | Для новых работ применять ГОСТ 18105-2018 с опубликованными поправками. Не использовать отмененный документ как актуальное основание. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.7. Сборные железобетонные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» — монтаж сборного железобетона | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 103 | ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»; Изменение № 1 и поправки | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 30; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 30. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 104 | ГОСТ 9561-2016 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 32; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 32. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 105 | ГОСТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 33; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 33. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 106 | ГОСТ 18980-2015 «Ригели железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 34; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 34. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 107 | ГОСТ 18979-2014 «Колонны железобетонные для многоэтажных зданий. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 35; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 35. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 108 | ГОСТ 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 36; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 36. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 109 | ГОСТ 948-2016 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 37; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 37. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 110 | ГОСТ 20213-2015 «Фермы железобетонные. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 38; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 38. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 111 | ГОСТ 20372-2015 «Балки стропильные и подстропильные железобетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 112 | ГОСТ 25628-2016 «Колонны железобетонные для одноэтажных зданий предприятий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 113 | ГОСТ 11024-2012 «Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 114 | ГОСТ 12504-2015 «Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 115 | ГОСТ 8717.0-84 «Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сборные изделия, маркировка, монтаж, опирание, стыки, закладные детали, геометрия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 116 | ГОСТ 23009-2016 «Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2017 | Класс Б. Идентификация марок сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий по проектной, заводской и исполнительной документации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сборные_конструкции | Использовать для расшифровки маркировки и проверки соответствия изделия проекту. Марка не подтверждает фактическую прочность или армирование без документов и контроля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 117 | ГОСТ Р 72650-2026 «Здания промышленного назначения. Монтаж сборно-монолитного каркаса. Правила и контроль выполнения работ» | ПРИНЯТ; вводится с 01.12.2026 | Класс Б-Ф/ПЕРЕХОДНЫЙ. Монтаж сборно-монолитного железобетонного каркаса промышленного здания с высокопрочными смесями в соединениях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить как принятую будущую норму. Не применять до даты введения, кроме случаев прямого договорного закрепления. Учитывать ограничения области применения стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 118 | ГОСТ Р 72651-2026 «Здания каркасные промышленного назначения. Монтаж сборных железобетонных конструкций с бессварными соединениями. Правила и контроль выполнения работ» | ПРИНЯТ; вводится с 01.12.2026 | Класс Б-Ф/ПЕРЕХОДНЫЙ. Монтаж сборных железобетонных каркасов промышленных зданий с бессварными соединениями и контроль результатов работ. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Монтаж | Сохранить как принятую будущую норму. Не распространять на гражданские, особо опасные и технически сложные объекты вне области стандарта. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.8. Контроль прочности, трещин и прогибов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Ударный импульс, упругий отскок, отрыв, скалывание и отрыв со скалыванием. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 120 | ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Ультразвуковое определение прочности и обязательная градуировочная зависимость. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 121 | ГОСТ 18105-2018 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Статистическая оценка, партии, участки и приемочные решения. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 122 | ГОСТ 28570-2019 «Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Отбор и испытание кернов и выбуренных образцов. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 123 | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Испытания кубов и призм. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 124 | ГОСТ 22904-2023 «Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Защитный слой, положение и диаметр арматуры в пределах метода. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 125 | ГОСТ 17625-2025 «Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Радиационный контроль армирования при специальной необходимости. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 126 | ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением...» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Прочность, жесткость и трещиностойкость изделий нагружением. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 127 | ГОСТ 24846-2019 «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Геодезические наблюдения, используемые при оценке прогибов и перемещений конструктивной системы. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 128 | ГОСТ 31937-2024 — выявление и мониторинг трещин | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Фиксация раскрытия, развития, привязки и причинных ограничений. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\02_КОНТРОЛЬ_ПРОЧНОСТИ_БЕТОНА | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.9. Усиление железобетона

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ с 13.06.2018; учитывать Изменение № 1 | Класс А. Диагностика, расчет, ремонт и усиление стальным прокатом, композитными материалами и наращиванием. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Способ усиления выбирать только после проверочного расчета, оценки совместной работы и технологии передачи усилий. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 130 | СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования»; изменения | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Внешнее армирование углеродными и иными композитными материалами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 131 | СП 70.13330.2012 — производство работ по ремонту, торкретированию и бетонированию | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Технологические требования к выполнению усиления и восстановлению. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 132 | ГОСТ Р 56703-2015 «Смеси сухие строительные ремонтные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Контроль ремонтных составов и совместимости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 133 | ГОСТ Р 58211-2018 «Конструкции бетонные и железобетонные. Методы ремонта и защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Классификация и требования к ремонтным мероприятиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 134 | ГОСТ Р 70001-2022 «Материалы композитные полимерные. Системы внешнего армирования железобетонных конструкций. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Материалы и системы внешнего армирования. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 135 | ГОСТ Р 70002-2022 «Материалы композитные полимерные. Системы внешнего армирования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Контроль характеристик системы усиления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\01_ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.10. Каменные и армокаменные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»; Изменение № 1 | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 5; в этапе 4 оставить обратную ссылку, вторую копию не создавать | Класс А. Расчет кладки, армокаменных элементов, простенков, столбов, стен, узлов и предельных состояний. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | После утверждения этапа 5 перенести владельца мастер-файла из этапа 4 без второй копии. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 137 | СП 70.13330.2012 — каменные работы | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Технология кладки, перевязка, швы, зимние условия, монтаж и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 138 | СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления»; Изменение № 1 | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Расчет и конструктивные решения усиления кладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 139 | ГОСТ 24992-2014 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Прочность сцепления камня и раствора; метод хранится в этапе 3. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 140 | ГОСТ Р 57347-2016 «Кирпичная кладка. Метод определения прочности на сжатие» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Определение фактической прочности кладки при обследовании. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 141 | ГОСТ Р 57270-2016 «Кладка каменная. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Единая терминология элементов, швов и типов кладки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.11. Кирпич, камни и блоки

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 143 | ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; с 01.05.2026 заменен ГОСТ 379-2025 | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ | Хранить для проверки изделий и документации периода действия. Для новых работ применять ГОСТ 379-2025 с поправкой ИУС 6-2026. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 144 | ГОСТ 6133-2026 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026; заменил ГОСТ 6133-2019 | Класс А/Б. Полнотелые и пустотелые бетонные стеновые камни для стен и других конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Проверять тип, геометрию, прочность, морозостойкость, маркировку и приемку по действующей редакции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 145 | ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 146 | ГОСТ 31360-2024 «Изделия для каменной кладки. Блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия»; поправки 2024–2025 годов | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2025; заменил ГОСТ 31360-2007 | Класс А/Б. Неармированные автоклавные газобетонные блоки для несущих, самонесущих стен и перегородок. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранять основной текст и поправки ИУС 10-2024, 9-2025 и 11-2025. Учитывать защиту от переувлажнения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 147 | ГОСТ 4001-2013 «Камни стеновые из горных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 148 | ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 149 | ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 150 | ГОСТ 24468-2020 «Изделия керамические. Методы определения морозостойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 151 | ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 152 | ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения прочности» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 153 | ГОСТ Р 70061-2022 «Блоки из автоклавного газобетона. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация стенового материала, марка, прочность, плотность, морозостойкость, водопоглощение и дефекты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 154 | ГОСТ 379-2025 «Изделия кладочные силикатные. Общие технические условия»; поправка ИУС 6-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.05.2026; заменил ГОСТ 379-2015 | Класс А/Б. Силикатный кирпич, камни, блоки и плиты: типы, характеристики, приемка, маркировка и методы контроля. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Кирпич_и_камни | Сохранить основной текст и поправку ИУС 6-2026. При ретроспективной проверке применять редакцию, действовавшую на дату изготовления изделий. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.12. Кладочные растворы

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; с 01.07.2022 применять ГОСТ Р 58766-2019 | Класс И. Общие требования к строительным растворам для анализа материалов периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\РАСТВОРЫ | Для актуальных работ применять ГОСТ Р 58766-2019. Учитывать сложную переходную историю приказов Росстандарта, но не считать ГОСТ 28013-98 действующим на 05.07.2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 156 | ГОСТ 5802-2024 «Растворы строительные. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Растворные смеси и затвердевший раствор: подвижность, прочность, сцепление, морозостойкость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Растворы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 157 | ГОСТ Р 58766-2019 «Растворы строительные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Растворные смеси и затвердевший раствор: подвижность, прочность, сцепление, морозостойкость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Растворы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 158 | ГОСТ Р 58767-2019 «Растворы строительные. Методы испытаний по контрольным образцам» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ОТМЕНЕН с 01.06.2025; действует ГОСТ 5802-2024 | Класс И. Методы испытаний строительных растворов по контрольным образцам в период действия документа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\РАСТВОРЫ | Для новых испытаний применять ГОСТ 5802-2024 и поправку 2026 года. Старые результаты оценивать по методике, действовавшей на дату испытания. | Карточка изменения [P2] |
| 159 | ГОСТ Р 58272-2018 «Смеси сухие строительные кладочные на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Растворные смеси и затвердевший раствор: подвижность, прочность, сцепление, морозостойкость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Растворы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 160 | ГОСТ Р 58277-2018 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Растворные смеси и затвердевший раствор: подвижность, прочность, сцепление, морозостойкость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Растворы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 161 | ГОСТ Р 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Растворные смеси и затвердевший раствор: подвижность, прочность, сцепление, морозостойкость и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Растворы | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.13. Армирование, опирание и перемычки

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | СП 15.13330.2020 — армирование, анкеровка, опирание и перемычки | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 127; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Требования к сетчатому армированию, связям, опиранию и расчету проемов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 127. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 163 | СП 70.13330.2012 — кладка, армирование и монтаж перемычек | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Производственные допуски, перевязка, швы и зимняя кладка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 164 | ГОСТ 948-2016 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 37; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Типы, марки, геометрия, опирание и дефекты перемычек. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 37. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 165 | ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Сварные сетки, используемые в армировании кладки и поясов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 166 | ГОСТ Р 57265-2020 «Сетка арматурная для каменной кладки. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2021; заменил ГОСТ Р 57265-2016 | Класс А/Б. Стальные арматурные сетки для горизонтальных швов каменной кладки: геометрия, прочность, приемка и контроль. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Исправлено обозначение и наименование. ГОСТ Р 56706 относится к перекрестноклееной древесине, а не к сеткам кладки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 167 | ГОСТ 35315-2025 «Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2026; в РФ применяется вместо отмененного ГОСТ Р 58964-2020 | Класс А/Б. Композитные полимерные сетки для армирования кладки и применения в качестве гибких связей многослойных стен. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Исправлена ошибочная запись. Проверять область применения, геометрию, прочность, щелочестойкость и соединения стержней. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 168 | СП 327.1325800.2017 «Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта»; изменения № 1–№ 3 | ДЕЙСТВУЕТ с 31.05.2018; учитывать изменения № 1–№ 3 | Класс А/Б. Многослойные стены с лицевым кирпичным слоем: гибкие связи, опирание, деформационные швы, эксплуатация и ремонт. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Критичен при обследовании отслоения и выпучивания лицевого слоя. Проверять материал, шаг, анкеровку и коррозию связей. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 169 | ГОСТ Р 59944-2021 «Сетка композитная полимерная для армирования строительных изделий и конструкций. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2022 | Класс Б. Испытания геометрии, прочности, модуля упругости, щелочестойкости и соединений композитной сетки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Армирование | Использовать совместно с ГОСТ 35315-2025; требовать протоколы испытаний партии и идентификацию материала. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.14. Усиление каменных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления»; Изменение № 1 | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 129; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Обоймы, тяжи, пояса, инъектирование, перекладка и усиление проемов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 129. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 171 | СП 15.13330.2020 — поверочные расчеты существующей кладки | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 127; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Расчет фактической кладки с учетом дефектов и повреждений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 127. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 172 | СП 70.13330.2012 — производство каменных и ремонтных работ | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Технология выполнения и приемка усиления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 173 | ГОСТ Р 58211-2018 «Конструкции бетонные и железобетонные. Методы ремонта и защиты» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 124; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Вспомогательно для железобетонных поясов и обойм. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\02_КАМЕННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 124. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.15. Стальные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; изменения № 1–№ 6 и поправка | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 5; в этапе 4 оставить обратную ссылку, вторую копию не создавать | Класс А. Прочность, устойчивость, местная устойчивость, соединения, узлы и конструктивные требования. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | После утверждения этапа 5 перенести владельца мастер-файла из этапа 4 без второй копии. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 175 | СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Дополнительные правила расчета и проектирования стальных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 176 | СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Историко-методический документ для изготовления и контроля; проверять актуальность положений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 177 | ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Изготовление, геометрия, сварка, болтовые соединения, покрытия и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 178 | ГОСТ 27772-2021 «Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Классы прочности, марки и свойства строительного проката. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 179 | ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2008; учитывать Изменение № 1 (ИУС 4-2016) и поправку ИУС 8-2008 | Класс А/Б. Идентификация старых и специальных сталей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 180 | ГОСТ 19281-2014 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ ДО 01.12.2026; с этой даты заменяется ГОСТ 19281-2025 | Класс А/Б. Низколегированные и повышенной прочности стали. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | При проверке марки и класса прочности фиксировать стандарт поставки. Для новых поставок после 01.12.2026 применять ГОСТ 19281-2025. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 181 | ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Толщина, размеры и допуски листового проката. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 182 | ГОСТ 19904-90 «Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Холоднокатаный лист и геометрические допуски. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 183 | ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» | ДЕЙСТВУЕТ; с 01.04.2027 заменяется ГОСТ 8509-2026; допускается досрочное применение новой редакции | Класс А/Б. Идентификация профилей и фактических размеров. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | До перехода применять стандарт, указанный в документации на поставку. Сохранить карточки обеих редакций и зафиксировать применённый стандарт. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 184 | ГОСТ 8510-86 «Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Идентификация профилей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 185 | ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» | ДЕЙСТВУЕТ; с 01.04.2027 заменяется ГОСТ 8240-2026; допускается досрочное применение новой редакции | Класс А/Б. Идентификация швеллеров. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | До перехода применять стандарт, указанный в документации на поставку. Сохранить изменение № 1, поправки и карточки обеих редакций. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 186 | ГОСТ 8239-89 «Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; для новых работ применять ГОСТ Р 57837-2017 | Класс А/Б. Исторический сортамент двутавров. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ | Хранить для идентификации двутавров и проверки документации периода применения. Не использовать как действующее основание для новых работ. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 187 | ГОСТ Р 57837-2017 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Современные двутавровые профили. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 188 | ГОСТ 30245-2012 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Замкнутые профили, размеры и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 189 | ГОСТ 26020-83 «Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; для новых работ применять ГОСТ Р 57837-2017 | Класс А/Б. Исторический сортамент. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ | Хранить для идентификации широкополочных двутавров и проверки документации периода применения. Не использовать как действующее основание для новых работ. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 190 | ГОСТ Р 58966-2020 «Колонны стальные для многоэтажных зданий. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Заводские колонны и узлы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 191 | СП 260.1325800.2023 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ с 29.01.2024; заменил СП 260.1325800.2016 | Класс Б-Ф. Расчет тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей, гофрированных листов и их соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Проверять местную и общую устойчивость, редуцированные сечения, соединения, коррозионную защиту и ограничения по нагрузкам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 192 | ГОСТ 8509-2026 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» | ПРИНЯТ; вводится с 01.04.2027 с правом досрочного применения; заменит ГОСТ 8509-93 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Сортамент, размеры и предельные отклонения горячекатаных равнополочных уголков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сталь_и_прокат | До даты перехода основным остаётся ГОСТ 8509-93, если новая редакция не применена досрочно. Фиксировать стандарт поставки и фактические размеры. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 193 | ГОСТ 8240-2026 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» | ПРИНЯТ; вводится с 01.04.2027 с правом досрочного применения; заменит ГОСТ 8240-97 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Сортамент, размеры и предельные отклонения горячекатаных швеллеров общего и специального назначения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сталь_и_прокат | До даты перехода основным остаётся ГОСТ 8240-97, если новая редакция не применена досрочно. Фиксировать стандарт поставки и фактические размеры. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 194 | ГОСТ 7564-97 «Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ ДО 01.12.2026; с этой даты заменяется ГОСТ 7564-2026 | Класс Б. Правила отбора проб и образцов при подтверждении механических свойств стального проката. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ОБСЛЕДОВАНИЕ_МЕТАЛЛА\ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Связать с конкретным стандартом на поставку проката и испытательной лабораторией. Место отбора и ориентация образца влияют на результат. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 195 | ГОСТ 7564-2026 «Металлопродукция из стали и сплавов. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний» | ПРИНЯТ; вводится с 01.12.2026; заменит ГОСТ 7564-97 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Отбор проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний металлопродукции. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\06_ОБСЛЕДОВАНИЕ_МЕТАЛЛА\ОТБОР_ОБРАЗЦОВ | Сохранить как принятую замену. До даты введения применять ГОСТ 7564-97. Не смешивать результаты образцов, отобранных по различным схемам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 196 | ГОСТ 19281-2025 «Прокат повышенной прочности. Общие технические условия»; поправка ИУС 6-2026 | ПРИНЯТ; вводится с 01.12.2026; заменит ГОСТ 19281-2014 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Марки стали, классы прочности, приемка и методы контроля проката повышенной прочности для сварных, клёпаных и болтовых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сталь_и_прокат | До даты введения применять ГОСТ 19281-2014. Сохранить поправку ИУС 6-2026 и фиксировать редакцию стандарта в сертификате качества. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 197 | ГОСТ 25772-2025 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия»; поправка ИУС 6-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; заменил ГОСТ 25772-2021 | Класс Б. Металлические ограждения: типы, геометрия, прочность, сварные соединения, защитные покрытия, приемка и испытания. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Контроль_качества | Применять к ограждениям в установленной области стандарта. Наличие дефекта ограждения не означает автоматически дефект несущего каркаса; оценивать соединения и опирание отдельно. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.16. Алюминиевые конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 198 | СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 199 | ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 200 | ГОСТ 8617-2018 «Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 201 | ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 202 | ГОСТ 21631-2019 «Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 203 | ГОСТ 13726-97 «Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 204 | ГОСТ 14806-80 «Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Проектирование, марки сплавов, сортамент, сварка, коррозия и специальные ограничения алюминиевых конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 205 | ГОСТ Р ИСО 10042-2022 «Сварка. Сварные соединения из алюминия и его сплавов, полученные дуговой сваркой. Уровни качества» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; заменил ГОСТ Р ИСО 10042-2009 | Класс А/Б. Уровни качества B, C и D для дефектов дуговых сварных соединений алюминия и его сплавов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Уровень качества назначать проектом или профильной нормой; стандарт не доказывает пригодность соединения без расчета и контроля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 206 | ГОСТ 21488-2025 «Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия»; поправки ИУС 1-2026 и 7-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.10.2025; заменил ГОСТ 21488-97 | Класс Б. Марки, состояние материала, размеры, отклонения и приемка прессованных алюминиевых прутков. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Сохранять сертификат поставки, состояние материала, вид прочности и обе поправки 2026 года. Не подменяет расчёт по СП 128. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 207 | ГОСТ 13623-2025 «Профили прессованные прямоугольные равнополочного швеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент»; поправка ИУС 1-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.10.2025; заменил ГОСТ 13623-90 | Класс Б. Геометрия, сортамент и теоретическая масса прессованных швеллерных профилей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Использовать при идентификации профиля и проверке размеров. Сохранить поправку ИУС 1-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 208 | ГОСТ 13737-2025 «Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент»; поправка ИУС 1-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ 13737-90 | Класс Б. Геометрия, сортамент и теоретическая масса прессованных равнополочных уголковых профилей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Использовать при идентификации профиля и проверке размеров. Сохранить поправку ИУС 1-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 209 | ГОСТ 13738-2025 «Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент»; поправка ИУС 1-2026 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2025; заменил ГОСТ 13738-91 | Класс Б. Геометрия, сортамент и теоретическая масса прессованных неравнополочных уголковых профилей. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Алюминиевые_конструкции | Использовать при идентификации профиля и проверке размеров. Сохранить поправку ИУС 1-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.17. Сварные соединения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 211 | ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 212 | ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 213 | ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 214 | ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 215 | ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 216 | ГОСТ Р ИСО 3834-2-2021 «Требования к качеству выполнения сварки плавлением металлических материалов. Часть 2. Всесторонние требования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 217 | ГОСТ Р ИСО 9606-1-2020 «Аттестационные испытания сварщиков. Сварка плавлением. Часть 1. Стали» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 218 | ГОСТ Р ИСО 15614-1-2017 «Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Испытание процедуры сварки» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 219 | ГОСТ ISO 5817-2025 «Сварка. Сварные соединения из стали, никеля, титана и их сплавов, полученные сваркой плавлением. Уровни качества» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 220 | ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 «Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Типы сварных соединений, технология, квалификация, уровни качества, дефекты и приемка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Сварные_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.18. Болтовые и высокопрочные соединения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 221 | ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Крепеж, классы прочности, геометрия, натяжение, фрикционные поверхности и приемка соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 222 | ГОСТ ISO 898-1-2014 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Крепеж, классы прочности, геометрия, натяжение, фрикционные поверхности и приемка соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 223 | ГОСТ ISO 898-2-2015 «Механические свойства крепежных изделий. Часть 2. Гайки» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 202; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Крепеж, классы прочности, геометрия, натяжение, фрикционные поверхности и приемка соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 202. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 224 | ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ; в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой не на всей длине стержня применять ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | Класс А/Б. Крепеж, классы прочности, геометрия, натяжение, фрикционные поверхности и приемка соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Перед применением определить исполнение и шаг резьбы. Для области, выведенной из действия, использовать ГОСТ Р ИСО 4014-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 225 | ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А. Конструкция и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ; в части болтов с крупным шагом резьбы и резьбой до головки применять ГОСТ Р ИСО 4017-2013 | Класс А/Б. Крепеж, классы прочности, геометрия, натяжение, фрикционные поверхности и приемка соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Перед применением определить исполнение и длину резьбы. Для области, выведенной из действия, использовать ГОСТ Р ИСО 4017-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 226 | ГОСТ Р ИСО 4014-2013 «Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать поправку ИУС 5-2015 | Класс Б. Болты с неполной резьбой, размеры и классы точности для обычных болтовых соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Проверять класс прочности, комплектность, размеры, состояние резьбы и соответствие проекту. Стандарт на крепеж не заменяет расчет соединения и требования СП 16.13330.2017. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 227 | ГОСТ Р ИСО 4017-2013 «Винты с шестигранной головкой. Классы точности А и В» | ДЕЙСТВУЕТ; учитывать опубликованную поправку | Класс Б. Крепеж с резьбой до головки для обычных болтовых соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Проверять класс прочности, комплектность, размеры, состояние резьбы и соответствие проекту. Стандарт на крепеж не заменяет расчет соединения и требования СП 16.13330.2017. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 228 | ГОСТ ISO 4032-2014 «Гайки шестигранные нормальные (тип 1). Классы точности А и В» | ДЕЙСТВУЕТ | Класс Б. Гайки обычных болтовых соединений; применять совместно с соответствующим стандартом на болты/винты. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения | Проверять класс прочности, комплектность, размеры, состояние резьбы и соответствие проекту. Стандарт на крепеж не заменяет расчет соединения и требования СП 16.13330.2017. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 229 | ГОСТ 32484.1-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 7-2022 | Класс А/Б. Общие требования к комплектам болтов, гаек и шайб для предварительного натяжения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 230 | ГОСТ 32484.2-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на предварительное натяжение» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 2-2015 | Класс А/Б. Испытание на затяжку и пригодность болтокомплекта к предварительному натяжению. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 231 | ГОСТ 32484.3-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR — комплекты шестигранных болтов и гаек» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправки ИУС 2-2015 и ИУС 7-2022 | Класс А/Б. Комплекты системы HR, классы 8.8/8 и 10.9/10, предварительное натяжение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 232 | ГОСТ 32484.4-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV — комплекты шестигранных болтов и гаек» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 2-2015 | Класс А/Б. Комплекты системы HV класса 10.9/10, предварительное натяжение. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 233 | ГОСТ 32484.5-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 7-2022 | Класс А/Б. Плоские закаленные и отпущенные шайбы; допускаются только под гайкой в пределах стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 234 | ГОСТ 32484.6-2013 «Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2015; учитывать поправку ИУС 2-2015 | Класс А/Б. Плоские закаленные и отпущенные шайбы с фаской для высокопрочных болтокомплектов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Болтовые_соединения\Высокопрочные | Сохранять сертификаты на комплект, маркировку, результаты испытаний, способ натяжения и контроль фактического натяжения. Не смешивать элементы разных систем HR/HV без подтвержденной совместимости. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 235 | ГОСТ Р 52643-2006 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия» | ОТМЕНЕН; на территории РФ применять ГОСТ 32484.1-2013 | Класс И. Общие требования к старым высокопрочным комплектам. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 236 | ГОСТ Р 52644-2006 «Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия» | ОТМЕНЕН; на территории РФ применять ГОСТ 32484.3-2013 | Класс И. Высокопрочные болты старой национальной серии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 237 | ГОСТ Р 52645-2006 «Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия» | ОТМЕНЕН; на территории РФ применять ГОСТ 32484.3-2013 | Класс И. Высокопрочные гайки старой национальной серии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 238 | ГОСТ Р 52646-2006 «Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия» | ОТМЕНЕН; на территории РФ применять ГОСТ 32484.5-2013 | Класс И. Шайбы старой национальной серии. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 239 | ГОСТ 22353-77 «Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; применять ГОСТ 32484.3-2013 | Класс И. Высокопрочные болты для ретроспективной идентификации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 240 | ГОСТ 22354-77 «Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; применять актуальную серию ГОСТ 32484 | Класс И. Высокопрочные гайки для ретроспективной идентификации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 241 | ГОСТ 22355-77 «Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; применять ГОСТ 32484.5-2013 или ГОСТ 32484.6-2013 по типу шайбы | Класс И. Шайбы старой серии для ретроспективной идентификации. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 242 | ГОСТ 22356-77 «Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; применять ГОСТ 32484.1-2013 | Класс И. Общие требования старой серии высокопрочного крепежа. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ\ВЫСОКОПРОЧНЫЕ_БОЛТЫ | Хранить для анализа проектной, исполнительной документации и фактического крепежа периода действия. Для новых работ применять соответствующую часть серии ГОСТ 32484.1–32484.6-2013. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.19. Контроль металла и сварных швов

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | ГОСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_3242_79 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 244 | ГОСТ Р ИСО 17637-2024 «Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_ИСО_17637_2024 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 245 | ГОСТ Р ИСО 17640-2016 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Методы, уровни контроля и оценка» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_ИСО_17640_2016 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 246 | ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_Р_55724_2013 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 247 | ГОСТ ISO 17636-1-2017 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_17636_1_2017 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 248 | ГОСТ ISO 17636-2-2017 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_17636_2_2017 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 249 | ГОСТ ISO 17635-2018 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Общие правила для металлических материалов» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_17635_2018 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 250 | ГОСТ ISO 17638-2018 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_17638_2018 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 251 | ГОСТ ISO 3452-1-2021 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_3452_1_2021 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 252 | ГОСТ ISO 11666-2024 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Уровни приемки» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Уровни приемки УЗК. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_СВАРНЫХ_СОЕДИНЕНИЙ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 253 | ГОСТ ISO 23277-2023 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль проникающими веществами. Уровни приемки» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Уровни приемки капиллярного контроля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_СВАРНЫХ_СОЕДИНЕНИЙ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 254 | ГОСТ ISO 23278-2023 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль. Уровни приемки» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Уровни приемки магнитопорошкового контроля. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_СВАРНЫХ_СОЕДИНЕНИЙ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 255 | ГОСТ Р ИСО 10675-1-2025 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль радиографический. Уровни приемки. Часть 1» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Радиографические уровни приемки стали. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_СВАРНЫХ_СОЕДИНЕНИЙ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 256 | ГОСТ Р ИСО 10675-2-2025 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль радиографический. Уровни приемки. Часть 2» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Радиографические уровни приемки алюминия. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\07_КОНТРОЛЬ_СВАРНЫХ_СОЕДИНЕНИЙ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 257 | ГОСТ ISO 13588-2022 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль с применением фазированных решеток» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_13588_2022 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 258 | ГОСТ ISO 10863-2022 «Неразрушающий контроль сварных соединений. Применение дифракционно-временного метода» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку без второй копии | Класс X. Универсальный метод неразрушающего контроля; в этапе 5 задаются применимость к соединению, объем контроля и критерии приемки. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_ISO_10863_2022 | Не дублировать файл. Связать с критериями приемки, категорией шва, материалом, толщиной, доступностью и квалификацией персонала. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.20. Коррозия и огнезащита металла

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 | СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 5; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 5. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 260 | ГОСТ 9.401-2018 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 261 | ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 262 | ГОСТ 9.032-74 «Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 263 | ГОСТ 9.302-88 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 264 | ГОСТ 9.307-2021 «Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 265 | ГОСТ 9.908-85 «Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 266 | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 267 | ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 268 | ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 269 | ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 270 | ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Защитные покрытия, потеря сечения, подготовка поверхности, толщина, адгезия и огнезащитная эффективность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Коррозия_и_огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.21. Усиление металлических конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 271 | СП 16.13330.2017 — проверочный расчет и проектирование усиления стальных конструкций | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 164; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Учет фактического сечения, дефектов, остаточных напряжений и новой расчетной схемы. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 164. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 272 | СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 165; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Дополнительные расчетные и конструктивные положения. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 165. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 273 | СП 70.13330.2012 — монтаж, сварка и приемка элементов усиления | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Технология установки накладок, связей, опор и замены элементов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 274 | ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 167; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Изготовление и приемка элементов усиления. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 167. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 275 | ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 14771-76 — сварные соединения элементов усиления | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 190; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Конструктивные размеры сварных соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\03_МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 190. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.22. Деревянные конструкции

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276 | СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции»; изменения № 1–№ 4 | ДЕЙСТВУЕТ с 28.08.2017; учитывать изменения № 1–№ 4 | Класс А. Расчет цельной и клееной древесины, LVL, фанеры, соединений, устойчивости и огнестойкости. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранять основной текст и изменения. Фактический сорт, влажность и остаточное сечение должны быть подтверждены обследованием. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 277 | СП 452.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Специальные требования к деревянным конструктивным системам жилых зданий. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 278 | СП 451.1325800.2019 «Здания общественные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Специальные требования к общественным зданиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 279 | ГОСТ Р 56705-2015 «Конструкции деревянные для строительства. Термины и определения» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Терминология элементов, материалов и соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 280 | ГОСТ Р 57790-2017 «Конструкции деревянные несущие. Методы испытаний на прочность и деформативность» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Испытания несущих элементов и конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 281 | ГОСТ Р 56710-2015 «Конструкции деревянные. Методы испытаний на длительную прочность и ползучесть» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Длительная работа и ползучесть. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Проектирование | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 282 | СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства»; изменения № 1, № 2 | ДЕЙСТВУЕТ с 14.06.2018; учитывать изменения № 1, № 2 | Класс Б-Ф. Деревянные каркасные одноквартирные здания до трех этажей: конструктивные решения, монтаж и долговечность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Стропильные_системы | Не переносить на многоквартирные и иные здания вне области. Проверять каркас, обшивки, связи, опирание и защиту от увлажнения. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.23. Пиломатериалы и клееная древесина

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 | ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.1988; учитывать изменения № 1–№ 3 и поправку ИУС 12-2013 | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 284 | ГОСТ 2695-83 «Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 285 | ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 286 | ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА НА МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | ССЫЛКА_НА_МАСТЕР_РЕЕСТР\ЭТАП_3\ГОСТ_2140_81 | Предметная применимость: классификация пороков древесины при оценке материала. Мастер-файл хранится в этапе 3; вторую копию не создавать. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 287 | ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 288 | ГОСТ 9462-2016 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 289 | ГОСТ 20850-2025 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2026; заменил ГОСТ 20850-2014; учитывать поправку ИУС 6-2026 | Класс А. Несущие конструкции и элементы из клееной древесины, требования к изготовлению, клеям, прочности и стойкости клеевых соединений, приемке и контролю. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст и поправку 2026 года. ГОСТ 20850-2014 хранить в исторической цепочке; не применять его как актуальное основание для новых работ. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 290 | ГОСТ 33080-2014 «Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 291 | ГОСТ 33081-2014 «Конструкции деревянные. Методы определения характеристических значений механических свойств и плотности» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 292 | ГОСТ 33120-2026 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026 | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 293 | ГОСТ 3916.1-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 294 | ГОСТ 3916.2-2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 295 | ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесно-стружечные. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 296 | ГОСТ 4598-2018 «Плиты древесно-волокнистые мокрого способа производства. Технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 297 | ГОСТ 32567-2013 «Древесина клееная массивная. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Порода, сорт, класс прочности, размеры, дефекты, клеевые соединения и приемка древесных материалов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы_и_клееная_древесина | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 298 | ГОСТ Р 56706-2022 «Плиты из перекрестноклееной древесины. Общие технические условия» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022; заменил ГОСТ Р 56706-2015 | Класс А/Б. Перекрестноклееная древесина для несущих и ограждающих конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Клееная_древесина | Проверять структуру слоев, пороки, геометрию, маркировку и прочность клеевых соединений. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 299 | ГОСТ Р 70749-2023 «Плиты из древесины перекрестно клееной. Методы оценки прочности и стойкости клеевых соединений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2023 | Класс Б. Методы определения прочности, скалывания и стойкости к расслаиванию клеевых соединений ДПК. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Клееная_древесина | Результаты относятся к испытанным образцам и партии; учитывать схему отбора и кондиционирования. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 300 | ГОСТ 34349-2026 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной прочности клеевых соединений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.07.2026; заменил ГОСТ 34349-2017 | Класс Б. Длительная прочность клеевых соединений деревянных клееных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Клееная_древесина | Использовать для оценки продукции и технологического контроля; не определяет несущую способность элемента без расчетной модели. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 301 | ГОСТ 33121-2014 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям» | ДЕЙСТВУЕТ ДО 01.11.2026; с этой даты заменяется ГОСТ 33121-2026 | Класс Б. Определение водостойкости, теплостойкости, морозостойкости и стойкости клеевых соединений к переменным воздействиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Клееная_древесина | До перехода применять действующую редакцию. Результат испытаний связывать с типом клея, режимом склеивания и условиями эксплуатации. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 302 | ГОСТ 33121-2026 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям» | ПРИНЯТ; вводится с 01.11.2026; заменит ГОСТ 33121-2014 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Методы определения водостойкости, теплостойкости, морозостойкости, атмосферостойкости и стойкости клеевых соединений к расслаиванию. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Клееная_древесина | Сохранить карточку принятой замены. Официальный полный текст на дату проверки отсутствует; для получения полного текста необходим лицензированный источник. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 303 | ГОСТ Р 72565-2026 «Деревянные изделия и конструкции. Пиломатериалы. Методы определения качества сушки» | ПРИНЯТ; вводится с 01.11.2026 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Контроль качества сушки пиломатериалов и заготовок толщиной не более 100 мм для строительных изделий и конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы | Не применять до даты введения как обязательный действующий стандарт. Использовать при подготовке будущих процедур контроля влажности и качества сушки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 304 | ГОСТ Р 72566-2026 «Деревянные изделия и конструкции. Пиломатериалы. Методы определения остаточных сушильных напряжений» | ПРИНЯТ; вводится с 01.11.2026 | Класс Б/ПЕРЕХОДНЫЙ. Определение остаточных сушильных напряжений в пиломатериалах и заготовках для деревянных строительных изделий и конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Пиломатериалы | Использовать для оценки риска коробления и трещинообразования после введения стандарта. Учитывать толщину и породу древесины. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.24. Соединения деревянных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | СП 64.13330.2017 — соединения на нагелях, болтах, гвоздях, шурупах, вклеенных стержнях и врубках | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 256; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 256. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 306 | ГОСТ Р 57158-2016 «Конструкции деревянные. Методы испытаний соединений на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 307 | ГОСТ Р 56711-2015 «Соединения деревянных конструкций на вклеенных стержнях. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 308 | ГОСТ Р 56712-2015 «Соединения деревянных конструкций зубчатыми металлическими пластинами. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 309 | ГОСТ 1144-80 «Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 310 | ГОСТ 1145-80 «Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 311 | ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные. Конструкция и размеры» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Несущая способность, геометрия, расстояния, коррозия крепежа, разрушение древесины и методы испытаний соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 312 | Перекрестная предметная ссылка: болты и гайки в соединениях деревянных конструкций — ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ Р ИСО 4017-2013 и ГОСТ ISO 4032-2014 | МАСТЕР-ФАЙЛЫ В ПОДЭТАПЕ 5.18; вторые копии не создавать | Класс X. Геометрия и исполнение обычного болтового крепежа деревянных конструкций; расчет соединения выполнять по СП 64.13330.2017. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Рым-болты по ГОСТ 4751-73 исключены как непрофильный документ. В карточке деревянного соединения хранить ссылки на мастер-файлы крепежа, класс прочности, шайбы и фактическую схему соединения. | Мастер-ссылка этапа 5 |
| 313 | СП 299.1325800.2017 «Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования»; изменения № 1, № 2 | ДЕЙСТВУЕТ с 17.02.2018; учитывать изменения № 1, № 2 | Класс А/Б. Расчет и конструирование соединений на винтах и шурупах в новых, эксплуатируемых и реконструируемых конструкциях. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Проверять тип крепежа, длину анкеровки, выдергивание, продавливание, смятие и сочетание осевого усилия со сдвигом. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 314 | ГОСТ 19414-2023 «Конструкции деревянные клееные. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям»; поправка ИУС 7-2024 | ДЕЙСТВУЕТ с 01.12.2023; заменил ГОСТ 19414-90 | Класс А/Б. Геометрия, категории и требования к зубчатым клеевым соединениям элементов и слоев клееных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Сохранять поправку. Проверять технологию изготовления и протоколы производственного контроля. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 315 | ГОСТ Р 70202-2022 «Соединения элементов деревянных конструкций на клеевинтовых стержнях. Методы определения нормативных значений сопротивления и податливости по результатам испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.09.2022 | Класс Б. Испытания соединений на клеевинтовых стержнях на выдергивание, продавливание и деформативность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Использовать при подтверждении расчетных характеристик конкретной системы соединения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 316 | ГОСТ 33082-2024 «Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности узловых соединений» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.06.2025; заменил ГОСТ 33082-2014 | Класс А/Б. Кратковременные испытания узлов на несущую способность, жесткость и пластичность. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Фиксировать схему узла, материал, влажность, крепеж и режим нагрузки; не переносить результат на иной узел. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 317 | ГОСТ Р 57182-2016 «Конструкции деревянные. Методы определения предельно допустимого момента пластической деформации крепежей нагельного типа» | ДЕЙСТВУЕТ с 01.04.2017; учесть изменение ИУС 3-2020 | Класс Б. Испытание гвоздей, нагелей и аналогичного крепежа для расчетных моделей соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Соединения | Показатель крепежа не заменяет проверку смятия древесины и работы узла в целом. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.25. Влажность и биологические повреждения

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | ГОСТ 16483.0-2026 «Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Общие требования к испытаниям древесины. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 319 | ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Лабораторное определение влажности. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 320 | ГОСТ 16588-91 «Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Методы контроля влажности пилопродукции. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 321 | ГОСТ Р 70035-2022 «Конструкции деревянные. Пиломатериалы, заготовки и детали деревянные. Метод определения влажности диэлькометрическим влагомером» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Диэлькометрический влагомер. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 322 | ГОСТ Р 70570-2022 «Конструкции деревянные. Метод определения влажности кондуктометрическим влагомером» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Кондуктометрический влагомер. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 323 | ГОСТ Р 70625-2023 «Конструкции деревянные. Сушильно-весовой метод определения влажности» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Контрольный сушильно-весовой метод. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 324 | ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» | МАСТЕР-ФАЙЛ ЭТАПА 3; в этапе 5 хранить только предметную карточку и связь без второй копии | Класс X. Сучки, трещины, косослой, обзол, гниль и иные пороки. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Не загружать вторую копию. В карточке этапа 5 указать ID мастер-документа этапа 3, контролируемый параметр, прибор, область и ограничения метода. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 325 | ГОСТ 20022.2-2018 «Защита древесины. Классификация» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Классы условий службы, биологические агенты и способы защиты. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 326 | ГОСТ 20022.0-2016 «Защита древесины. Параметры защищенности» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Требования к защитной обработке и контролю. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 327 | ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Технологии антисептирования и пропитки. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 328 | ГОСТ 9.048-89 «Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Лабораторные методы при специальной диагностике. | 04_МЕТОДИКИ_И_РУКОВОДСТВА\09_ОБСЛЕДОВАНИЕ_ДРЕВЕСИНЫ | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.26. Огнезащита деревянных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 246; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 246. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 330 | СП 64.13330.2017 — расчет огнестойкости и скорости обугливания деревянных конструкций | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 256; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 256. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 331 | ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 332 | ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 250; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 250. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 333 | ГОСТ 30219-95 «Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. Методы испытаний» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 334 | ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность» | ДЕЙСТВУЕТ; дату введения, статус, изменения и поправки подтвердить по официальной карточке при комплектовании базы | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 335 | ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 248; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Огнестойкость, обугливание, огнезащитные составы, качество обработки и остаточное сечение после пожара. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Огнезащита | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 248. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.27. Усиление деревянных конструкций

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 336 | СП 64.13330.2017 — проверочный расчет существующих и усиливаемых деревянных конструкций | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 256; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Наращивание, протезирование, накладки, дополнительные опоры и усиление соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 256. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 337 | СП 70.13330.2012 — монтаж деревянных конструкций | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 4; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Производство и приемка работ по замене и усилению. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 4. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 338 | ГОСТ Р 56711-2015 — соединения на вклеенных стержнях. Методы испытаний | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 283; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Контроль одного из способов усиления узлов. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 283. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 339 | ГОСТ Р 57158-2016 — испытания соединений на гвоздях, винтах, дюбелях и болтах | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 282; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Контроль усиленных соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 282. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 340 | ГОСТ 20850-2025 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия» — предметная ссылка для усиления | МАСТЕР-ФАЙЛ ПОДЭТАПА 5.23; в разделе усиления вторую копию не создавать | Класс X. Требования к материалам и клеевым соединениям при замене и усилении клееными деревянными элементами. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\04_ДЕРЕВЯННЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\Усиление | Использовать совместно с расчетным обоснованием усиления и документами на конкретную систему. Не считать стандарт самостоятельной методикой усиления. | Мастер-ссылка этапа 5 |

# 5.28. Проверочные расчеты

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 2; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 2. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 342 | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 16; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 16. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 343 | СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 24; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 24. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 344 | СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 127; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 127. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 345 | СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 164; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 164. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 346 | СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 182; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 182. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 347 | СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 256; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 256. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 348 | СП 385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 7; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 7. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 349 | СП 349.1325800.2017 «Конструкции бетонные и железобетонные. Правила ремонта и усиления» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 120; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 120. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 350 | СП 427.1325800.2018 «Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 129; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 129. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 351 | СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами» | ПРЕДМЕТНАЯ ССЫЛКА; мастер-файл — позиция 121; вторую копию не создавать | Класс А/Б. Проверка прочности, устойчивости, жесткости, трещиностойкости, прогибов, соединений, остаточного сечения и усиления. | 12_РАСЧЕТЫ_И_ФОРМУЛЫ | Использовать предметную применимость данного раздела; файл хранится один раз в позиции 121. Сохранить основной текст, все изменения, поправки и карточку применимости. Допустимые значения извлекать из конкретного пункта, таблицы или приложения, а не из пересказа. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |

# 5.29. Исторические и замененные документы

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 352 | СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические нагрузки и сочетания для объектов соответствующего периода. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 353 | СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая актуализированная редакция. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 354 | СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Расчет и конструирование железобетона советского периода. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 355 | СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Переходная современная расчетная система. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 356 | СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 63. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 357 | СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Каменные конструкции исторического периода. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 358 | СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 15. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 359 | СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Стальные конструкции исторического периода. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 360 | СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 16. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 361 | СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Деревянные конструкции советского периода. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 362 | СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 64. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 363 | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Производство и приемка работ периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 364 | СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 70. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 365 | СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические требования по коррозионной защите. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 366 | СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция СП 28. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 367 | ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические классы арматуры и маркировка. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 368 | ГОСТ 10884-81 «Сталь арматурная термомеханически и термически упрочненная» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические арматурные стали. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 369 | ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные...» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические требования к арматурным изделиям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 370 | ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Исторические типы сварных соединений. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 371 | ГОСТ 34278-2017 «Соединения арматуры механические...» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция, замененная ГОСТ 34278-2024. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 372 | ГОСТ 34227-2017 «Соединения арматуры механические. Методы испытаний» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция, замененная ГОСТ 34227-2024. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 373 | ГОСТ Р ИСО 5817-2021 «Сварка. Сварные соединения. Уровни качества» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЁННЫЙ; применять только по дате проектирования, строительства или обследования объекта | Класс И. Предыдущая редакция уровня качества сварки. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить полный текст, период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Официальный поиск Росстандарта [P5] |
| 374 | РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства…» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; для текущей исполнительной документации применять приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Класс И. Исполнительная документация периода действия РД; акты скрытых работ и ответственных конструкций. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Карточка официального источника [P2] |
| 375 | ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия» | УТРАТИЛ СИЛУ В РФ; применять ГОСТ Р 57997-2017 в пределах его области | Класс И. Историческая цепочка требований к арматурным, закладным изделиям и соединениям. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Карточка официального источника [P2] |
| 376 | ГОСТ 20850-2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН ГОСТ 20850-2025 | Класс И. Клееные деревянные конструкции, изготовленные и принятые в период действия редакции 2014 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранить период действия, изменения и цепочку замены. Не применять как актуальное основание без ретроспективного обоснования. | Карточка официального источника [P2] |
| 377 | ГОСТ 21.513-83 «Система проектной документации для строительства. Антикоррозионная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие чертежи» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 21.513-2024 с 01.06.2025 | Класс И. Проверка рабочей документации антикоррозионной защиты периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новых работ применять ГОСТ 21.513-2024. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 378 | СП 260.1325800.2016 «Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен СП 260.1325800.2023 с 29.01.2024 | Класс И. Проверка проектов тонкостенных стальных конструкций периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Не применять к новым проектам. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 379 | ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 8736-2025 с 01.06.2026 | Класс И. Проверка материалов и документации периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранять изменение № 1 и поправки вместе с датами. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 380 | ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 6133-2026 с 01.07.2026 | Класс И. Проверка стеновых камней, изготовленных и принятых в период действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новой продукции применять ГОСТ 6133-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 381 | ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 31359-2024 с 01.01.2025 | Класс И. Проверка материалов и изделий периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Не использовать как актуальное основание для новой продукции. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 382 | ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 31360-2024 с 01.01.2025 | Класс И. Проверка блоков и документации периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Сохранять поправку ИУС 1-2021. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 383 | ГОСТ Р 58964-2020 «Сетка композитная полимерная для армирования кирпичной кладки. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ОТМЕНЕН; на территории РФ применять ГОСТ 35315-2025 | Класс И. Проверка композитных сеток, выпущенных и примененных в период действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новых работ применять ГОСТ 35315-2025. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 384 | ГОСТ Р 56706-2015 «Плиты клееные из пиломатериалов с перекрестным расположением слоев. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ Р 56706-2022 | Класс И. Проверка перекрестноклееных плит периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Не путать с армирующими сетками для каменной кладки. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 385 | ГОСТ 33120-2014 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых соединений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 33120-2026 с 01.07.2026 | Класс И. Проверка протоколов испытаний периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для испытаний с 01.07.2026 применять ГОСТ 33120-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 386 | ГОСТ 34349-2017 «Конструкции деревянные клееные. Методы определения длительной прочности клеевых соединений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 34349-2026 с 01.07.2026 | Класс И. Проверка протоколов определения длительной прочности периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новых испытаний применять ГОСТ 34349-2026. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 387 | ГОСТ 33082-2014 «Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности узловых соединений» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 33082-2024 с 01.06.2025 | Класс И. Проверка испытаний узловых соединений периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новых испытаний применять ГОСТ 33082-2024. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 388 | ГОСТ 19414-90 «Древесина клееная массивная. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям» | ИСТОРИЧЕСКИЙ; заменен ГОСТ 19414-2023 | Класс И. Проверка зубчатых соединений периода действия. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ | Для новых изделий применять ГОСТ 19414-2023. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 389 | ГОСТ 8717-2016 «Ступени бетонные и железобетонные. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; с 01.06.2026 заменен ГОСТ 8717-2025 | Класс И. Проверка ступеней, изготовленных и принятых в период действия редакции 2016 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ЖЕЛЕЗОБЕТОН | Не использовать как актуальное основание для изделий, изготовленных после перехода на ГОСТ 8717-2025. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 390 | ГОСТ Р 56178-2014 «Модификаторы органо-минеральные типа МБ для бетонов, строительных растворов и сухих смесей. Технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; с 01.02.2026 заменен ГОСТ Р 56178-2025 | Класс И. Проверка модификаторов и документации периода действия редакции 2014 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\ЖЕЛЕЗОБЕТОН\МАТЕРИАЛЫ | Для новых материалов применять ГОСТ Р 56178-2025. Фиксировать дату выпуска и обозначение стандарта в паспорте партии. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 391 | ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН; с 01.01.2026 заменен ГОСТ 25772-2025 | Класс И. Проверка металлических ограждений и документации периода действия редакции 2021 года. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ | Для новых работ применять ГОСТ 25772-2025. При судебной экспертизе учитывать дату изготовления и приемки ограждения. | Карточка Росстандарта [P2] |
| 392 | ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» | ИСТОРИЧЕСКИЙ / ЗАМЕНЕН | Класс И. Проверка стальных ограждений зданий советского и последующего периода действия стандарта. | 03_НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ_ДОКУМЕНТЫ\99_ОТМЕНЕННЫЕ_И_ЗАМЕНЕННЫЕ\МЕТАЛЛ | Использовать только с учетом периода действия и проектной документации объекта; не применять как актуальную норму к новым работам. | Карточка Росстандарта [P2] |

# 5.30. Контрольные официальные источники

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 | Официальный портал Росстандарта protect.gost.ru — карточки ГОСТ, ГОСТ Р, сводов правил, изменений и поправок | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Контроль статуса, даты введения, замены, изменений и доступности текста. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |
| 394 | Официальный интернет-портал правовой информации publication.pravo.gov.ru | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Официальное опубликование нормативных правовых актов. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |
| 395 | Право.gov.ru — государственная система правовой информации | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Поиск действующих федеральных законов и актов. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |
| 396 | Минстрой России — реестр требований и официальные документы | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Проверка приказов и обязательных требований. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |
| 397 | ФГИС «Аршин» — сведения о средствах измерений и поверке | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Контроль метрологической пригодности конкретных приборов; мастер-источник этапа 3. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |
| 398 | ФГИС Росаккредитации — реестр аккредитованных лиц | КОНТРОЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК | Класс К. Проверка компетентности испытательных лабораторий. | 04_РЕЕСТРЫ\03_РЕЕСТР_ИСТОЧНИКОВ\КОНТРОЛЬНЫЕ_ИСТОЧНИКИ | Фиксировать дату проверки и конкретную карточку документа. Поисковая выдача не заменяет проверку реквизитов. | Официальный источник |

# 5.31. Внутренние документы АКМБ

| № | Документ / реквизиты | Статус / дата | Применимость к экспертизе, конструкции, расчетам и методам | Папка размещения | Что сохранить / зачем Нейро / ограничения | Официальная ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 399 | Паспорт предметного модуля «Несущие строительные конструкции» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 400 | Классификатор несущих конструкций | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 401 | Классификатор элементов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 402 | Классификатор материалов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 403 | Классификатор соединений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 404 | Классификатор дефектов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 405 | Классификатор причин дефектов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 406 | Матрица «конструкция — требование — норматив» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 407 | Матрица «дефект — метод проверки — прибор» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 408 | Матрица «параметр — допустимое значение — источник» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 409 | Матрица «дефект — возможная причина» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 410 | Матрица «дефект — влияние на несущую способность» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 411 | Матрица «конструкция — необходимый расчет» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 412 | Матрица «конструкция — возможный способ усиления» | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 413 | Алгоритм идентификации конструкции | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 414 | Алгоритм определения расчетной схемы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 415 | Алгоритм проверки соответствия проекту | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 416 | Алгоритм оценки достаточности исходных данных | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 417 | Алгоритм выбора метода обследования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 418 | Алгоритм выбора прибора | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 419 | Алгоритм проверки трещин | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 420 | Алгоритм проверки прогибов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 421 | Алгоритм оценки коррозии | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 422 | Алгоритм оценки остаточного сечения | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 423 | Алгоритм проверки сварных соединений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 424 | Алгоритм проверки болтовых соединений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 425 | Алгоритм оценки деревянных конструкций | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 426 | Алгоритм определения необходимости расчета | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 427 | Алгоритм определения необходимости усиления | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 428 | Шаблон программы обследования несущих конструкций | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 429 | Форма дефектной ведомости | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 430 | Форма схемы трещин | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 431 | Форма схемы армирования | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 432 | Форма схемы сварных соединений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 433 | Форма схемы коррозионных повреждений | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 434 | Форма протокола измерения прогибов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 435 | Форма протокола контроля прочности | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 436 | Форма протокола контроля защитного слоя | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 437 | Форма протокола контроля сварных швов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 438 | Форма протокола измерения толщины металла | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 439 | Форма протокола измерения влажности древесины | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 440 | Правила формулирования выводов | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 441 | Перечень типовых ошибок | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 442 | Контрольные задания для Нейро | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 443 | Эталонные ответы | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |
| 444 | Протокол приемочного тестирования этапа 5 | ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ; не является нормативным документом | Класс М. Внутренний объект знаний АКМБ для алгоритмов, форм и контроля качества ответов Нейро. | 08_ПРЕДМЕТНЫЕ_МОДУЛИ\05_НЕСУЩИЕ_СТРОИТЕЛЬНЫЕ_КОНСТРУКЦИИ\ВНУТРЕННИЕ_ДОКУМЕНТЫ | Разработать после загрузки нормативного ядра. Не вводить самостоятельные допустимые значения без ссылки на нормативный источник. | Внутренний документ АКМБ |

# Матрица проверки полноты этапа 5

| № | Контур | Статус v1.4 | Условие окончательного закрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие нагрузки и воздействия | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 2 | Предельные состояния | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 3 | Железобетонные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 4 | Бетон | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 5 | Арматура | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 6 | Монолитные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 7 | Сборные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 8 | Трещины и прогибы | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 9 | Коррозия железобетона | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 10 | Усиление железобетона | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 11 | Каменные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 12 | Кирпич и камни | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 13 | Растворы | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 14 | Армирование кладки | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 15 | Перемычки и опирание | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 16 | Усиление кладки | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 17 | Стальные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 18 | Алюминиевые конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 19 | Сварные соединения | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 20 | Болтовые соединения | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 21 | Высокопрочные болты | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 22 | Контроль сварки | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 23 | Коррозия металла | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 24 | Огнезащита металла | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 25 | Усиление металлоконструкций | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 26 | Деревянные конструкции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 27 | Пиломатериалы | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 28 | Клееная древесина | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 29 | Соединения древесины | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 30 | Влажность древесины | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 31 | Биологические повреждения | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 32 | Огнезащита древесины | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 33 | Усиление деревянных конструкций | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 34 | Допуски монтажа | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 35 | Методы обследования | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 36 | Приборы | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 37 | Проверочные расчеты | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 38 | Исторические редакции | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 39 | Отменяющие и заменяющие документы | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |
| 40 | Внутренние документы АКМБ | ЗАКРЫТ ПО СОСТАВУ | Проверить конкретные карточки P5, изменения и отсутствие более новой замены при загрузке. |

# Заключение о статусе версии 1.4

Реестр содержит 444 позиций, включая 46 внутренних документов со статусом «ТРЕБУЕТ СОЗДАНИЯ». Эти позиции предусмотрены структурой этапа и не считаются пробелом документальной полноты. После дополнительной ревизии закрыты 40 из 40 контрольных контуров в установленных границах этапа 5. Абсолютная неизменяемая полнота невозможна: при комплектовании базы необходимо проверять новые изменения, поправки и замены по официальным карточкам Росстандарта.